版本号：  YA-HB-11-B

山东新华制药股份有限公司

突发环境事件应急预案

版本号：  YA-HB-11-B

山东新华制药股份有限公司

突发环境事件应急预案

编制单位：山东新华制药股份有限公司

编制人：        王孟鑫

发布人：        杜德清

批准日期：  2017 年 1月 4 日

执行日期：  2017 年 1月 4 日

突发环境事件应急预案发布令

为贯彻《中华人民共和国突发事件应对法》及其它国家法律、法规及有关文件的要求，有效防范应对突发环境事件，保护人员生命安全，减少单位财产损失，本单位特组织相关部门和机构编制了《 山东新华制药股份有限公司 突发环境事件应急预案》。2016年12月进行了修订。该预案是本单位实施应急救援的规范性文件，用于指导本单位针对突发环境事件的应急救援行动。

本突发环境事件应急预案，于　2017　 年   1　月  4  日批准发布，   2017  年  1  月    4  日正式实施。本单位内所有部门均应严格遵守执行。

公司主要负责人：杜德清

2017　年　1　月 4 日

目     录

突发环境事件应急预案批准页--------------------------1

突发环境事件应急预案发布令--------------------------2

第一部分 突发环境事件综合应急预案

第一章 总则-----------------------------------------8

1.1编制目的----------------------------------------------8

1.2编制依据----------------------------------------------8

1.3适用范围----------------------------------------------9

1.4预案体系----------------------------------------------10

1.5工作原则----------------------------------------------10

第二章 公司基本情况--------------------------------12

2.1公司概况----------------------------------------------12

2.2自然环境概况------------------------------------------13

第三章 环境风险源及环境风险评价---------------------19

3.1周边环境及敏感目标------------------------------------19

3.2危险源与风险分析--------------------------------------20

3.3环境风险识别------------------------------------------26

3.4重要环境风险目标--------------------------------------37

3.5环境风险防范措施--------------------------------------38

第四章 组织机构及职责-------------------------------40

4.1应急组织体系------------------------------------------40

4.2应急组织结构图----------------------------------------41

4.3应急组织结构及职责------------------------------------41

第五章 预防及预警机制-------------------------------45

5.1预警及措施--------------------------------------------45

5.2预警发布、调整与解除----------------------------------46

第六章 应急处置-------------------------------------49

6.1应急响应----------------------------------------------49

6.2应急措施----------------------------------------------51

6.3抢险救援及控制措施------------------------------------55

6.4应急监测----------------------------------------------57

6.5信息报告与发布----------------------------------------58

6.6应急终止----------------------------------------------60

第七章 后期处置-------------------------------------60

7.1善后处置与恢复重建------------------------------------60

7.2调查与评估--------------------------------------------61

第八章 应急保障-------------------------------------61

8.1通信与信息保障----------------------------------------61

8.2应急队伍保障------------------------------------------62

8.3应急物资装备保障--------------------------------------63

8.4经费保障----------------------------------------------77

8.5其他保障----------------------------------------------77

8.6保障制度----------------------------------------------78

第九章 监督管理-------------------------------------79

9.1培训与演练--------------------------------------------79

9.2奖励与责任追究----------------------------------------79

第十章 附则-----------------------------------------79

10.1术语和定义-------------------------------------------79

10.2制定与修订-------------------------------------------81

10.3预案的实施-------------------------------------------81

第十一章 附件-----------------------------------------81

第二部分 火灾爆炸事故专项应急预案

1、危险分析――――――――――――――――――――――95

2、应急处置基本原则――――――――――――――――――97

3、组织机构及职责―――――――――――――――――――97

4、预防与预警―――――――――――――――――――――102

5、信息报告程序――――――――――――――――――――103

6、应急处置――――――――――――――――――――――104

7、应急物资与装备保障保障―――――――――――――――107

第三部分 物料泄漏事故应急预案

1、危险分析――――――――――――――――――――――123

2、应急处置基本原则――――――――――――――――――126

3、组织机构及职责―――――――――――――――――――126

4、预防与预警―――――――――――――――――――――131

5、信息报告与处置―――――――――--―――――――――132

6、应急响应―――――――――----―――――――――――132

7、应急物资与装备保障保障―――――――――――――――135

第四部分 危险废物专项应急预案

1、危险事故源和应急措施――――――――――--―――――150

2、危废暂存场所――――――――――――――――――――153

3、组织机构及职责―――――――――――――――――――153

4、预防与预警―――――――――――――――――――――155

5、信息报告与处置―――――――――――――――――――156

6、应急响应――――――――――――――――――――――156

7、应急保障――――――――――――――――――――――159

第五部分 环境应急现场处置方案

1、采购物控部液体罐区火灾爆炸事故现场处置方案

2、采购物控部液体罐区泄漏中毒事故现场处置方案

3、采购物控部液氨泄漏事故现场应急处置方案

4、101 车间制氢站氢气泄漏着火事故现场应急处置方案

5、101 车间东冷组液氨泄漏事故现场应急处置方案

6、101 车间西冷组液氨泄漏事故现场应急处置方案

7、102 车间异丙醇钾岗位火灾爆炸事故现场处置方案

8、102 车间氯化岗位事故现场应急处置方案

9、103 车间罐区火灾爆炸事故现场处置方案

10、103 车间罐区易燃物料泄露事故现场处置方案

11、103 车间罐区腐蚀物料泄漏事故现场处置方案

12、103 车间氯丙酰氯泄漏事故及人员中毒现场处置方案

13、104 车间脱甲基反应液泄漏事故现场应急处置方案

14、104 车间氢化岗位火灾爆炸事故现场应急处置方案

15、104 车间丙烯腈储罐泄漏及人员中毒事故现场应急处置方案

16、104 车间氯甲烷充装泄漏及中毒事故现场应急处置方案

17、105 车间硫酸二甲酯储罐泄漏事故现场应急处置方案

18、105 车间氢气火灾事故现场应急处置方案

19、201 车间焚烧炉火灾事故现场应急处置方案

20、201 车间制氢站火灾爆炸事故现场应急处置方案

21、201 车间液氨泄漏事故现场应急处置方案

22、201 车间动力组爆炸事故现场应急处置方案

23、203 车间醋酸异丁酯罐区现场应急处置方案

24、204 车间氢化反应事故现场应急处置方案

25、205 车间氢化岗位火灾爆炸事故现场应急处置方案

26、205 车间氢化岗位甲醛泄漏、中毒事故现场应急处置方案

27、205 车间硫酸二甲酯泄漏、中毒事故现场处置方案

28、205 车间 MAA 甲化岗位液碱泄漏、灼伤事故现场应急处置方案

29、207 车间阿司匹林北罐区泄漏事故现场处置方案

30、207 车间萃取岗位火灾爆炸事故现场应急处置方案

31、二分厂生产部罐区火灾事故现场应急处置方案

32、二分厂生产部罐区泄漏事故现场应急处置方案

33、二分厂生产部液氨泄漏事故现场应急处置方案

第一部分 突发环境事件综合应急预案

第一章 总则

1.1编制目的

为深入贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”方针，牢固树立“隐患险于事故、防范胜过救灾”的理念，提高公司对保障环境安全重要性的认识和应对环境风险和防范事故及应急救援能力，保证职工安全健康和生命安全，最大限度的减少财产损失、环境损害和社会影响，维护正常的生产秩序，根据国家环保部《石油化工企业环境应急预案编制指南》（环办[2010]10号）和《山东省环境保护厅突发环境应急预案》（鲁环发[2012]85号），结合公司实际，编制本预案。

1.2编制依据

1.2.1 国家、地方有关法律、法规、文件

（1）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日）；

（2）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）；

（3）《中华人民共和国安全生产法》（2014年12月21日）；

（4）《中华人民共和国消防法》（2009年5月1日）；

（5）《建设项目环境保护管理条例》（国务院[1998]第253号令）；

（6）《危险化学品安全管理条例》（国务院第344号令）；

（7）《中华人民共和国职业病防治法》（2016年7月2日）;

（8）《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（国务院令第352号）；

（9）《化学品安全技术说明书编写规范》（GB16483）；

（10）《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》（国发[2004]2号）；

（11）国家环境保护总局《关于防范环境风险加强环境影响评价管理的通知》（环发[2005]152号）；

（12）国家环境保护总局《关于检查化工石化等新建项目环境风险的通知》（环发[2006]4号）；

（13）国家环境保护总局《关于开展化工石化建设项目环境风险排查的通知》（环发[2006]6号）；

（14）《关于督促化工企业切实做好几项安全环保重点工作的紧急通知》（安监总危化[2006]10号）；

（15）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

（16）《危险化学品事故应急救援预案编制导则(单位版)》(安监管危化字[2004]43 号);

（17）《国家危险废物名录》（2016年8月1日）；

（18）《山东省安全生产条例》（2006年6月1日实施）；

（19）《山东省安全生产监督管理规定》（省政府令【2002】第141号）；

（20）《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；

（21）《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；

（22）《危险化学品重大危险源辨识》《GB18218-2009》；

（23）《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（AQ/T9002-2006）；

（24）《石油化工企业环境应急预案编制指南》（环境保护部，2010年1月）；

（25）《山东新华制药股份有限公司安全现状评价报告》；

（26）《危险化学品管理条例》（国务院第344号）；

（27）《重大危险源辨识》GB18218-2009；

（28）《山东省环境保护厅突发环境事件应急预案》（鲁环发[2012]85号）。

1.3 适用范围

本预案适用于山东新华制药股份有限公司公司级和车间级，包括预案的培训、演练及事故发生后各级应急救援组织的响应条件和采取的应急措施。

1.4 预案体系

本公司的应急救援预案体系由《环境应急预案》、《专项应急预案》和《现场应急处置方案》构成。

公司环境突发事件

应急预案

火灾、爆炸专项

应急预案

物料泄漏专项

应急预案

危险废物专项

应急预案

火灾、爆炸现场处置方案

中毒和窒息现场处置方案

现场处置方案

1.5 工作原则

1.5.1 以人为本、预防为主。

公司各单位、各部门要不断增强环境安全意识和责任，高度重视环保工作，把保障职工的人身健康和减轻对环境的最小污染作为首要任务，最大程度的保护人民群众生命财产安全；积极做好环境隐患排查，完善救援保障体系建设，加强演练，强化预防、预警工作，提高突发环境事件防范、处置和处理能力。

1.5.2 分级负责、职责明确。

在公司突发环境事件应急指挥领导小组的统一领导下，建立健全应急管理体制，各有关部门以及所属人员都要明确其在应急工作中的职责，按照本预案规定的权限和程序认真实施应急管理、处置工作，根据事故的严重性、可控性、所需动用的资源、影响范围等因素，启动相应的预案，使应急工作规范化、制度化。

1.5.3 分类管理，科学处置。

针对不同污染源和风险源的性质和特点，实行分类管理；充分利用专业优势实施应急响应和处置，控制、减轻和消除突发环境事件的风险和危害。

1.5.4 平战结合，专兼结合。

充分利用应急资源，积极做好应对突发环境事件的准备工作，加强培训，定期演练，充分发挥环保应急专业队伍及社会环境应急救援力量的作用。

1.5.5 资源共享，责权一致。

各单位、各部门要建立健全各类事故的信息交流机制，整合现有内部网络信息系统，建立信息共享、科学有效的防范体系。妥善处理应急措施与常规管理的关系，合理把握应急措施的运用范围和实施力度；充分整合、利用现有应急处置资源，建立分工明确、责任落实、常备不懈的保障体系，避免重复购置和浪费，使应急工作规范化、制度化，各单位、各部门及有关人员按照公司规章制度及本预案的规定行使权力，履行职责，严禁在应急工作中渎职失职、推诿扯皮。

第二章  公司基本情况

2.1公司概况

山东新华制药股份有限公司（以下简称公司）是山东新华医药集团的核心子公司，前身为山东新华制药厂，创立于1943年11月，至今已有74年历史，分别在深圳和香港上市。目前是亚洲最大的解热镇痛类药物生产和出口基地，国内重要的心脑血管类、中枢神经类、抗感染类药物生产企业。主要产品有化学原料药、医药制剂、化工原料、医药中间体等300余个品种。

公司主业及主导品种突出，咖啡因、布洛芬、安乃近、氨基比林、安替比林、异丙安替比林、尼莫地平、氢化可的松等9个品种市场占有率居国内第一位，拥有吡哌酸、巴比妥、异戊巴比妥、精制安乃近、马蔺子素、斯锑黑克、乙氧苯柳胺、三苯双脒等8个独家品种。公司药品生产批准文号有300多个，常年生产原料药品种30个，制剂品种近70个。化学原料药年生产能力25000吨，其中70%以上出口；片剂60亿片，针剂3亿支，小输液500万瓶，胶囊3亿粒，颗粒剂1000万袋、软膏1000万支。

公司拥有完善的质量管理体系、先进的药品生产设备及严格的质量检验手段，是国内最早通过ISO9001、ISO14001和ISO10012认证的医药企业。公司产品质量过硬，“新华牌”药品是山东省名牌，2002年被评为中国驰名商标。公司与拜耳、施贵宝、GSK、勃林格、罗氏等50多个国家和地区的100多家世界知名公司进行着多种形式的贸易合作，公司被列为国家医药出口基地，“新华牌”是国家商务部重点培育的出口品牌。公司有6个产品通过美国FDA认证，有9个产品获欧洲COS证书，多个产品在俄罗斯、印度等国家完成注册。

公司目前主要有四大生产区域，分别是：新华国际医药工业园一分厂（以下简称一分厂），位于淄博高新区化工区的四宝山工业区，主要从事化学原料药产品生产；新华国际医药工业园总部（以下简称总部），位于淄博市高新区，为新华现代医药产业创新园，目前建有针剂车间、医药贸易物流中心；总厂区位于张店区东一路14号，为原料药和制剂生产区；公司二分厂工业园区以医药化工为主要产业，规划面积4.6平方公里，临近齐鲁化工公司和胶济铁路，交通便利，化工原料配套便捷。

公司设有专职消防队，配有消防车4辆，总厂区附近有淄博市第八人民医院、张店区人民医院、淄博新华医院等医疗机构。公司总厂东面与大成农药相连，南面为新华家属宿舍区，西面靠近东一路和工人新村，北面邻近309国道及东大化工，周围居民大约有1万人。一分厂生产区西面为宝山路，距东张村约800米，距李家村约1000米，东面为热电路，南面为张店热电厂和309国道，北面为金城化工。公司总厂或一分厂生产区一旦发生较大事故将可能对周围环境、居民生活和国道交通造成影响。

2.2 自然环境概况

### 2.2.1 地形地貌

淄博市张店区地貌因受地质构造、岩性、气候等内外营力作用的控制和人类活动的影响、地势由南向北逐渐变缓。东南和东北为连绵起伏的低山丘陵、西北和北部为广阔坦荡的平原，全区地貌分为剥蚀丘陵区和冲积湖积平原区两个地貌类型：①剥蚀丘陵区：主要分布于张店区南部和东北部，海拔在70～250 m之间，坡降为3%，其形态特征为低山、孤丘，上升缓慢，以剥蚀为主，主要以奥陶系的石灰岩以及二迭系的砂岩、砂叶岩组成，山坡覆盖着厚薄不等的坡积、洪积物；②冲积湖积平原区：位于张店区中部和北部，地势低洼且平坦，为第四系黄土所覆盖，海拔在20～70 m之间，坡降为1%。

### 2.2.2 地质特征

2.2.2.1 区域地质特征

在大地构造体系上，淄博市张店区处于新华夏系第二大隆起带鲁西隆起区的北段，为东西向构造，与鲁西济阳凹陷相依，是多期构造活动的薄弱地带。区内地质特征是：古生界及中生界地层发育较齐全，断裂构造发育，以新华夏系和东西向构造为主。出露地层主要有早古生界奥陶系，晚古生界石炭系、二迭系，中生界侏罗系，白垩系及新生界第四系等。为一套浅海相生物化学沉积—海陆交替相含煤建造—陆相碎屑沉积地层。南部、东部、东北部地势相对较高，岩层出露好；北部、西部地势相对低洼且平坦，大部被第四系黄土所覆盖。

2.2.2.2  厂区地质特征

根据《岩土工程勘测报告书》，厂址区域勘探深度内揭露地层上部为第四系人工填土及冲洪积层，岩性主要为杂填土、素填土、粉质粘土，局部分布有砾岩及粘土薄层；下伏二迭系泥岩、砂岩，

近场区内发育一系列断裂，规模较大的断裂有淄河断裂、益都—无棣断裂、双山—李家庄断裂、张店—仁河断裂、广齐断裂、禹王山断裂及王母山断裂，规模较小的断裂有玉皇山断裂、金岭镇断裂、四角坊断裂、南定断裂等，这些断裂属区域性断裂构造的次一级构造。上述断裂属非全新世活动断裂。

### 2.2.3 水文概况

淄博市境内河流均属雨源型河流，由小清河、沂河和支脉河三大水系组成，其中张店区属小清河流域。

小清河发源于济南市槐荫区西部的睦里庄闸，自睦里庄闸起由西向东流经济南、淄博、滨州、东营、潍坊五地市，于潍坊寿光市羊角沟注入莱州湾，全长237 km。淄博市境内小清河长度42.98 km，流域面积3679 km2，主要支流有孝妇河、猪龙河、涝淄河、淄河和乌河。一分厂最近河流为猪龙河，猪龙河位于一分厂西北方4 km处。孝妇河、猪龙河、涝淄河经过淄博市区，下面对其水文条件分别叙述之。

2.2.3.1 孝妇河

孝妇河位于新华一分厂厂址西侧，相距约8 km，发源于博山南岭的岳阳山、青石关、禹王山，自南而北穿越博山、淄川、张店、周村四区，经邹平、桓台县入小清河，全长112 km。孝妇河在张店区境内长约17 km，河床平均宽百米左右，旱季流量小，汛期流量大，年平均流量多在1～4 m3/s，最大洪峰流量出现在1964年8月28日，为611 m3/s。

2.2.3.2 涝淄河

涝淄河位于新华一分厂厂址西约3 km处，从沣水镇四角方村入境，流向自东南向西北，流经沣水镇的河庄和大高，二分厂镇的店子及乔庄、潘庄以北，穿越张北公路至石桥乡南、北营、王庄，出境流入桓台。流经区境28.5 km，宽约10 m，大部时间干涸，汛期流量很小，不能灌溉。

2.2.3.3 猪龙河

猪龙河位于新华一分厂厂址西侧，为防洪排涝河道，发源于张店区沣水镇东南的黄山、赵台山一带，自南向北贯穿张店城区，在石桥镇朱家庄进入桓台县，于该县起凤镇经预备河和排污暗涵汇入小清河，全长47 km，张店区境内长23.5 km，河床宽度10～15 m；枯水期流量0.5～1 m3/s，洪峰流量15～20 m3/s。该河由于接纳了张店及南定地区的大量污废水，已成为排污干道，流量相对稳定，石桥断面一般在2～3 m3/s。

张店区全区多年地表水总量为15965.7万m3/a，平水年为12898.4万m3/a，枯水年为6838.5万m3/a。水资源分布图见图3-1。

淄博市张店区位于淄博向斜盆地的北缘，地层走向一般东北、倾向西北，受地形、地貌、地质构造控制。

区内主要含水岩组有奥陶系灰岩裂隙岩溶水含水层，石炭、二迭系砂岩裂隙水及层间灰岩岩溶裂隙水含水层和第四系孔隙水含水层。上述三大主要含水岩组，既各具独立性又彼此间存在着一定的水力联系。

根据区内地下水补、径、排条件和地层构造控水状况，全区可分为二分厂、沣水、南定、四宝山－中埠、张店西部五个相对独立的水文地质区。

水文地质区主要含水层为第四系孔隙水和二迭系碎屑岩裂隙水。碎屑岩裂隙水含水层主要分布在南定三泉庄－唐家庄一带，含水层岩性以二迭系奎山组石英砂岩、万山组长石砂岩为主，含水层埋深77.1～124.4 m，裂隙较为发育，单井涌水量一般100～1000 m3/d，为HCO3－Ca型水或HCO3.SO4－Ca.Mg型水。

根据《淄博市张店区水环境质量与污染控制研究》，张店区共有集中供水水源地7个：乙烯二分厂水源地、岳店水源地、张化水源地、辛安店水源地、付家水源地、四宝山水源地和西部水源地，其中乙烯二分厂水源地、辛安店水源地位于二分厂水文地质区，岳店水源地、张化水源地位于沣水水文地质区，付家水源地、西部水源地位于张店西部水文地质区，四宝山水源地位于四宝山－中埠水文地质区。地下水资源分布见附图3-1。

张店区供水水源地地下水硬度较大，影响其使用功能，除乙烯二分厂水源地还可用作生活用水水源外，其它水源地均为工业用水供水水源。

### 2.2.4 自然植被

由于受地貌的影响，该区植被分为自然植被和人工植被两个植被区。全区的自然植被多分布在境内的东南、东、东北部的岭坡、崖边、渠旁、沟坡及北部平原河岸、地头、沟边、田坎，覆盖率为4.92%。丘陵地区多系草本植物群落和灌木丛；河边、地头、田坎多为黄蒿、节骨草、三棱草、苦菜、青青草、蓬棵等温带杂草。

全区的人工植被总面积为348487亩，占全区土地总面积的66.58%。其中林木植被11890.3亩，覆盖率为2.27%，主要分布在岭坡、近山阶地和沟、渠、河、道路两旁及庭院四周，其中，丘陵地区多为针叶阔叶混交林，主要有柏树、刺槐、杨、柳、林下间生紫穗槐等灌木；平原河岸、公路旁多是人工栽培的经济林、防护林和农田林网，主要有毛白杨、杂交杨、泡桐、法桐、国槐、榆、楸、椿、柞、杏、桃、柿、枣、苹果、葡萄、桑等。农作物植被主要有小麦、玉米、大豆、谷子、高粱、地瓜、小杂粮和经济作物棉花、蔬菜、瓜类及油料作物花生、芝麻等。

### 2.2.5 气候气象

本地区属暖温带季风大陆性气候区，季节变化显著，四季分明：冬季寒冷、雨雪稀少；春季回暖快，多风，雨水较少；夏季雨热同季、降水集中；秋季日照充足、多晴好天气。根据淄博气象站近五年年间的统计资料，该地区各项气象要素值见表2.2-1。

表2.2-1  淄博近五年各月及全年各气象要素一览表

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气压(hPa) | 1022.2 | 1020.6 | 1015.6 | 1009.7 | 1005.5 | 1000.8 | 999.9 | 1004.0 | 1011.1 | 1016.8 | 1019.7 | 1025.5 | 1012.6 |
| 气温(℃) | -0.1 | 3.4 | 9.2 | 16.4 | 22.0 | 26.7 | 27.7 | 26.2 | 22.4 | 15.7 | 8.3 | 0.6 | 14.8 |
| 降水量(mm) | 9.3 | 13.2 | 7.5 | 37.5 | 55.8 | 90.4 | 161.5 | 118.4 | 92.2 | 30.9 | 16.9 | 8.4 | 642.0 |
| 蒸发量(mm) | 48.6 | 75.0 | 150.1 | 222.2 | 261.7 | 277.5 | 227.6 | 197.7 | 161.8 | 128.2 | 79.6 | 41.6 | 1871.7 |
| 相对湿度(%) | 55 | 54 | 46 | 47 | 53 | 55 | 70 | 71 | 65 | 58 | 58 | 60 | 57 |
| 平均风速(m/s) | 1.8 | 1.9 | 2.4 | 2.5 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 |
| 最多风向 | WNW | E | SW | WSW | SW | SW | SW | E | E | SW | SW | WNW | SW |
| 日照时数(h) | 176.4 | 172.2 | 216.8 | 234.5 | 273.4 | 212.2 | 191.8 | 204.4 | 177.4 | 194.1 | 172.6 | 136.7 | 2362.5 |
| 大风日数(天) | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 |
| 降水日数(天) | 4.0 | 4.6 | 6.6 | 8.4 | 9.2 | 12.8 | 16.6 | 13.2 | 10.2 | 7.8 | 4.6 | 6.4 | 104.4 |
| 雾日数(天) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 2.4 | 5.2 |
| 雷暴日数(天) | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.8 | 3.2 | 6.8 | 7.6 | 5.4 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.8 |

表2.2-2 淄博进二十年风向频率玫瑰图

第三章 环境风险源及环境风险评价

3.1周边环境及敏感目标

3.1.1 总厂区位于张店区东一路14号，为原料药和制剂生产区。东面与大成农药相连，南面为新华家属宿舍区，西面靠近东一路和工人新村，北面邻近309国道及东大化工，目前总厂区205、207车间已经在二分厂园区建立新生产线，204车间CPC、TMP、巴比妥等产品已经搬迁至一分厂，总厂区于2013年底完成搬迁。

3.1.2 一分厂位于淄博高新区化工区的四宝山工业区内，主要从事化学原料药产品生产，西面为宝山路，距东张村约800米，距李家村约1000米，东面为热电路，南面为张店热电厂和309国道，北面为金城化工。

3.1.3 二分厂工业园区规划以医药化工为主要产业，规划面积4.6平方公里，北面为淄博柴油机厂，南面为公墓，西面为渔轮机厂，背面的交通便利，东靠齐鲁化工公司。

3.1.4 总部位于淄博市高新区鲁泰大道1号，为新华现代医药产业创新园，目前建有办公区、针剂车间、医药贸易物流中心，周围为居民小区和商贸中心。

3.2危险源与风险分析

- 3.2.1 公司各园区生产项目简介

表3.2.1 总厂区各车间生产情况介绍

| 序号 | 车间名称 | 产品 | 设计产能/年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 202车间 | 片剂 | 5.5亿片 |
| 2 | 203车间 | 氢化可的松 | 20吨 |
| 3 | 206车间 | 片剂 | 2亿片 |

表3.2.2 一分厂各车间生产情况介绍

| 序号 | 车间名称 | 产品 | 设计产能/年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 101车间 | 提供园区动力（循环水、低温水、蒸汽等） | 整个园区动力 |
| 2 | 102车间 | 吡哌酸 | 350吨 |
| 3 | 103车间 | 布洛芬 | 4300吨 |
| 4 | 104车间 | 左旋多巴（L-380） | 300吨 |
|  |  | 甲氧苄啶（TMP） | 700吨 |
|  |  | 聚卡波菲钙（CPC） | 300吨 |
| 5 | 105车间 | 咖啡因 | 6000吨 |
|  |  | 茶碱 | 1000吨 |

表3.2.3 总部各车间生产情况介绍

| 序号 | 车间名称 | 产品 | 设计产能/年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 301车间 | 针剂 | 3.5亿支 |
| 2 | 新华医贸公司 | 仓储物流 | —— |

表3.2.4 二分厂各车间生产情况介绍

| 序号 | 车间名称 | 产品 | 设计产能/年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 205车间 | 安乃近系列 | 7000吨 |
| 2 | 207车间 | 阿司匹林 水杨酸 | 阿司匹林15000t/a 水杨酸10000t/a |
| 3 | 204车间 | 异丙安替、尼莫地平、三本双眯、氨氯地平等 | 异丙安替400t/a，尼莫地平20t/a，三本双眯100t/a，其它小产品都不超过1t/a |

- 3.2.2 公司主要生产项目简介

3.2.2.1 布洛芬产品工艺流程：

布洛芬以氯代丙酰氯、异丁苯为主要原料，经付克、水解、水洗提取、二氯乙烷回收得到氯酮，在石油醚存在下与新戊二醇缩合得到缩酮，并经氧化锌作用重排得重排酯，重排酯在碱性条件下水解、结晶、离心得到布洛芬钠盐，布洛芬钠盐再经过水汽蒸馏、酸化结晶、离心得布洛芬粗品，粗品布洛芬经精制、活性炭脱色、压滤、结晶、离心、干燥得成品布洛芬。

布洛芬钠盐离心母液经回收石油醚后，残液经醚化、水解、蒸水得新戊二醇回收品去缩酮套用；成品母液经酒精回收，回收醇套用；残液经石油醚提取后经酸化、结晶、离心得回收品，去精制。

表3.2.5 布洛芬产品原辅材料消耗一览表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单耗（t/t） | 数量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、原材料 |  |  |  |  |
| 1 | 异丁苯 | 含量≥99.6% 丁苯≤0.4% | 0.8066 | 2413.5 |
| 2 | 氯代丙酰氯 | 含量≥96.5% | 0.8100 | 2430 |
| 3 | 新戊二醇 | 含量≥31.0%(羟基) | 0.4300 | 1290 |
| 4 | 盐酸 | 含量≥30% | 0.7446 | 2233.8 |
| 6 | 三氯化磷 | ———— | 0.3017 | 905.1 |
| 7 | 液氯 | ———— | 0.3946 | 1183.8 |
| 合计 |  |  | 3.9017 | 11698.8 |
| 8 | 三氯化铝 | 含量≥98.5% | 0.9539 | 2861.7 |
| 9 | 1.2二氯乙烷 | 含量≥99.0% | 0.2000 | 600 |
| 10 | 石油醚 | 初馏点≥80% | 0.1800 | 540 |
| 11 | 乙醇 | 含量≥95.0% | 0.1400 | 420 |
| 12 | 活性炭 | 脱色力9ml | 0.0852 | 206 |
| 13 | 硫酸 | 含量≥98% | 0.0327 | 98.1 |
| 14 | 氧化锌 | 含量≥38.8% | 0.0160 | 48 |
| 15 | 磷酸 | 含量≥85% | 0.0026 | 7.8 |
| 16 | 碳酸钠 |  | 0.003 | 9 |
| 17 | 液碱 | 含量≥48% | 0.0016 | 4.8 |
| 合计 |  |  | 1.615 | 4845 |

3.2.2.2 左旋多巴（L-380）工艺流程：

1、L-350制备L-3630

将配量的自来水和30％液碱加入反应器中，加入L-350和L-3620溶解，PH值11-12。全溶后加入活性炭混合搅拌30分钟，过滤，滤液转移到反应罐中，加适量自来水调节溶液体积到规定量。然后加入配量的磷酸氢二钠、37％甲醛溶液、氯化钴、SCN－50酶，调节PH值7.0-7.2反应70小时。反应结束加入30％液碱溶解晶体，将反应液加热到50-60℃，加入回收盐酸中和，PH值5.5-6.0，结晶、离心洗涤得到L-3630中间体，湿品直接用于下一步反应。

离心母液减压浓缩后，加入30％液碱调节PH12-13，滴加醋酐乙酰化。然后加入回收盐酸调节PH值4.0-4.5，温度升到85－90℃，滴加醋酐外消旋，加入自来水调节浓度，加盐酸调节PH0.5，结晶、离心得到L-3620。

2、制备L-370

将配量的盐酸和L-3630加入反应器中，加热到80℃，继续升温到115℃反应。减压浓缩反应液，加入L-380中间滤液，将浓缩残液溶解。加入活性炭脱色，过滤得到L-370滤液。

3、制备L-380

L-370滤液加入活性炭脱色，过滤，微孔滤膜过滤。滤液滴加12.5％液碱中和，离心得到晶体，将所用晶体全部加入到事先备好的温水中，保持温度38-42℃，反应1小时。离心洗涤，用33％乙醇洗涤，湿品物料转移到双锥干燥器中减压干燥。粉碎，过筛、按用户要求包装。

表3.2.6 左旋多巴原辅材料消耗一览表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单耗（t/t） | 数量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L-350 | -- | 2.3360 | 700.8 |
| 2 | SCA-N50酶 | -- | 0.0075 | 2.28 |
| 3 | 液碱 | 30% | 5.3000 | 1590 |
| 4 | 针剂活性炭 | 亚甲蓝脱色≥180ml/g | 0.1456 | 43.68 |
| 5 | 亚硫酸氢钠 | ≥95% | 0.0015 | 0.45 |
| 6 | 冰醋酸 | 99% | 0.100 | 30 |
| 7 | 十二水磷酸氢二钠 | ≥98% | 0.060 | 18 |
| 8 | 六水氯化钴 | ≥97% | 0.002 | 0.6 |
| 9 | 甲醛溶液 | 37% | 0.0165 | 4.95 |
| 10 | 醋酐 | 99% | 1.620 | 486 |
| 11 | 浓盐酸35% | 35% | 11.2 | 3360 |
| 12 | 乙醇95% | 95% | 0.062 | 18.6 |
| 13 | 纯化水 | ≤1∪S/cm | 50 | 15000 |
| 14 | 合计 |  |  | 21255.36 |

3.2.2.3吡哌酸生产工艺流程

吡哌酸是以丙二酸二甲酯、原甲酸三甲酯及尿素为主要原料，经环合、中和得嘧啶酯；在三氯氧磷和三乙胺盐的作用下，经氯化、水解得氯酯；丙烯酸甲酯与乙胺反应得胺酯；胺酯与氯酯经缩合、环合和氧化脱氢得脱氢酯，再与盐酸哌嗪进行缩哌嗪反应，水解酸化得吡哌酸粗品，再经脱色精制得成品吡哌酸。

表3.2.7 吡哌酸原材料消耗情况一览表

| 序号 | 吡哌酸生产装置 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 原材料名称 | 单耗（t/t产品） | 年耗量（t） |
| 1 | 原甲酸三甲酯 | 0.8287 | 248.61 |
| 2 | 丙烯酸甲酯 | 0.60323 | 180.97 |
| 3 | 丙二酸二甲酯 | 0.9275 | 278.25 |
| 4 | 尿素 | 0.9504 | 285.12 |
| 5 | 三氯氧磷 | 1.8478 | 554.34 |
| 6 | 三乙胺盐 | 0.4484 | 134.52 |
| 7 | 一乙胺 | 0.5555 | 166.65 |
| 8 | 氯化锌 | 0.0126 | 3.78 |
| 9 | 异丙醇 | 1.1624 | 348.72 |
| 10 | 氢氧化钾 | 0.2928 | 87.84 |
| 11 | 环己烷 | 0.6319 | 189.57 |
| 12 | 无水哌嗪 | 0.4412 | 132.36 |
| 13 | 醋酸 | 0.2685 | 80.55 |
| 14 | 盐酸 | 3.1838 | 955.14 |
| 15 | 液碱 | 4.9895 | 1496.85 |
| 16 | 硫酸 | 0.8184 | 245.52 |
| 17 | 还原剂 | 0.0047 | 1.41 |
| 18 | 高锰酸钾 | 0.5904 | 177.12 |
| 19 | 活性炭 | 0.0886 | 26.58 |
| 20 | 碳酸氢铵 | 0.4567 | 137.01 |

3.2.2.4 咖啡因主要生产工艺流程

咖啡因以二甲基氰乙酰脲为原料，经环合、亚硝化得二甲基NAU，二甲基NAU经打浆洗涤除盐后，以触媒为催化剂进行加氢还原反应，再酰化得二甲FAU，二甲FAU闭环、结晶离心得茶碱钠盐，茶碱钠盐与硫酸二甲酯甲化反应，结晶、离心生成粗品咖啡因。粗品咖啡因经高锰酸钾氧化、活性炭脱色、压滤、结晶、离心、湿粉碎、干燥得成品咖啡因。

表3.2.8 咖啡因原材料消耗情况一览表

| 序号 | 咖啡因生产装置 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 原材料名称 | 单耗（t/t产品） | 年耗量（t） |
| 1 | 硫酸二甲酯 | 0.8948 | 3579.2 |
| 2 | 甲酸 | 0.4120 | 1648.0 |
| 3 | 醋酐 | 0.8219 | 3287.6 |
| 4 | 氯仿 | 0.0730 | 292.0 |
| 5 | 一甲胺 | 1.1452 | 4580.8 |
| 6 | 盐酸 | 0.9223 | 3689.2 |
| 7 | 液碱 | 2.9570 | 11828.0 |
| 8 | 碳酸钠 | 0.3924 | 1569.6 |
| 9 | 回收硫酸 | 0.9086 | 3634.4 |
| 10 | 活性炭 | 0.0552 | 220.8 |
| 11 | 镍铝合金粉 | 0.0065 | 26.0 |
| 12 | 亚硝酸钠 | 0.5213 | 2085.2 |
| 13 | 高锰酸钾 | 0.0197 | 78.8 |
| 14 | 氢气 | 0.0036 | 14.4 |

3.2.2.5 安乃近主要生产工艺流程

FAA、硫酸二甲酯与液碱发生，发生甲基化反应生成甲基甲酰氨基安替比林（FMAA）。FMAA、硫酸、甲醇发生水解反应，生成甲氨基安替比林硫酸盐和甲酸甲酯，甲氨基安替比林硫酸盐与建中和生成甲氨基安替比林，甲氨基安替比林与甲醛、亚硫酸氢钠发生缩合反应生成安乃近。经降温结晶、离心、洗涤、干燥得产品安乃近。

表3.2.9 安乃近项目原材料消耗情况一览表

| 项目 | 原辅材料名称 | 单耗（t/t产品） | 消耗量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 安乃近 | FAA | 0.781 | 5466.626 |
|  | 硫酸二甲酯 | 0.400 | 2797.913 |
|  | 液碱 | 1.597 | 11181.27 |
|  | 硫酸 | 0.287 | 2005.726 |
|  | 甲醛 | 0.236 | 1648.762 |
|  | 碳酸钠 | 0.001 | 4.35 |
|  | 乙醇 | 0.534 | 3741.071 |
|  | 焦亚硫酸钠 | 0.272 | 1907.301 |
|  | 活性炭 | 0.017 | 120 |

3.2.2.6 阿司匹林主要生产工艺流程

水杨酸和醋酸在常温下反应，生成阿司匹林。经离心后得到固体物料，经离心、酸洗、水洗、干燥后即得阿司匹林成品。将部分阿司匹林成品与淀粉适量混合后，制成淀粉阿司匹林。

表表3.2.10 阿司匹林项目原辅材料消耗情况

| 项目 | 原辅材料名称 | 单耗（t/t产品） | 消耗量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 阿司匹林 | 醋酸 | 0.664 | 5179.2 |
|  | 水杨酸 | 0.794 | 6193.2 |
|  | 液碱 | 0.03 | 234 |
| 淀粉阿司匹林 | 阿司匹林 | 0.90009 | 7020.702 |
|  | 药用淀粉 | 0.10001 | 60.006 |

- 3.3环境风险识别

- 3.3.1物质风险识别

公司生产中有毒有害物质主要有醋酸、甲醛、醋酐、乙醇、硫酸二甲酯、液碱、盐酸等，其危害特性分别见下表。

表3.3.1 醋酸危害特性

| 国标编号 | 81601 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CAS号 | 64-19-7 |  |  |
| 中文名称 | 乙酸 |  |  |
| 别 名 | 冰醋酸 |  |  |
| 分子式 | C2H4O2；CH3COOH | 外观与性状 | 无色透明液体，有刺激性酸臭 |
| 分子量 | 60.05 | 蒸汽压 | 1.52kPa/20℃ 闪点：39℃ |
| 熔 点 | 16.7℃ 沸点：118.1℃ | 溶解性 | 溶于水、醚、甘油，不溶于二硫化碳 |
| 密 度 | 相对密度(水=1)1.05；相对密度(空气=1)2.07 | 稳定性 | 稳定 |
| 健康危害 | 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 健康危害：吸入后对鼻、喉和呼吸道有刺激性。对眼有强烈刺激作用。皮肤接触，轻者出现红斑，重者引起化学灼伤。误服浓乙酸，口腔和消化道可产生糜烂，重者可因休克而致死。 慢性影响：眼睑水肿、结膜充血、慢性咽炎和支气管炎。长期反复接触，可致皮肤干燥、脱脂和皮炎。 |  |  |
| 毒理学资料及环境行为 | 毒性：属低毒类。 急性毒性：LD503530mg/kg(大鼠经口)；1060mg/kg(兔经皮)；LC505620ppm，1小时(小鼠吸入)；人经口1.47mg/kg，最低中毒量，出现消化道症状；人经口20～50g，致死剂量。 亚急性和慢性毒性：人吸入200～490mg/m3×7～12年，有眼睑水肿，结膜充血，慢性咽炎，支气管炎。 致突变性：微生物致突变：大肠杆菌300ppm(3小时)。姊妹染色单体交换：人淋巴细胞5mmlo/L。 危险特性：其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与强氧化剂可发生反应。 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |
| 泄漏应急处理 | 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好面罩，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，禁止向泄漏物直接喷水。更不要让水进入包装容器内。用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |  |  |
| 防护措施 | 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。喷水雾能减少蒸发但不要使水进入储存容器内。用沙土、蛭石或其它惰性材料吸收，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，立即用水冲洗至少15分钟。若有灼伤，就医治疗。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。给予2-4%碳酸氢钠溶液雾化吸入。就医。 食入：误服者给饮大量温水，催吐。就医。 灭火方法：雾状水、泡沫、二氧化碳、砂土。 |  |  |

表3.3.2 甲醛危害特性

| 国标编号 | 83012 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CAS号 | 50-00-0 |  |  |
| 中文名称 | 甲醛 |  |  |
| 别 名 | 福尔马林、蚁醛 |  |  |
| 子式 | CH2O；HCHO | 外观与性状 | 无色，具有刺激性和窒息性的气体，商品为其水溶液 |
| 分子量 | 30.03 | 蒸汽压 | 13.33kPa/-57.3℃ 闪点：50℃/37% |
| 熔 点 | -92℃ 沸点：-19.4℃ | 溶解性 | 易溶于水，溶于乙醇等多数有机溶剂 |
| 密 度 | 相对密度(水=1)0.82；相对密度(空气=1)1.07 | 稳定性 | 稳定 |
| 健康危害 | 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 健康危害：本品对粘膜、上呼吸道、眼睛和皮肤有强烈刺激性。接触其蒸气，引起结膜炎、角膜炎、鼻炎、支气管炎；重者发生喉痉挛、声门水肿和肺炎等。对皮肤有原发性刺激和致敏作用；浓溶液可引起皮肤凝固性坏死。口服灼伤口腔和消化道，可致死。 甲醛是一种具强还原性的原生质毒素，进入人体器官后，能与蛋白质中的氨基结合生成所谓甲酰化蛋白而残留在体内，其反应速度受pH值温度的显著影响。进入人体的甲醛亦可能转化成甲酸强烈地刺激粘膜，并逐渐排出体外。 |  |  |
| 毒理学资料及环境行为 | 急性毒性：LD50800mg/kg(大鼠经口)，2700mg/kg(兔经皮)；LC50590mg/m3(大鼠吸入)；人吸入60～120mg/m3，发生支气管炎、肺部严重损害；人吸入12～24mg/m3，，鼻、咽粘膜严重灼务、流泪、咳嗽；人经口10～20ml，致死。 亚急性和慢性毒性：大鼠吸入50～70mg/m3，1小时/天，3天/周，35周，发现气管及支气管基底细胞增生及生化改变；人吸入20～70mg/m×长时间，食欲丧失、体重减轻、无力、头痛、失眠；人吸入12mg/m3×长期接触，嗜睡、无力、头痛、手指震颤、视力减退。 致突变性：微生物致突变：鼠伤寒沙门氏菌4mg/L。哺乳动物体细胞突变：人淋巴细胞130umol/L。姊妹染色体交换：人淋巴细胞37pph。危险特性：其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |
| 泄漏应急处理 | 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。喷水雾能减少蒸发但不要使水进入储存容器内。用沙土或其它不燃性吸附剂混合吸收，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。 |  |  |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，应该佩带防毒面具。紧急事态抢救或逃生时，佩带自给式呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 防护服：穿相应的防护服。 手防护：戴防化学品手套。 其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后，彻底清洗。注意个人清洁卫生。进行就业前和定期的体检。进入罐或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水及清水彻底冲洗。或用2%碳酸氢溶液冲洗。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。必要时进行人工呼吸。就医。 食入：患者清醒时立即漱口，洗胃。就医。 灭火方法：雾状水、泡沫、二氧化碳、砂土。 |  |  |

表3.3.3 醋酐危害特性

| 国标编号 | 81602 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CAS号 | 108-24-7 |  |  |
| 中文名称 | 乙酸酐 |  |  |
| 别 名 | 醋酸酐；乙酐 |  |  |
| 分子式 | C4H6O3；(CH3CO)20 | 外观与性状 | 无色透明液体，有刺激气味，其蒸气为催泪毒气 |
| 分子量 | 102.09 | 蒸汽压 | 1.33kPa/36℃ 闪点：49℃ |
| 熔 点 | -73.1℃ 沸点：138.6℃ | 溶解性 | 溶于苯、乙醇、乙醚 |
| 密 度 | 相对密度(水=1)1.08；相对密度(空气=1)3.52 | 稳定性 | 稳定 |
| 健康危害 | 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 健康危害：吸入后对有刺激作用，引起咳嗽、胸痛、呼吸困难。眼直接接触可致灼伤；蒸气对眼有刺激性。皮肤接触可引起灼伤。口服灼伤口腔和消化道，出现腹痛、恶心、呕吐和休克等。 慢性影响：受本品蒸气慢性作用的工人，可风结膜炎、畏光、上呼吸道刺激等。 |  |  |
| 毒理学资料及环境行为 | 毒性：属低毒类。 急性毒性：LD501780mg/kg(大鼠经口)；4000mg/kg(兔经皮)；LC501000ppm，4小时(大鼠吸入) 刺激性：50ug，重度刺激。家兔经皮开放性试验：525mg，重度刺激。 危险特性：其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与强氧化剂可发生反应。 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |
| 泄漏应急处理 | 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿化学防护服。合理通风，不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。喷水雾能减慢挥发(或扩散)，但不要对泄漏物或泄漏点直接喷水。用活性炭或其它惰性材料吸收，然后收集运至废物处理场所处置。如大量泄漏，利用围堤收容，最好不用水处理，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 废弃物处置方法：建议用焚烧法处置。 |  |  |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，应该佩带防毒面具。紧急事态抢救或逃生时，佩带自给式呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 防护服：穿工作服(防腐材料制作)。 手防护：戴橡皮手套。 其它：工作后，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，立即用水冲洗至少15分钟。若有灼伤，就医治疗。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。必要时进行人工呼吸。就医。 食入：误服者立即漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 灭火方法：雾状水、抗溶性泡沫、二氧化碳、砂土。 |  |  |

表3.3.4 乙醇危害特性

| 国标编号 | 32061 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CAS号 | 64-17-5 |  |  |
| 中文名称 | 乙醇 |  |  |
| 别 名 | 酒精 |  |  |
| 分子式 | C2H6O；CH3CH2OH | 外观与性状 | 无色液体，有酒香 |
| 分子量 | 46.07 | 蒸汽压 | 5.33kPa/19℃ 闪点：12℃ |
| 熔 点 | -114.1℃ 沸点：78.3℃ | 溶解性 | 与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂 |
| 密 度 | 相对密度(水)=1)0.79；相对密度(空气=1)1.59 | 稳定性 | 稳定 |
| 健康危害 | 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 健康危害：本品为中枢神经系统抑制剂。首先引起兴奋，随后抑制。 急性中毒：急性中毒多发生于口服。一般可分为兴奋、催眠、麻醉、窒息四阶段。患者进入第三或第四阶段，出现意识丧失、瞳孔扩大、呼吸不规律、休克、心力循环衰竭及呼吸停止。 慢性影响：在生产中长期接触高浓度本品可引起鼻、眼、粘膜刺激症状，以及头痛、头晕、疲乏、易激动、震颤、恶心等。长期酗酒可引起多发性神经病、慢性胃炎、脂肪肝、肝硬化、心肌损害及器质性精神病等。皮肤长期接触可引起干燥、脱屑、皲裂和皮炎。 |  |  |
| 毒理学资料及环境行为 | 毒性：属微毒类。 急性毒性：LD507060mg/kg(兔经口)；7340mg/kg(兔经皮)；LC5037620mg/m3，10小时(大鼠吸入)；人吸入4.3mg/L×50分钟，头面部发热，四肢发凉，头痛；人吸入2.6mg/L×39分钟，头痛，无后作用。 刺激性：家兔经眼：500mg，重度刺激。家兔经皮开放性刺激试验：15mg/24小时，轻度刺激。 亚急性和慢性毒性：大鼠经口10.2g/(kg·天)，12周，体重下降，脂肪肝。 危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |
| 泄漏应急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴滤式防毒面罩(半面罩)。 眼睛防护：一般不需特殊防护。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴一般作业防护手套。 其它：工作现场严禁吸烟。 |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用流动清水冲洗。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。就医。 食入：饮足量温水，催吐，就医。 灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |

表3.3.5 液碱危害特性

| 国标编号 | 82001 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CAS号 | 1310-73-2 |  |  |
| 中文名称 | 氢氧化钠 |  |  |
| 别 名 | 苛性钠；烧碱；火碱； |  |  |
| 分子式 | NaOH | 外观与性状 | =白色不透明固体，易潮解 |
| 分子量 | 40.01 | 蒸汽压 | 0.13kPa(739℃) |
| 熔 点 | 318.4℃ 沸点：1390℃ | 溶解性 | 易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮 |
| 密 度 | 相对密度(水=1)2.12 | 稳定性 | 稳定 |
| 健康危害 | 侵入途径：吸入、食入。 健康危害：本品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘或烟雾刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。 |  |  |
| 毒理学资料及环境行为 | 危险特性：本品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液。与酸发生中和反应并放热。具有强腐蚀性。 燃烧(分解)产物：可能产生有害的毒性烟雾。 |  |  |
| 泄漏应急处理 | 隔离泄漏污染区，周围设警告标志，建议应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，用洁清的铲子收集于干燥净洁有盖的容器中，以少量加入大量水中，调节至中性，再放入废水系统。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，收集回收或无害处理后废弃。 |  |  |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：必要时佩带防毒口罩。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 防护服：穿工作服(防腐材料制作)。 手防护：戴橡皮手套。 其它：工作后，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：立即用水冲洗至少15分钟。若有灼伤，就医治疗。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。或用3%硼酸溶液冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医。 食入：患者清醒时立即漱口，口服稀释的醋或柠檬汁，就医。 灭火方法：雾状水、砂土。 |  |  |

表3.3.6 盐酸危害特性

| 国标编号 | 81013 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CAS号 | 7647-01-0 |  |  |
| 中文名称 | 盐酸 |  |  |
| 别 名 | 氢氯酸 |  |  |
| 分子式 | HCl | 外观与性状 | 无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味 |
| 分子量 | 36.46 | 蒸汽压 | 30.66kPa(21℃) |
| 熔 点 | -114.8℃/纯 沸点：108.6℃/20% | 溶解性 | 与水混溶，溶于碱液 |
| 密 度 | 相对密度(水=1)1.20；相对密度(空气=1)1.26 | 稳定性 | 稳定 |
| 健康危害 | 侵入途径：吸入、食入。 健康危害：接触其蒸气或烟雾，引起眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄、齿龈出血、气管炎；刺激皮肤发生皮炎，慢性支气管炎等病变。误服盐酸中毒，可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能胃穿孔、腹膜炎等。 |  |  |
| 毒理学资料及环境行为 | 急性毒性：LD50900mg/kg(兔经口)；LC503124ppm，1小时(大鼠吸入) 危险特性：能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中合反应，并放出大量的热。具有强腐蚀性。 燃烧(分解)产物：氯化氢。 |  |  |
| 泄漏应急处理 | 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好面罩，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，禁止向泄漏物直接喷水。更不要让水进入包装容器内。用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |  |  |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：可能接触其蒸气或烟雾时，必须佩戴防毒面具或供气式头盔。紧急事态抢救或逃生时，建议佩带自给式呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 防护服：穿工作服(防腐材料制作)。 手防护：戴橡皮手套。 其它：工作后，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后再用。保持良好的卫生习惯。 |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：立即用水冲洗至少15分钟。或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。若有灼伤，就医治疗。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水冲洗10分钟或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。给予2-4%碳酸氢钠溶液雾化吸入。就医。 食入：误服者立即漱口，给牛奶、蛋清、植物油等口服，不可催吐。立即就医。 灭火方法：雾状水、砂土。 |  |  |

- 3.3.2 风险识别结果

环境应急事件的风险通常划分为火灾、爆炸、物料泄露三种类型，任何一种事故风险都可能引发环境灾害。根据危险物质及危险装置的识别结果，可以分析出风险的发生几率以及事故发生后引发的污染物对环境的污染。

3.3.2.1 火灾爆炸的影响

火灾爆炸对环境的影响：火灾爆炸事故短时间内向空气散发大量污染物，包括挥发性气体、粉尘、烟尘等，对周边空气环境造成影响。

火灾爆炸事故引起的物料泄漏要通过专门的管道引入事故收集池，将可回收利用的物料收集回收，不能回收利用的稀释中和后通过园区的污水厂进行处理；事故处置过程中消耗的消防用水含有大量的污染物，不能直接排入外界水体必须先进入园区污水厂的应急池，经取样监测后根据污染物的浓度指标制定出完善的处置方案，经污水厂的综合处置达标后排放。

3.3.2.2 毒物的释放或泄漏

由于各种原因，使有毒化学物质以气态形式或液态释放或泄漏至环境中，在其迁移过程中，大多数情况下，起初其影响仅限于工厂范围内，后期进入环境才成为环境风险的主要考虑内容。

（1）水体中的弥散

有毒有害物质进入水体环境的方式主要是由两种情况，一是液体泄漏直接进入水体的情况，二是火灾爆炸时含油类或有毒有害化学物质的消防水由于处理措施不当直接排入地表水系统，引起环境污染。

进入水体环境的有毒物质是通过复杂的物理化学过程被稀释、扩散和降解的。包括水中颗粒物及底部沉积物对它的吸附作用。油类或有毒物质在水/气界面上的挥发作用，生物化学的转化等过程。

（2）大气中的扩散

有毒有害物质进入环境空气的方式主要有三种情况，一是生产和储存过程中毒性气体的泄漏，二是火灾爆炸时未完全燃烧的有毒有害化学物质，三是液体泄漏事故中液体的挥发。

毒性气体云团通过大气自身的净化作用被稀释、扩散，包括平流扩散、湍流扩散和清除机制。对于密度高于空气的云团在其稀释至安全浓度前，这些云团可以在较大范围内扩散，影响范围较大。

风险识别途径见表3.3.7。

表3.3.7 风险识别途径一览表

| 事故类型 | 伴生事故 | 风险途径 | 伴生事故风险途径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 火灾 | 1、物料泄漏和流失发生不希望的化学反应生成剧毒物质或产生爆炸 2、有毒物料进入排水系统或大气系统 3、其他装置的火灾 | 1、热辐射：空气 2、浓烟：空气 | 1、热辐射：空气；浓烟：空气 2、剧毒物质：空气或排水系统，爆炸风险途径相同 3、有毒物质：排水系统或空气 |
| 爆炸 | 1、物料泄漏和流失发生不希望的化学反应生成剧毒物质或产生爆炸 2、有毒物料进入排水系统或大气系统 3、其他装置的火灾 | 爆炸超压：空气 冲击波：空气 碎片冲击：空气 | 爆炸风险途径相同 剧毒物质：空气或排水系统，爆炸风险途径相同 有毒物质：排水系统或空气 |
| 有害液体物质泄漏 | - 有机物蒸气逸散 - 引起火灾爆炸 | 泄漏进入水体：排水系统 物料挥发：空气 | 1.通过空气扩散 2.火灾爆炸风险途径相同 |
| 有害气体物料泄漏 | 引起火灾爆炸 | 空气 | 火灾爆炸风险途径相同 |

- 3.4 重要环境风险目标

根据公司重要环境风险源的辩识结果确定以下危险目标：

1）采购物控部罐区

2）布洛芬新线液体罐区

3）丙烯腈罐区

4）二分厂生产部罐区

5）207车间罐区

6）公司危险废物暂存场所

- 3.5 环境风险防范措施

3.5.1 泄漏事故防范措施

1、各种储罐均设安全保护系统；

2、所有泄露料液集中收集，并进行妥善处理，防止随意流散；

3、为防止其他设备发生事故时的辐射影响，在储罐上安装水喷淋设施。在储罐区设置围堰，其有效容积大于储罐的容量；

4、设置事故收集池，用于发生事故、火灾等风险时的应急处理设施；

5、设置完善的下水道系统，保证各单元泄漏物料能迅速安全集中处理；

6、管道按规范施工。经常检查管道，定期检漏。

7、加强安全管理和安全教育。

3.5.2 装卸作业的预防措施

1、采用密闭输送和装卸工艺，所有介质均通过泵和密封管道输送，管道内物料的流速控制在安全范围内；

2、管道运行的压力、温度以及流量等工艺参数，实时监控，设定温度、压力操作参数安全值及报警；

3、管道在进入装车台的连接处设置紧急切断阀，以备事故时切断装车台与罐区的联系。

3.5.3 火灾和爆炸的预防措施

1、防火距离、消防通道、消防设施、可燃气体报警系统符合要求；

2、原辅材料的使用、储存以及仓库和设备的安全要加强管理；

3、严格控制用火作业；

4、设置火灾报警系统，配备相应的灭火装置和设施；

5、按《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》选用电器设备，并采取静电接地措施。建构筑物设避雷装置；

6、成立风险管理小组，负责本单位的风险管理工作；

7、建立风险防范制度，降低损失，防止事故扩大；

8、加强对员工的风险教育，提高安全意识；

9、严格控制设备安装质量，消除泄露的可能性；生产车间采用敞开式或半敞开式建筑；

10、定期检修、维护保养，保持设备的完好状态；

11、加强有毒有害物质的检测，防止跑、冒、滴、漏；

12、教育培训员工掌握有关毒物的毒性，预防中毒的方法及其急救法；

13、要求员工遵章守纪，按操作规程作业；

14、设立危险、有毒等警示志；

15、配备相应的急救药品、器材。

3.5.4 风险事故减缓措施

为减轻事故危害后果、频率和影响，进一步降低风险水平，应从减少危险品的数量、种类，修改工艺和储存条件，改进设备及严格管理等方面提出多项具体措施。

1、物料勤进、勤出，减少储罐区，特别是液氨等危化品存量；

2、加强储存管理；

3、改进密封设备；

4、加氢装置属甲类火灾爆炸危险项目，因此务必防患于未“燃”，预防事故发生，确保人身、财产和环境的安全。为此，除对生产装置进行全封闭管理外，针对事故潜在的危险因素，在设计和管理上严格执行有关规章，杜绝火源。

5、提高整个系统的自动化控制水平，设置集中控制室等，与工艺生产设备隔离，对安全生产密切相关的参数进行自动调节和自动报警。对反应系统及关键设备的操作温度、操作压力、液位高低进行自动化控制及安全报警，及时预报和切断泄漏源，在紧急情况下可自动停车，以减少和降低危险出现概率；

6、强化管理，提高操作人员业务素质。

3.5.5 废水事故排放措施

1、设置事故应急池，事故废水进入事故应急池，然后排入园区污水处理厂。

2、罐区设置围堰，防止事故水流入外环境。

3、装置区、罐区进行地面硬化，防止废水渗入地下。

第四章 组织机构及职责

4.1应急组织体系

为有效实施应急救援，新华制药应急救援工作实行公司统一组织领导，各有关部门（单位）分工负责的原则。

4.1.1成立突发环境事件应急指挥领导小组（以下简称：领导小组），其成员如下：

组  长：    公司总经理（总指挥）

副组长：    公司分管副总经理（副总指挥）

成  员：    环保管理部经理

安全管理部经理

生产运行部经理

二分厂生产部经理

保卫部经理

机械动力部经理

质量技术保证部经理

公司办主任

采购物控部经理

机电公司经理

4.2 应急组织结构图：

总经理

分管副总经理

环保管理部经理

生产运行部经理

保卫部经理

机械动力部经理

质量保证部经理

公司办公室主任

采购物控部经理

机电公司经理

安全管理部经理

二分厂生产部经理

4.3 应急组织机构及职责

公司环境应急总指挥由应急指挥领导小组组长担任，副总指挥由副组长担任，组长不在时由副组长担任总指挥。

应急领导小组下设环境应急指挥办公室，一分厂办公室设在生产运行部，生产运行部经理任办公室主任，环保部经理、安全部经理、保卫部部长任办公室副主任；二分厂办公室设在二分厂生产部，二分厂生产部经理任办公室主任，环保部经理、安全部经理、保卫部部长任办公室副主任。办公室在环境应急领导小组的直接领导下，全面负责日常业务、组织协调工作，完成领导小组交办的各项任务。

4.3.1 领导小组的职责

组织编写、修订公司环境应急制度和应急救援预案；组织公司综合及专项应急预案的演练；决定公司级应急救援预案的启动；发布应急救援的指令、命令、信息；负责应急事件现场指挥；负责应急救援人员、应急救援资源及应急救援队伍的调动；负责将应急事件信息向上级有关部门汇报和向友邻单位通报，必要时向上级部门或有关单位发出救援请求；接受政府的应急救援指令；

4.3.2 领导小组各成员的职责

总指挥：全面负责指挥协调应急救援工作；批准本预案的启动和终止。

副总指挥：协助总指挥进行应急救援的具体指挥协调工作，总指挥不在时承担起总指挥的职责。

综合协调小组：由环保管理部经理担任组长，安全、环保管理部专业人员担任小组成员。主要职责如下：

1、负责对员工进行应急知识和基本防护方法的培训，向周边企业、敏感点等提供本单位有关危险化学品特性、救援知识的宣传。

2、有计划地组织应急救援培训和演习，对应急预案进行及时总结。

3、向周边单位通报相关情况。

4、调查分析主要污染物种类、污染程度和范围，对周边生态环境影响。

5、协助领导小组完成事故应急预案的修改或完善工作；

6、负责编制环境污染事故报告，并将事故报告向上级部门汇报。

应急抢险小组：应急抢险小组由保卫部经理担任组长，相关管理人员做为组员。主要职责如下：

1、在事故发生后，迅速派出人员进行抢险救灾；负责在专业消防队伍来到之前，协调进行火灾预防和扑救，尽可能减少损失；

2、在专业消防队伍来到后，按专业消防队伍的指挥员要求，配合进行工程抢险或火灾扑救；

3、火灾扑救后，尽快组织力量抢修厂内的供电、供水等重要设施，尽快恢复功能。

后勤保障小组：由生产运行部经理和二分厂生产部担任组长，由生产管理部专业人员组成后勤保障小组。主要职责如下：

1、负责应急设施或装备的购置和妥善存放保管；

2、在事故发生时及时将有关应急装备、安全防护品、现场应急处置材料等应急物资运送到事故现场；

3、负责厂区内的治安警戒、治安管理和安全保卫工作，维护厂内交通秩序；

4、负责厂内车辆及装备的调度。

医疗救助小组：由环保管理部支书担任组长，组织相关人员编成医疗救助小组。主要职责如下：

1、负责事故现场的伤员转移、救助工作；

2、协助医疗救护部门将伤员护送到相关单位进行抢救和安置；

3、发生重大污染事故时，组织厂区人员安全撤离现场；

4、协助领导小组做好死难者的善后工作。

应急专家组：由环保管理部经理协调市环保局、化工行业协会、项目风险评价单位专家组成突发环境事件应急处置专家组。主要职责如下：

1、对环境事件的污染危害现状做出评估；

2、对事件的污染发展趋势作出预测；

3、对事件应急行动提出建议；

4、对重大防护措施实施提出科学依据；

5、对事件的后续处理如环境恢复、生态修复等提出建议；

6、进行事件中长期环境影响评估。

4.3.3公司各相关管理部室及职责：

安全管理部、环保管理部：参与公司应急制度的制定；协助公司应急救援指挥领导小组做好事故应急事件处置及通报工作；指导抢险及人员救护；负责应急救援器材的日常监管；负责应急事件现场的环境监测；指导应急事件现场洗消工作；参加应急事件调查；对各单位应急预案的编制进行专业指导。

生产运行部、二分厂生产部：（公司应急指挥办公室）：负责公司应急救援指挥领导小组的日常工作；负责应急救援物资、应急救援队伍的应急管理和日常监管；负责应急信息的收集、传递、交流，并向公司应急救援指挥领导小组报告；参与公司应急制度的制定并监督执行；负责应急处置时生产系统开、停车的调度；负责协助公司应急救援指挥领导小组调集应急救援物资、车辆和队伍；协同机械动力部协调应急事件区域内能源、动力供应与控制；根据公司应急救援指挥领导小组的指示向有关部门报告；必要时协助政府部门对周围群众进行疏散。

保卫部：协助公司应急救援指挥领导小组进行火灾、化学爆炸等应急事件的应急处置；负责应急事件现场的灭火抢险、保卫警戒、企业内道路管制，以及对受困人员救助等工作；协同应急事件发生单位对现场进行洗消；对各单位应急预案的编制进行专业指导。

机械动力部：协助公司应急救援指挥领导小组对设备、能源动力等应急事件的应急处置；指导生产设施、设备、管路及能源动力系统的抢修及恢复；协同生产运行部协调应急事件区域内的能源动力供应与控制。

质量技术保证部：协助公司应急救援指挥领导小组进行技术、质量等应急事件的应急处置；提供应急事件的相关工艺、技术等技术数据支持。

公司办公室：负责公司应急救援指挥用车配置；负责完善、维护

公司应急救援通信网络系统，保障应急救援通讯和对外信息联络渠道畅通。

采购物控部：负责公司应急救援物资的采购、储备、供应工作；承担应急事件中的运输任务。

机电公司：负责对应急事件的公用设备、管路及能源动力系统进行抢修；协助应急事件发生单位的工程设施设备的抢修、抢险工作。

事故发生单位：立即向应急救援指挥办公室报告应急事件情况；在第一时间内采取必要的措施，尽可能防止应急事件扩大；提出抢险的初步方案，并参加抢险；执行指挥部的应急指令；协同保卫部对现场的有毒有害物质进行洗消。

可能受影响的相关车间：根据指挥部的指令，按各自的应急预案组织好本区域内的生产控制或停车、组织好作业人员的撤离或支援工作。

- 第五章 预警及预警体制

领导小组接到可能导致发生环境事故的信息后，按照应急预案及时研究确定应对方案，并通知有关部门采取相应行动。

- 5.1 预警及措施

5.1.1 预警级别划分

当事故发生后，为了迅速、准确做好事故等级预报，减少伤害和损失，首先应确定应急状态类别及预警响应程序。车间领导小组在积极组织人员进行事故应急处理同时，应立即上报上级指挥中心，由指挥中心根据事故等级确定报警范围。

根据事故险情等级可采用三级预警，警报级别视事故伤害影响播及范围而定，三级预警分别对应三级响应：

三级预警——如果发生少量的泄漏或火灾，且影响扩散范围只限于厂区内，通过抢修或临时紧急措施就能很快控制住事故发展及蔓延。

预警范围：主要由车间领导小组负责处理，但首先应向公司指挥中心汇报。在积极组织抢修的同时，应根据风向，对厂区范围内主要受影响单位及时联系，做好预防措施。并派专人到受影响区域进行观察和组织疏导临时撤离。

二级预警——当发生局部泄漏、火灾、爆炸，且抢修无效，短时间内不能制止时，并根据泄漏点大小预测，仅对厂内及厂界外下风向距离 500m内范围产生危害影响，此时可发出二级报警。

预警范围：由厂级指挥中心全面指挥，及时通知有关主管部门，迅速通知厂外临近的企业单位、社区等有关部门，并派出专人深入现场指挥，组织疏散、撤离和防救工作。若发生了人员中毒事故后，指挥中心应该立即与上级主管部门和地方政府联络，请求批示和援助。

一级预警——当火灾、爆炸和化学泄漏事故比较大，对周围环境影响纵深较广（大于500m半径范围）。

预警范围及方式：全面预警，指挥中心发出紧急动员令，协调一切人员和器材、设备、药品等急救物资，积极有效的投入抢修抢救工作，首先保证最大限度的减少人员伤亡。并迅速向工业区、镇、以至市政府报告，迅速向周边地区各单位和社区发出警报，向各级主管部门直接请求支援。

5.1.2 进入预警状态后，应当采取的措施：

（1） 立即启动相应的突发环境事件应急预案；

（2） 发布预警公告。三级预警由公司环保管理部负责发布；二级预警上报环境保护部门决定发布；一级预警上报淄博市人民政府决定发布。

（3） 转移、撤离或疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置；

（4） 指令各环境应急救援队伍进入应急状态，上报环境监测部门立即开展应急监测，随时掌握并报告事态进展情况。

- 5.2 预警发布、调整与解除

5.2.1预警发布

发现有事故征兆时，现场有关人员必须立即停止作业并撤出危险区域，并立即向单位负责人和公司应急救援指挥办公室汇报。

1、作业警示：在作业过程中，用语言或声光信号等方式对作业行为进行警示。

2、重大事件预警信息发布：事件的发生达到预警级别时，立即报告主管部室，由主管部室协调处理。预警信息的发布、调整和解除可通过文件、通讯、信息网络、等方式进行。

有下列情形之一的，应发布重大事件预警，预警发布范围为参与救援的单位、部门和人员。

①事件失控或有可能失控的；

②已发生的事件有可能导致其他事件的；

③事件影响在扩大或有可能扩大，需要上一级做预警准备的。

5.2.2 预警信息报告与处置

事故发生后，事故单位按照公司《事故管理内部标准》（QG /XH.2.08.004C）要求及时上报，做好自救互救工作。

1、一旦发生环境风向事故，最先发现者应立即报告本单位领导，本单位领导立即拨打公司应急电话报警（96094、95094），并采取一切必要的措施尽可能防止事故扩大；紧急情况下，最先发现者可直接拨打公司应急电话（96094、95094）。

2、事故发生后，当满足公司级应急救援预案启动条件时，立即启动公司级救援预案。

3、公司应急救援指挥办公室立即通知应急救援领导小组成员集合，并传达给各专业救援队赶赴事故现场，通知相关车间按照本车间应急预案要求，采取有效的防护措施防止事故危害扩大至本单位，做好紧急疏散的准备。

4、报警时要简要说明：所在单位或部门、发生的险情、险情的位置、泄漏或燃烧的物质、事故的大概程度、有无人员伤亡等。

5.2.3 预警的调整与解除

根据可能发生的突发环境事件的控制程度和发展态势，当危害程度超出已发布预警范围时，则应提高预警级别；当事故得到有效处置，危害程度明显小于已发布预警范围时，则应降低预警级别或解除。

5.2.4事件报告

（1）公司设24小时值班电话0533-2196094、2195094，事故发生后，事故当事人、发现人或值班人员应立即报告公司值班人员，或直接报告公司主要负责人，并立即实施救援。

（2）公司主要负责人接到报告后，应当于2小时内向市人民政府环保部门报告。

（3）情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向市、区环保管理部门和负有安全环保监督管理职责的有关部门报告。

（4）事故发生后应在24小时内将正式书面事故报告上报环保管理部。

（5）报告事故应当包括下列内容：

①事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

②事故的简要经过；

③事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；

④已经采取的措施；

⑤其他应当报告的情况。

（6）主要负责人接到事故报告后，应当立即启动事故相应应急预案，或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。

（7）事故发生后，有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。

（8）因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证。

第六章 应急处置

6.1 应急响应

6.1.1 应急响应分级

根据公司环境管理体系的实际情况及危险源分级管理的规定，公司响应分级分为三级，分别为：

三级响应为班组级预案的启动条件：当岗位发生微小事故，此事故能被班组内正常可利用的资源（组内的安全设施、消防设施等）进行处理并被有效控制，则启动班组级应急预案。

二级响应为车间级预案的启动条件：当岗位发生一般事故，该事故已超出组内可利用资源的控制范围，需要调集车间其他组内的设备、人员进行应急处理，则启动车间级应急预案。该级预案需要成立现场指挥部统一指挥现场的应急救援行动。

一级响应为公司级预案的启动条件：当发生重大事故，该事故已超出车间内可利用资源的控制范围，必须利用公司所有有关部门及一切资源甚至公司外其他单位或政府协助进行应急处理，则启动公司级应急预案。

6.1.2 应急响应程序

接到事故报告后，事故单位立即启动现场处置方案措施，公司立即启动响应级别的应急预案。应急指挥领导小组迅速赶到事故现场，并全面地了解事故情况，迅速判断事故的性质、发生部位、原因、危害及事故蔓延扩大的可能性，对现有人员进行有效的分工，主动进行抢险。指挥部要根据事故情况及蔓延扩大的可能性责成各专业部室对口向上级主管部门及其它相关部门报告事故情况。事故一旦扩大，应立即与上级部门取得联系，和友邻单位通报，必要时请求政府协调应急救援力量，接受援助。

环保管理部应尽快委派部内监测人员对事故现场和附近区域有毒、有害、易燃、易爆物质以及公司外排水进行监测，为指挥部的决策提供依据。

各单位负责人应按预案规定的职责与分工，展开各自的抢险、救援任务。

指挥部根据事故情况，决定部分或全部人员撤离。部分人员撤离时由应急救援办公室根据指挥部的命令，通知相关人员撤离；遇重大险情，需全部撤离时，由指挥部直接下达命令。

环境事故应急程序示意图：

发生事故

应急救援指挥领导小组

应急办公室

公司专业管理部门

警情判断

应急救援

应急救援结束

事故调查

应急恢复

请求外部救援

根据事故类别性质汇报上级有关部门

人员救助

抢修、抢险

警戒与交通管制

医疗救护

人员疏散

环保监测

三级预警

二级预警

一级预警

启动公司级预案

环保管理部

采购物控部

机电公司

事故现场

现场指挥部

安全管理部

二分厂生产部

机械动力部

公司办公室

Q

A

基建工程部

生产运行部

保卫部

6.1.3应急结束

当遇险人员全部得救，事故现场得以控制，环境符合有关标准，导致次生、衍生事故隐患消除后，现场指挥部确认事故现场对相关人员和周边环境不会再造成危害，经应急救援领导小组确认和批准，确定应急救援工作结束。现场应急救援队伍撤离现场，并通知本公司相关部门、周边社区及人员，事故危险已解除，现场应急处置工作结束。抢救人员应负责向指挥部报告人员伤病情况。需送医院救治的病人，指挥部将立即联系并安排车辆及善后工作。

应急结束后，应明确：

1）事故情况上报事项;

2）需向事故调查处理小组移交的相关事项;

3）事故应急救援工作总结报告。

4）环保管理部、安全管理部负责组织编写突发环境事故总结，并向当地环保、安监等部门报告。

6.2 应急措施

6.2.1 环境事件发生后，可能造成人员伤亡，波及周边界区，应采取以下应急救援措施和控制措施：

1、最早发现者应立即向指挥部报告，并采取一切办法切断事故源。

2、指挥小组接到报告后，应迅速了解事故部位(或装置)和初步原因，下达按本预案处置的指令。同时发出警报，组织指挥小组成员和各救援队伍迅速赶赴事故现场。

3、事故发生的现场部门人员，应迅速查明事故发生源点，根据不同物料、不同部位迅速按前述事故处置方案采取自救应急措施，及时消除事故。如切断电源紧急停车、隔离系统，用相应灭火剂扑救。若发现人员伤亡的应立即抢救受伤人员。如燃烧或爆炸、泄漏部位事故不能控制危及生命安全的，人员应立刻撤离，并向指挥部报告并提出扑救抢险的具体措施。撤离后现场部门负责人应清点人员。

4、消防队到达事故现场后，在确保自身安全的前提下，按指挥部命令，由消防队长组织实施，边扑救边救人，以最快速度将火源扑灭并及时从事故区域抢救受伤人员。

5、指挥小组成员应根据事故部位和范围，并视能否控制，作出相应的应急决定，并命令各应急救援专业队伍立即展开救援，如事故不能有效控制时，迅速向政府消防、环保、安全等主管部门报告事故，请求社会救援。

6、保卫部到达现场后，划分禁区，加强警戒和巡逻检查，指挥车辆通行，疏散无关人员撤离现场。事故处置过程中保护现场。生产装置区150米以内为警戒危险区；重大事故告之邻居单位，必要时通过指挥部请求公安部门实施道路交通管制。

7、医疗救护队到达现场后，与救援人员配合，立即救护伤员，及时采取相应的急救措施(使伤员迅速脱离事故现场至空气新鲜处，呼吸停止应立即进行人工呼吸)，并将伤员及时送往医院抢救治疗。

8、抢险抢修队到达现场后，根据事故部位特点快速制订抢修方案，快速监测现场环境，进行现场侦查，明确抢险要害部位，为指挥部下达指令提供依据。并在有防护措施的情况下，根据指挥部下达的抢险抢修指令，迅速进行设备抢修，转移现场物资( 如罐内物料等)，消除事故危害，防止事故扩大，有效控制事故。

9、指挥部应指定专人对扑救抢险现场实行监护，存在险情立即报告，指挥部根据情况迅速作出决定，通知相关救援队伍和人员撤离，确保应急救援人员安全。

10、准备充足运输车辆，随时听候指挥部指令，提供抢险救援的保障物资等。

6.2.2水环境污染事件现场处置

（1）现场应划定警戒区域，派员警戒阻止无关车辆、人员进入现场；

（2）使用防爆抢险、回收设备、器具，进入现场人员需穿着防静电防护服、鞋；

（3）现场人员必须配戴相应有效的防护器具；

（4）现场浓度较大时，视情用喷雾水稀释；

（5）有影响邻近企业时，及时通知，要求采取相应措施；

（6）需要时，向邻近企业请求设备、器材和技术支援；

（7）必要时，向政府有关部门报告并请求增援；

（8）现场清理泄漏物料时：将冲洗的污水应排入公司污水处理厂应急池进行处理；危险固体废弃物交由有资质的单位进行处理；

（9）污染水域时，及时与水利、水政部门取得联系，防止污染水域扩大蔓延。

6.2.3 有毒气体扩散事件现场处置

（1）报警时应报告发生事故的单位名称、地址、泄漏源及介质、事故简要情况、人员伤亡情况等；

（2）能切断物料源的应立即切断物料源，在条件许可的情况下，可将容器内的物料向外转移；不能切断物料源时可用石棉布包裹，严重的要立即采取有效手段减少储存量，并立即采取紧急泄压措施；

（3）事故所在罐区单位应用可燃气体检测仪、有毒气体检测仪进行现场检测，划定危险区域，并设明显标记，禁止非抢险人员和无防爆措施的车辆进入；

（4）启用水喷淋、水幕、汽幕、氮气、蒸汽等手段进行掩护并驱散泄漏气体；

（5）立即消灭泄漏区、预测扩散区域的火源，切断电源，在危险区域严禁使用非防爆通讯工具，如对讲机、无线电话、手机等，无关人员立即撤离，未经批准，任何人不准进入危险区域；当气体已扩散至控制区域时，严禁一切电气操作；

（6）在扩散区、预测扩散区实行交通管制，严禁机动车辆通行；

（7）现场堵漏时，要联系公安消防机构到现场监护或协助处理。消防车必须沿上风侧进入抢险区域，并保证其车辆完好的防火防爆性能。抢险人员在进入泄漏现场前必须穿好劳动保护和佩戴好空气呼吸器，必须2人以上。

（8）漏点堵上后，它只做为临时应急的处理方案，事故贮罐应尽快处置干净贮罐里的物品，以备彻底处理。

（9）防止泄漏物进入阴沟和排水道，增强通风。场所内禁止火源。喷雾状水以抑制有毒蒸汽或改变蒸汽云的流向，但禁止用水直接冲击泄漏物或泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道或密闭空间。

（10）根据现场事故情况，协调外部的应急救援力量。

6.2.4危险化学品及危险废物污染事件现场处置

（1）报警。报警时应报告发生事故的单位名称、地址、引起火灾的物质类别（压缩气体、液化气体、易燃液体、易燃物品、自燃物品等）、事故简要情况、人员伤亡情况等；

（2）立即在警戒区内停电、停火，灭绝一切可能引发火灾和爆炸的火种；

（3）明确发生区域的周围环境；尽快切断泄漏源；

（4）通过管线将物料导入安全储罐；

（5）确定泄漏可能导致的后果对周围区域的可能影响规模和程度；

（6）切断对外排放口，防止泄漏物质污染；

（7）根据现场事故情况，协调外部的应急救援力量。

6.2.5 储罐区火灾、爆炸应急处置

（1）各作业岗位停止作业，关闭相关的机泵、电源，相临贯通的储罐或管道工艺阀门，转移现场可燃或易燃物品；

（2）就近人员立即抢救或搜寻可能的受伤、被困人员；

（3）现场人员立即开启着火罐手动泡沫发生器阀与事故罐及周边下风向临近罐手动喷淋阀（注：如储罐爆炸时，事故罐喷淋阀视情关闭）；

（4）立即启动冷却水泵，启动操作喷淋系统阀门，对储罐实施喷淋冷却；

（5）防火堤内如遇有流淌火时，视情组织1-2支泡沫枪喷射泡沫扑救；

（6）检查事故罐区污、雨排水阀和闸，确认处于关闭状态（视堤内污水与消防水情况及时开启污水阀排至事故池）；

（7）检查封堵防火堤的泄漏孔洞，用砂土封堵，防止污水与受污染消防水外溢；

（8）如着火罐泡沫产生器和喷淋被损坏时： 组织敷设水枪对着火罐射水冷却，等待消防队增援。

（9）遇有物料泄漏时，视不同物料性质，及时组织人员用沙土围堵或引至安全场所和容器；

（10）公安消防队到场后，由消防指挥员指挥火灾扑救，公司抢险人员协同扑救；

（11）遇着火罐离临近周边企业较近，有可能影响周边企业时及时通报周边企业，告知作好相应的防范准备；

（12）遇火势无法控制，着火罐有迹象发生爆炸或危及临近罐爆炸时，及时疏散撤离所有人员。

6.3 抢险救援及控制措施

6.3.1 救援人员防护、监护措施

根据危险化学品事故特点及其引发物质的不同以及应急人员的职责，采取不同的防护措施：

应急救援指挥人员、医务人员和其他不进入污染区域的应急人员一般配备过滤式防毒面罩、防护服、防毒手套、防毒靴等；工程抢险、消防和侦检等进入污染区域的应急人员应配备密闭型防毒面罩、防酸碱型防护服和空气呼吸器等；同时做好现场毒物的洗消工作（包括人员、设备、设施和场所等）。

6.3.2 受灾群众的安全防护、监护措施

根据不同危险化学品事故特点，组织和指导群众就地取材（如毛巾、湿布、口罩等），采用简易有效的防护措施保护自己。根据实际情况，制定切实可行的疏散程序（包括疏散组织、指挥机构、疏散范围、疏散方式、疏散路线、疏散人员的照顾等）。组织群众撤离危险区域时，应选择安全的撤离路线，避免横穿危险区域。进入安全区域后，应尽快去除受污染的衣物，防止继发性伤害。

6.3.3 控制事件扩大的措施

危险化学品由于其自身的特殊性，在发生爆炸、泄漏等重大或灾害性事故时常导致严重的后果。不仅如此，还容易引起次生灾害，除了污染空气、水、地面、土壤以及食物，而且同时可以经呼吸道、消化道、皮肤或黏膜进入人体，引起群体中毒甚至死亡。因此，在处理时，通常涉及多部门和多种救援专业队伍的配合协调，这就使得现场救援组织工作变得尤其重要。在处理事故的过程中，相关部门应妥善协调，制定有利于防止发生次生灾害的方案，尽量避免次生危害或将影响降到最低；在事后，环保部门要随时跟踪监测周围环境质量，及时发布消息，以免酿成更大的事故，带来不可估量的严重后果。

6.3.4 受伤人员现场救护、救治与医院救治

6.3.4.1中毒时的急救处置

（1）吸入化学品气体中毒时，迅速脱离现场，移至空气新鲜、通风良好场所，松开患者衣领和裤带，冬季应注意保暖，送医院治疗；

（2）沾染皮肤时应立即脱去污染的衣服、鞋袜等，用大量清水冲洗；

（3）溅入眼睛时，用清水冲洗后，送医院治疗；

（4）口服中毒时，如非腐蚀性物质，应立即用催吐方法使毒物吐出；误服强酸强碱者，不宜催吐，可服牛奶、蛋清等（误服石油类物品和失去知觉者及抽搐、呼吸困难、神志不清或吸气时有吼声的患者不能催吐），送医院治疗；

（5）急性中毒时为防止虚脱，应使患者头部无枕躺下，挣扎乱闹时，按住手脚，注意不应妨碍血液循环和呼吸，送医院治疗；

（6）神智不清时，应使其侧卧，注意呼吸畅通，防止气道梗阻，送医院治疗；

（7）呼吸微弱或休克时，可施行心肺复苏术，恢复呼吸后，送医院治疗或请求医院派员至现场急救。

（8）食物中毒时，立即送医院治疗；封存所食用的食物，送有关部门化验；妥善处理排泄物，不得随意处理，需要时留样送化验；报医疗卫生部门消毒处理现场。

6.3.4.2医院救治

（1）个别受伤人员救援时，由现场指挥派人在显著处接引救护车辆至现场；

（2）多人受伤、中毒救援时，后勤保障组指挥协调派员接引与接洽，并派员跟随。

6.4应急监测

根据突发环境事件的影响区域，按照监测规范，制定应急监测方案，对污染物质的种类、数量、浓度、影响范围进行监测，分析变化趋势及可能的危害，为应急处置工作提供决策依据。应急监测主要包括制定应急监测方案、确定监测项目、确定监测范围和布点、现场采样与监测。

紧急情况下，应按照政府环保部门要求，积极配合监测工作。

应急监测方案包括监测项目、监测范围、布设监测点位、监测频次、现场采样、现场与实验室分析、监测过程质量控制、监测数据整理分析、监测过程总结等，并根据处置情况适时调整应急监测方案。

突发环境事件发生时，应急指挥部要立即开展应急监测，并将监测数据及时、快速报送指挥部，采集分析后的样品留存。

针对不同事故类型，制定各类环境监测方案，包括污染源监测、厂界环境质量监测和厂外环境质量监测三类，满足事故应急监测的需求。

6.4.1 物料泄漏可能造成大气污染

大气监测点位：针对因火灾、爆炸或其它原因产生的物料泄漏事故，大气污染监测点设置主要考虑在事故源上风向、事故装置的下风向厂界、下风向最近的敏感保护目标处各设置一个。

大气监测因子：监测项目根据事故类型不同，主要为非甲烷总烃。

大气监测频率：监测频率为1天3次，紧急情况时可增加为1次/小时。

6.4.2 环境监测日常管理

在正常生产过程中，将根据日常监测数据，及时对废水、废气排放等状况进行分析，对潜在的超标趋势及时预测，对可能造成环境污染及时预警，确保有效控制对外环境的污染。

日常巡检过程中，按照早发现、早报告、早处置的原则，开展对作业现场环境的监测。

配备可燃气体报警，当可燃气体在空气中的浓度达到爆炸下限时，便发出声光信号报警，以提示尽快进行排险处理。

环保管理部负责环境日常废水数据的监测与分析工作和日常环境数据的检测与分析工作。

6.5 信息报告与发布

6.5.1公司24小时应急值守电话设在生产运行部值班室，联系电话：2196094、2195094。公司消防队电话：2195062、2195099，医疗救护电话：2196892

6.5.2岗位人员发现突发环境事件，要立即向班长报告，并迅速向单位负责人和调度报告。并应在报警的同时，采取自救措施，防止事故进一步扩大，如事态失控，应以保障人的安全为第一位，立即将人员疏散到安全地点，并通知相邻单位。

报告内容：环境事件的发生时间、地点、污染原因、主要污染物质及数量、人员受害情况、事故类型等。

生产运行部接报内容主要包括：问清报告人姓名、单位和联系电话；环境污染事件的发生时间、地点、污染原因、主要污染物质及数量、人员受害情况、事故类型、范围等；做好记录；

6.5.3生产运行部、二分厂生产部接到报警后，要立即向应急救援总指挥紧急报告，并按指示启动公司级应急救援预案，在向总指挥报告的同时，按照应急预案的处理程序向各专业组下达行动指令，迅速赶赴事故现场进行抢险协调。

6.5.4当应急救援指挥机构认为需要支援时，请求上级应急救援指挥机构协调。

6.5.5未遂事故经单位采取措施后，应向应急救援领导小组报告事态情况，处置结果。

6.5.6事故报告后出现新情况的应及时补报。

6.5.7信息上报

应急指挥部总指挥接到报告后，应当于1小时内向淄博市环保局报告。

事故情况上报应当包括下列内容：

1、环境事件的发生时间、地点、污染原因、主要污染物质及数量、事故类型；

2、事故的简要经过（包括应急救援情况）；

3、事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明、涉险的人数）；

4、已经采取的措施，发展趋势及现场工作人员及联系方式；

5、事故报告后出现新情况的，每日应当及时续报。

6.6应急终止

6.6.1应急终止的条件和程序

当事故污染源已得到有效控制，事故现场处置已完成，现场监测符合要求，中毒人员已得到救治，事故发生区基本恢复正常秩序，由应急指挥部宣布事故应急工作结束，并进行事故现场的善后处理，对厂区进行恢复、重建工作。

6.6.2 应急解除

事故有效控制后，由应急救援总指挥发布应急救援解除的命令，同时组成事故调查小组，对事故进行调查处理。各单位应组织好人员对事故现场进行保护。在事故调查人员勘察完现场后，得到事故调查小组同意后方可清理事故现场，恢复生产。由生产运行部（应急救援指挥办公室）通知本单位相关部门、周边工厂及社区，事故危险已解除。

事故单位写出事故报告，并向事故调查小组移交有关的事故材料。

公司应急救援办公室写出应急就援工作报告，对救援过程进行评估，总结经验，提出改进意见和建议。

第七章 后期处置

7.1 善后处置与恢复重建

应急救援工作结束后，应在指挥部的指导下及时清理现场，并重点对现场污染物进行处置，消除危害。要对设备、厂房通道等进行修复，在确认各方面条件具备后，制定生产恢复计划和方案，上报指挥部，尽快恢复生产。根据制定的事故伤亡赔偿制度进行善后赔偿等。同时要根据单位在救援过程中的救援能力和遇到的问题对应急预案的内容进行修订，保证生产和生命的安全。

7.2 调查和评估
     调查评估组在善后处置阶段应对事发原因、性质、影响、损失、处置能力和经过、责任单位奖惩、援助需求等做出综合调查评估，并及时将调查评估报告报区政府。参与应急救援工作的部门应对本部门应急处置工作及时进行总结。

由公司应急指挥小组召集公司应急指挥小组人员及聘请外部专家，对本次救援行动的抢险过程和应急救援能力及效果进行评估和总结，根据差距和不足，完善和修订应急预案的内容，补充应急救援物资和力量。

应急指挥小组将事故详细情况上报政府相关部门及行业主管部门。

应急指挥小组应将现场相关资料移交事故调查处理小组。

应急指挥小组组织举行应急救援工作的总结。

应急终止后，继续进行环境监测，监测数据三次符合正常生产状态后，恢复日常环境监测状态。

第八章 应急保障

8.1 通信与信息保障

应急成员及相关单位负责人电话号码：

| 总经理 | 13589561788 | 201 车间主任 | 13505339586 |
| --- | --- | --- | --- |
| 杜德平 |  | 毕文璞 |  |
| 环保副总经理 | 13964351077 | 202 车间主任 | 13864304821 |
| 杜德清 |  | 邢忠南 |  |
| 应急办公室主任 | 13583306741 | 203 车间主任 | 13964300866 |
| 徐文辉 |  | 孙继承 |  |
| 环保管理部经理 | 13806481199 | 204 车间主任 | 13969397386 |
| 任远峰 |  | 沈平 |  |
| 安全管理部经理 | 13853338855 | 205 车间主任 | 1367881851 |
| 梁维 |  | 谭允标 |  |
| 保卫部部长 | 13589570057 | 206 车间主任 | 13573378237 |
| 殷若斌 |  | 王伟 |  |
| 二分厂生产部经理 | 15064396032 | 207 车间主任 | 13964493688 |
| 王凯广 |  | 吴孝好 |  |
| 机械动力部经理 | 15269325566 | 101 车间主任 | 13355205011 |
| 岳建文 |  | 陈祖利 |  |
| 公司办公室主任 | 13853395906 | 102 车间主任 | 13589561199 |
| 魏长生 |  | 胡临博 |  |
| 质量保证部经理 | 13953338621 | 103 车间主任 | 13808940500 |
| 夏丙堃 |  | 宋忠文 |  |
| 采购物控部经理 | 13953351210 | 104 车间主任 | 13953369224 |
| 郑志满 |  | 毛燕群 |  |
| 机电公司经理 | 13573306677 | 105 车间主任 | 13853376269 |
| 翟纯强 |  | 宫怀正 |  |
| 新华技校校长 | 13181908857 | 301 车间主任 | 13561657475 |
| 崔京帅 |  | 张丽宝 |  |

8.2 应急队伍保障

公司各职能部门和全体职工都负有环境事件应急救援的责任，各救援专业队，是应急救援的骨干力量，其任务主要是负担本公司各类化学事故的处置。救援专业队的组成及分工如下：

通信联络队：由公司办公室、生产运行部、二分厂生产部组成，担负各队之间的联络和对外联系通信任务，负责人：生产运行部经理。

治安疏散队：由保卫部、物控部和应急事件发生单位负责组建，担负现场治安、交通指挥、设立警戒、指导人员和物资疏散。负责人：保卫部经理、物控部经理。

抢险队：由事故所在单位及保卫部负责组成。担负查明事故点，抢救伤员，分析事故可能的潜在隐患，提出下一步的抢险方案供指挥部决策。负责人：安全部经理、环保部经理、保卫部经理。

消防队：保卫处专职消防人员。担负灭火、洗消任务，必要时请求社会援助。负责人：保卫部经理。

抢修队：由机械分厂组成，包括钳工、焊工、电工、起重工、车工等。担负抢修抢险任务。负责人：机械分厂经理。

医疗救护队：由安全管理部、公司办和事故发生单位组成，协助专业救护人员对受伤人员进行现场救护、及时送医院。负责人：公司办公室主任。

环境监测队：由环保管理部组成。负责事故现场的环境监测，及时向指挥小组提供环境监测数据，负责污水应急处置，指导事故现场及应急设施的洗消。负责人：环保管理部经理。

8.3 应急物资保障

8.3.1应急资料：

公司消防设施配置表由保卫部保存；

工艺流程图由QA保存；

危险化学品安全技术说明书由安全管理部保存；

现场平面图、周围地区图由基建工程部保存；

互救信息由生产运行部、二分厂生产部提供。

8.3.2 应急通信系统、物资情况

公司生产运行部、二分厂生产部24小时值班，救援组织机构成员配有手机。现场备有救援装备、物资，应急药品。

8.3.3 公司专职消防队抢险器材：

| 序号 | 器材名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泡沫消防车 | 2 | 一分厂、二分厂 |
| 2 | 水罐消防车 | 1 | 二分厂 |
| 3 | 空气呼吸器 | 23 |  |
| 4 | 备用空气瓶 | 25 |  |
| 5 | 移动消防炮 | 2 |  |
| 6 | 重型防化服 | 3 |  |
| 7 | 轻型防化服 | 14 |  |
| 8 | 隔热服 | 8 |  |
| 9 | 缓降器 | 3 |  |
| 10 | 无齿锯 | 2 |  |
| 11 | 液压剪扩钳 | 3 |  |
| 12 | 移动消防水泵 | 2 |  |
| 13 | 担架 | 2 |  |
| 14 | 车载水带 | 55 |  |
| 15 | 消防战斗服等单兵装备 | 22 | 每人一套 |
| 16 | 轻便干粉车 | 1 |  |
| 17 | 对讲机 | 30 |  |

8.3.4 各车间应急物资

8.3.4.1 101车间

| 序号 | 名称 | 数量 | 存放点 | 管理人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气气呼吸器 | 6 | 东冷、西冷、制氢 | 房信栋 |
| 2 | 过滤式防毒面具 | 12 | 东冷、西冷、制氢 | 房信栋 |
| 3 | 安全带 | 4 | 保全 | 房信栋 |
| 4 | 应急药箱 | 2 | 办公室、纯水 | 房信栋 |
| 5 | 潜水泵 | 2 | 保全 | 房信栋 |
| 6 | 室内消防栓 | 8 | 东冷、西冷、制氢 | 房信栋 |
| 7 | 洗眼器 | 3 | 东冷、西冷、纯水 | 房信栋 |
| 8 | 便携式检测仪（氨气） | 1 | 办公室 | 房信栋 |
| 9 | 便携式检测仪（可燃气） | 1 | 办公室 | 房信栋 |
| 10 | 干粉灭火器 | 99 | 各班组 | 房信栋 |
| 11 | CO2灭火器 | 31 | 纯水、配电室 | 房信栋 |
| 12 | 对讲机 | 8 | 办公室、各班组 | 房信栋 |
| 13 | 应急手电 | 17 | 办公室、各班组 | 房信栋 |
| 14 | 防化服 | 2 | 制氢 | 房信栋 |
| 15 | 防酸服 | 4 | 东冷、西冷 | 房信栋 |
| 16 | 防爆手机 | 2 | 办公室 | 房信栋 |

8.3.4.2 102车间

| 序号 | 名称 | 数量 | 存放点 | 管理人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气呼吸器 | 2 | 办公室 | 高 岩 |
| 2 | 洗眼器 | 11 | 各班组 | 高 岩 |
| 3 | 防护服 | 2 | 氯酯组 | 高 岩 |
| 4 | 过滤式防毒面具 | 60 | 各操作室 | 高 岩 |
| 5 | 长管式呼吸器 | 2 | 办公室 | 高 岩 |
| 6 | 灭火器（干粉、CO2） | 187 | 各班组 | 高 岩 |
| 7 | 室内消防栓 | 48 | 各厂房 | 高 岩 |
| 8 | 便携式检测仪（可燃气） | 1 | 办公室 | 高 岩 |
| 9 | 应急药箱 | 4 | 氯酯、办公室、 巴比妥、烷化 | 高 岩 |
| 10 | 对讲机 | 18 | 办公室、各班组 | 高 岩 |
| 11 | 防爆手机 | 6 | 办公室、各班组 | 高 岩 |
| 12 | 应急手电 | 9 | 办公室、各班组 | 高 岩 |
| 13 | 安全带 | 2 | 办公室、各班组 | 高 岩 |
| 14 | 应急砂 | 3处 0.5立方 | 氯酯 | 高 岩 |

8.3.4.3 103车间

| 序号 | 名称 | 数量 | 存放点 | 管理人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气呼吸器 | 2 | 值班室 | 刘明旭 |
| 2 | 压缩气体泡沫灭火装置 | 1 | 罐区 | 刘明旭 |
| 3 | 灭火器（干粉、CO2） | 132 | 各班组 | 刘明旭 |
| 4 | 洗眼器 | 8 | 厂房、罐区 | 刘明旭 |
| 5 | 对讲机 | 20 | 值班室 | 刘明旭 |
| 6 | 灭火弹 | 23 | 钠盐、仓库 | 刘明旭 |
| 7 | 室内消防栓 | 30 | 各厂房 | 刘明旭 |
| 8 | 便携式检测仪（可燃气） | 1 | 办公室 | 刘明旭 |
| 9 | 过滤式防毒面具 | 13 | 值班室、各班组 | 刘明旭 |
| 10 | 应急药箱 | 10 | 各班组、办公室 | 刘明旭 |
| 11 | 防爆手机 | 6 | 各班组、办公室 | 刘明旭 |
| 12 | 应急手电 | 8 | 各班组、办公室 | 刘明旭 |
| 13 | 应急砂 | 2处 1立方 | 罐区 | 刘明旭 |
| 14 | 长管呼吸器 | 2 | 保全 | 刘明旭 |
| 15 | 安全带 | 16条 | 各班组 | 刘明旭 |
| 16 | 防化服 | 2 | 值班室 | 刘明旭 |
| 17 | 防酸服 | 2 | 值班室 | 刘明旭 |

8.3.4.4 104车间

| 序号 | 名称 | 数量 | 存放点 | 管理人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气呼吸器 | 2 | 脱甲基 | 刘凯 |
| 2 | 防化服 | 2 | 脱甲基 | 刘凯 |
| 3 | 灭火器（干粉、CO2） | 321 | 各班组 | 刘凯 |
| 4 | 洗眼器 | 12 | 各班组 | 刘凯 |
| 5 | 对讲机 | 21 | 各班组 | 刘凯 |
| 6 | 室内消防栓 | 74 | 各厂房 | 刘凯 |
| 7 | 应急药箱 | 4 | 各厂房 | 刘凯 |
| 8 | 便携式检测仪（可燃气） | 1 | 办公室 | 刘凯 |
| 9 | 过滤式防毒面具 | 37 | 各班组 | 刘凯 |
| 10 | 长管式呼吸器 | 2 | 保全 | 刘凯 |
| 11 | 手持式氢气检测仪 | 1 | 氢化 | 刘凯 |
| 12 | 应急手电 | 11 | 办公室、各班组 | 刘凯 |
| 13 | 防爆手机 | 5 | 办公室、班组 | 刘凯 |
| 14 | 安全带 | 15 | 各班组 | 刘凯 |
| 15 | 应急喷淋设施 | 1 | 脱甲基 | 刘凯 |
| 16 | 送风机 | 1 | 脱甲基 | 刘凯 |

8.3.4.5 105车间

| 序号 | 名称 | 数量 | 存放点 | 管理人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气呼吸器 | 2 | 合成厂房 | 袁中锋 |
| 2 | 灭火器（干粉、CO2） | 171 | 各班组 | 袁中锋 |
| 3 | 应急药箱 | 14 | 各班组 | 袁中锋 |
| 4 | 洗眼器 | 14 | 各班组 | 袁中锋 |
| 5 | 室内消防栓 | 69 | 各厂房 | 袁中锋 |
| 6 | 硫酸二甲酯便携式检测仪 | 1 | 办公室 | 袁中锋 |
| 7 | 便携式检测仪（可燃气） | 1 | 办公室 | 袁中锋 |
| 8 | 吸附棉 | 2 | 甲化 | 袁中锋 |
| 9 | 过滤式防毒面具 | 18 | 制氢 | 袁中锋 |
| 10 | 移动照明灯 | 13 | 各班组 | 袁中锋 |
| 11 | 对讲机 | 27 | 办公室、各班组 | 袁中锋 |
| 12 | 防爆手机 | 3 | 办公室 | 袁中锋 |
| 13 | 安全带 | 10 | 办公室、各班组 | 袁中锋 |
| 14 | 送风机 | 3 | 保全 | 袁中锋 |
| 15 | 应急砂 | 2处 6立 | 罐区、甲化 | 袁中锋 |
| 16 | 潜水泵 | 4 | 保全 | 袁中锋 |

8.3.4.6 采购物控部

| 序号 | 名称 | 数量 | 存放点 | 管理人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气呼吸器 | 2 | 仓三 | 张捷 |
| 2 | 防化服 | 2 | 仓三 | 张捷 |
| 3 | 过滤式防毒面具 | 10 | 仓三 | 张捷 |
| 4 | 便携式检测仪（可燃气） | 1 | 办公室 | 张捷 |
| 5 | 吸收棉 | 3 | 仓二、仓三 | 张捷 |
| 6 | 洗眼器 | 5 | 仓二、仓三 | 张捷 |
| 7 | 防冻手套 | 2 | 仓三组 | 张捷 |
| 8 | 固定式泡沫消防炮装置 | 1 | 仓三组 | 张捷 |
| 9 | 自吸泵 | 1 | 仓三组 | 张捷 |
| 10 | 应急药箱 | 1 | 仓三组 | 张捷 |
| 11 | 压缩气体泡沫灭火装置 | 1 | 罐区 | 张捷 |
| 12 | 便携式检测仪（氨气） | 1 | 办公室 |  |
| 13 | 应急砂 | 2立 | 仓三组（4处） | 张捷 |
| 14 | 对讲机 | 3 | 仓三组 | 张捷 |
| 15 | 应急手电 | 2 | 仓三组 | 张捷 |
| 16 | 送风机 | 1 | 仓三组 | 张捷 |
| 17 | 安全带 | 6 | 仓三组 | 张捷 |
| 18 | 应急喷淋装置 | 1 | 仓三组 | 张捷 |

8.3.4.6 环保管理部

| 序号 | 名称 | 数量 | 存放点 | 管理人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气呼吸器 | 4 | 一分厂、二分厂 | 梁冰 |
| 2 | 灭火器（干粉、CO2） | 61 | 一分厂、二分厂 | 梁冰 |
| 3 | 应急药箱 | 2 | 一分厂、二分厂 | 梁冰 |
| 4 | 洗眼器 | 3 | 各班组 | 梁冰 |
| 5 | 室外消防栓 | 6 | 各厂房 | 梁冰 |
| 6 | 吸附毛毡 | 10 | 一分厂、二分厂 | 梁冰 |
| 7 | 便携式检测仪（可燃气） | 1 | 一分厂 | 梁冰 |
| 8 | 轴流通风机 | 3 | 一分厂、二分厂 | 梁冰 |
| 9 | 过滤式防毒面具 | 11 | 一分厂、二分厂 | 梁冰 |
| 10 | 应急手电 | 3 | 一分厂、二分厂 | 梁冰 |
| 11 | 防爆对讲手机 | 2 | 一分厂、二分厂 | 梁冰 |
| 12 | 红外测温仪 | 2 | 一分厂、二分厂 | 梁冰 |
| 13 | 安全带 | 4 | 保全 | 梁冰 |
| 14 | 长管式呼吸器 | 4 | 保全 | 梁冰 |
| 15 | 移动手机 | 2 | 一分厂、二分厂 | 梁冰 |
| 16 | 应急砂 | 2立方 | 一分厂、二分厂 | 梁冰 |
| 17 | 下水衣 | 2 | 一分厂 | 梁冰 |
| 18 | 防护服 | 4 | 一分厂、二分厂 | 梁冰 |

8.3.4.7 机电公司

| 序号 | 名称 | 数量 | 存放点 | 管理人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干粉灭火器 | 28 | 各班组 | 马卫华 |
| 2 | CO2灭火器 | 7 | 各班组 | 马卫华 |
| 3 | 长管式呼吸器 | 2 | 仓库 | 马卫华 |
| 4 | 应急药箱 | 2 | 办公室 | 马卫华 |
| 5 | 吊车 | 1 | 厂区 | 马卫华 |
| 6 | 空呼吸器备用瓶 | 6 | 办公室 | 马卫华 |
| 7 | 堵漏机 | 1 | 仓库 | 马卫华 |
| 8 | 便携式检测仪（可燃气） | 1 | 办公室 | 马卫华 |
| 9 | 切割工具 | 2 | 厂区 | 马卫华 |
| 10 | 安全带 | 10 | 仓库 | 马卫华 |
| 11 | 送风机 | 1 | 厂区 | 马卫华 |
| 12 | 叉车 | 1 | 厂区 | 马卫华 |
| 13 | 登高梯 | 1 | 仓库 | 马卫华 |

8.3.4.7 安全管理部

| 序号 | 名称 | 数量 | 存放点 | 管理人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式检测仪（可燃气） | 1 | 办公室 | 李俊才 |
| 2 | 硫酸二甲酯检测仪 | 1 | 办公室 | 李俊才 |
| 3 | 氨气检测仪 | 1 | 办公室 | 李俊才 |
| 4 | 丙烯腈检测仪 | 1 | 办公室 | 李俊才 |
| 5 | 氢气检测仪 | 1 | 办公室 | 李俊才 |
| 6 | 硫化氢检测仪 | 1 | 办公室 | 李俊才 |
| 7 | 医用供氧器 | 1 | 办公室 | 李俊才 |
| 8 | 应急药箱 | 1 | 办公室 | 李俊才 |
| 9 | 简易防护服 | 4 | 办公室 | 张荣利 |
| 10 | 测温仪 | 1 | 办公室 | 张荣利 |

8.3.4.8 201车间

| 序号 | 名称 | 存放点 | 数量 | 管理人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防护服 | 动力一、制氢站各2 | 4 | 袁辉富 |
| 2 | 防毒面具 | 动力一、动力二、动力三、制氢站 | 12 | 袁辉富 |
| 3 | 洗眼器 | 焚烧炉、动力一、动力三 | 3 | 袁辉富 |
| 4 | 空气呼吸器 | 动力一 | 2 | 袁辉富 |
| 5 | 应急手电筒 | 各班组 | 7 | 袁辉富 |
| 6 | 便携式可燃气体探测器 | 办公室 | 1 | 袁辉富 |
| 7 | 便携式氨气探测器 | 办公室 | 1 | 袁辉富 |
| 8 | 对讲机 | 焚烧炉、办公室 | 4 | 袁辉富 |
| 9 | 应急药箱 | 各班组 | 8 | 袁辉富 |
| 10 | 消防栓（枪、带） | 各班组 | 20 | 袁辉富 |
| 11 | 推车灭火器 | 焚烧炉 | 2 | 袁辉富 |
| 12 | 灭火器（干粉、CO2） | 各班组 | 129 | 袁辉富 |
| 13 | 通风机 | 保全 | 1 | 袁辉富 |
| 14 | 防爆手机 | 焚烧炉、办公室 | 2 | 袁辉富 |
| 15 | 潜水泵 | 保全 | 2 | 袁辉富 |
| 16 | 测温仪 | 电工 | 2 | 袁辉富 |
| 17 | 静电检测仪 | 制氢 | 2 | 袁辉富 |
| 18 | 安全带 | 各班组 | 7 | 袁辉富 |

8.3.4.9 204车间

| 序号 | 名称 | 数量 | 存放点 | 管理人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急药箱 | 7 | 各班组 | 韩充 |
| 2 | 防毒面具 | 6 | 办公室、甲化、产业化中心 | 韩充 |
| 3 | 空气呼吸器 | 2 | 办公室 | 韩充 |
| 4 | 抢险服 | 2 | 办公室 | 韩充 |
| 5 | 安全带 | 8 | 保全 | 韩充 |
| 6 | 便携式可燃气体探测器 | 1 | 办公室 | 韩充 |
| 7 | 灭火器（干粉、CO2） | 282 | 各班组 | 韩充 |
| 8 | 消防栓（枪、带） | 75 | 各班组 | 韩充 |
| 9 | 洗眼器 | 11 | 各班组 | 韩充 |
| 10 | 防爆手机 | 3 | 办公室、异丙、产业化中心 | 韩充 |
| 11 | 对讲机 | 10 | 办公室、各班组 | 韩充 |
| 12 | 应急砂 | 2 | 异丙7袋、产业化中心3桶 | 韩充 |
| 13 | 通风机 | 2 | 保全 | 韩充 |
| 14 | 吸收棉 | 1 | 产业化中心 | 韩充 |
| 15 | 测温仪 | 1 | 办公室 | 韩充 |
| 16 | 应急手电 | 9 | 办公室、各班组 | 韩充 |

8.3.4.10 205车间

| 序号 | 名称 | 存放点 | 数量 | 管理人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防护服 | 值班室 | 2 | 孙光武 |
| 2 | 防毒面具 | 各班组、值班室 | 30 | 孙光武 |
| 3 | 洗眼器 | 各班组 | 50 | 孙光武 |
| 4 | 空气呼吸器 | 值班室 | 2 | 孙光武 |
| 5 | 应急手电筒 | 205车间 | 20 | 孙光武 |
| 6 | 便携式可燃气体探测器 | 办公室 | 3 | 孙光武 |
| 7 | 便携式硫酸二甲酯气体探测器 | 办公室 | 1 | 孙光武 |
| 8 | 安全带 | 保全 | 8 | 孙光武 |
| 9 | 消防栓（枪、带） | 各岗位 | 182 | 孙光武 |
| 10 | 灭火器（干粉、CO2） | 各岗位 | 516 | 孙光武 |
| 11 | 二氧化碳灭火器 | 配电室 | 4 | 孙光武 |
| 12 | 应急药箱 | 办公室、各班组 | 20 | 孙光武 |
| 13 | 对讲机 | 办公室、各班组 | 35 | 孙光武 |
| 14 | 防爆手机 | 办公室、各班组 | 14 | 孙光武 |
| 15 | 送风机 | 保全 | 4 | 孙光武 |
| 16 | 长管呼吸器 | 保全 | 2 | 孙光武 |
| 17 | 潜水泵 | 保全 | 1 | 孙光武 |
| 18 | 软梯 | 保全 | 1 | 孙光武 |
| 19 | 应急砂 | FAA东侧 | 4袋 | 孙光武 |
| 20 | 担架 | 办公室 | 1 | 孙光武 |
| 21 | 两节拉梯 | 保全 | 2 | 孙光武 |
| 22 | 红外测温仪 | 电工 | 1 | 孙光武 |
| 23 | 吸收棉 | 仓库 | 1 | 孙光武 |
| 24 | 静电检测仪 | 办公室 | 1 | 孙光武 |

8.3.4.11 207车间

| 序号 | 名称 | 存放点 | 数量 | 管理人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学防护服 | 罐区 | 2 | 叶涛 |
| 2 | 防毒面具 | 办公室、各班组 | 41 | 叶涛 |
| 3 | 洗眼器 | 罐区、各班组 | 17 | 叶涛 |
| 4 | 空气呼吸器 | 罐区 | 2 | 叶涛 |
| 5 | 应急手电筒 | 办公室、各班组 | 5 | 叶涛 |
| 6 | 便携式可燃气体探测器 | 办公室 | 1 | 叶涛 |
| 7 | 灭火器（干粉、CO2） | 各班组 | 146 | 叶涛 |
| 8 | 消火栓（枪、带） | 各班组 | 71 | 叶涛 |
| 9 | 应急药箱 | 办公室、值班室 | 2 | 叶涛 |
| 10 | 防爆手机 | 办公室、各班组 | 6 | 叶涛 |
| 11 | 压缩气体泡沫灭火装置 | 罐区 | 1 | 叶涛 |
| 12 | 防护服（清淤） | 办公室 | 2 | 叶涛 |
| 13 | 防酸服 | 办公室、各班组 | 9 | 叶涛 |
| 14 | 应急砂 | 罐区、水杨酸、阿斯匹林 | 9桶 | 叶涛 |
| 15 | 安全带 | 保全 | 16 | 叶涛 |
| 16 | 通风机 | 保全 | 1 | 叶涛 |
| 17 | 软梯 | 保全、醋化 | 2 | 叶涛 |
| 18 | 长管呼吸器 | 办公室 | 1 | 叶涛 |
| 19 | 隔膜泵 | 仓库 | 1 | 叶涛 |

8.3.4.12 二分厂生产部

| 序号 | 名称 | 存放点 | 数量 | 管理人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学防护服 | 北罐区 | 2 | 王学民 |
| 2 | 防毒面具 | 北罐区 | 4 | 王学民 |
| 3 | 洗眼器 | 北罐区 | 3 | 王学民 |
| 4 | 应急手电筒 | 北罐区操作间 | 2 | 王学民 |
| 5 | 空气呼吸器 | 北罐区操作间 | 2 | 王学民 |
| 6 | 室外消防栓 | 北罐区 | 3 | 王学民 |
| 7 | 推车灭火器 | 北罐区、南罐区 | 9 | 王学民 |
| 8 | 灭火器（干粉、CO2） | 北罐区、仓库 | 156 | 王学民 |
| 9 | 应急药箱 | 仓储办 | 1 | 王学民 |
| 10 | 防爆对讲机 | 北罐区 | 10 | 王学民 |
| 11 | 防爆手机 | 北罐区 | 6 | 王学民 |
| 12 | 便携式氨气探测器 | 办公室 | 1 | 王学民 |
| 13 | 便携式可燃气体探测器 | 办公室 | 1 | 王学民 |
| 14 | 压缩气体泡沫灭火装置 | 北罐区 | 1 | 王学民 |
| 15 | 应急砂 | 北罐区 | 2立 | 王学民 |
| 16 | 吸收棉 | 北罐区、化工库 | 2桶 | 王学民 |
| 17 | 测温仪 | 仓储办 | 1 | 王学民 |
| 18 | 热成像仪 | 办公室 | 1 | 王学民 |
| 19 | 氨气喷淋吸收装置 | 北罐区 | 1 | 王学民 |

8.3.4.13 202车间

| 序号 | 名称 | 存放点 | 数量 | 管理人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急药箱 | 办公室 | 1 | 舒莹 |
| 2 | 消防栓（箱、枪、 带、扳手） | 各班组 | 27 | 舒莹 |
| 3 | 二氧化碳灭火器 | 各班组 | 23 | 舒莹 |
| 4 | 干粉灭火器 | 各班组 | 94 | 舒莹 |
| 5 | 对讲机 | 办公室 | 3 | 舒莹 |
| 6 | 安全带 | 物控组 | 2 | 舒莹 |
| 7 | 应急手电 | 办公室、供热 | 2 | 舒莹 |
| 8 | 便携式检测仪（可燃） | 供热组 | 1 | 舒莹 |
| 9 | 应急砂 | 厂房东南、昌国 | 1.5立 | 舒莹 |
| 10 | 登高梯 | 动力、保全 | 3 | 舒莹 |

8.3.4.14 203车间

| 序号 | 名称 | 存放点 | 数量 | 管理人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防酸服 | 动力、办公室 | 4 | 张春梅 |
| 2 | 防毒面具 | 各班组 | 17 | 张春梅 |
| 3 | 洗眼器 | RSA、新工艺、发酵、提取、动力 | 5 | 张春梅 |
| 4 | 空气呼吸器 | 办公室 | 2 | 张春梅 |
| 5 | 应急手电 | 各班组 | 6 | 张春梅 |
| 6 | 便携式可燃气体监测仪 | 办公室 | 1 | 张春梅 |
| 7 | 应急药箱 | 办公室、动力 | 2 | 张春梅 |
| 8 | 消防栓（箱、枪、带、扳手） | 各班组 | 24 | 张春梅 |
| 9 | 干粉灭火器 | 各班组 | 97 | 张春梅 |
| 10 | 二氧化碳灭火器 | 变电站、焚烧炉 | 11 | 张春梅 |
| 11 | 防爆手机 | 办公室、提取 | 2 | 张春梅 |
| 12 | 对讲机 | 办公室 | 1 | 张春梅 |
| 13 | 应急砂 | 发酵 | 2立方 | 张春梅 |
| 14 | 送风机 | 保全 | 1 | 张春梅 |
| 15 | 潜水泵 | 动力 | 1 | 张春梅 |
| 16 | 安全带 | 保全 | 4 | 张春梅 |

8.3.4.15 206车间

| 序号 | 名称 | 存放点 | 数量 | 管理人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洗眼器 | 仓库 | 1 | 张旻 |
| 2 | 便携式可燃气体探测器 | 办公室 | 1 | 张旻 |
| 3 | 应急药箱 | 值班室 | 1 | 张旻 |
| 4 | 消防栓（箱、枪、带、扳手） | 各班组 | 30 | 张旻 |
| 5 | 手提灭火器 | 各班组 | 84 | 张旻 |
| 6 | 对讲机 | 值班室 | 2 | 张旻 |
| 7 | 安全绳 | 保全、办公室 | 2 | 张旻 |
| 8 | 应急手电 | 保全、办公室 | 2 | 张旻 |
| 9 | 应急砂 | 厂房西南 | 7袋 | 张旻 |
| 10 | 登高梯 | 保全 | 1 | 张旻 |

8.3.4.16 301车间

| 序号 | 名称 | 存放点 | 数量 | 管理人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 应急药箱 | 值班室 | 1 | 谭明福 |
| 02 | 消防水带水枪 | 车间内 | 64 | 谭明福 |
| 03 | 室内消火栓 | 车间内 | 64 | 谭明福 |
| 04 | 干粉灭火器 | 车间内 | 147 | 谭明福 |
| 05 | 二氧化碳灭火器 | 车间内 | 10 | 谭明福 |
| 06 | 砂土桶 | 动力废油间 | 1 | 谭明福 |
| 07 | 安全带 | 保全 | 1 | 谭明福 |
| 08 | 对讲机 | 办公室 | 3 | 谭明福 |
| 09 | 过滤式防毒口罩 | 物控分析 | 3 | 谭明福 |

8.4经费保障

公司每年制定一定数量的应急资金预算，专项用于应急预案启动后的经费保障；由公司应急指挥小组负责审批使用。

8.5其他保障

交通运输保障：由采购物控部负责，共8人，担负抢救物资的供应及运输任务。负责人：采购物控部经理。

治安保障：由保卫部负责，共10人，担负现场治安、交通指挥、设立警戒、指导群众疏散。负责人：保卫部经理。

技术保障：由公司技术中心和技术质量保证部负责。担负事故物料的工艺技术支持、处理。负责人：公司技术质量保证部经理。

后勤保障：由采购物控部负责。根据指挥部的命令，负责应急救援工作所需的物资储备、供应工作。负责人：采购物控部经理。

8.6 保障制度

为能在事故发生后，迅速准确、有条不紊地处理事故，尽可能减少事故造成的损失，各有关单位平时必须做好应急救援的准备工作，落实岗位责任制和各项制度。具体措施：

落实应急救援组织及其责任。

救援指挥部成员和救援人员按照专业分工，本着专业对口、便于领导、便于集结和开展救援的原则，建立组织，落实人员。

每年初要根据人员变化进行组织调整，确保救援组织的落实，并按照公司安全生产岗位责任制，严格落实各级人员的责任。

值班制度：建立昼夜值班制度，公司、车间、保卫部既消防队均有专人24小时昼夜值班。

培训制度：公司、车间年度培训计划必须包括应急救援知识的培训，并对全厂职工进行经常性的化学消防及应急救援知识的教育。定期组织救援培训和训练，应急救援各相关部门按专业分工每年进行训练，提高指挥水平和应急能力。

应急装备、物资等检查、维护制度：各小队要按照任务分工准备好应急装备、器材、物资，如公司消防队配有消防车等应急装备、各生产车间均设应急器材专用箱。应急装备、器材、物资要指定专人负责，并定期检查、维护保养，使其处于良好状态。公司、车间结合全年环保工作的总体安排定期进行检查

演练制度：公司每年进行一次公司级应急预案的演练，各车间每半年对车间级事故应急预案演练至少一次，并对演练进行总结，不断修订、完善预案，提高职工的应急意识和应急能力。

第九章  监督管理

9.1培训与演练

9.1.1 应急救援人员的培训：

救援指挥部成员和各救援队人员应按照专业分工，本着专业对口、便于领导、便于集结的原则，策划组织不同形式的培训、学习，提高应急救援能力。

9.1.2 职工应急响应的培训：

各单位年度培训计划应有环境应急知识的内容，在应急预案演练前，应对职工进行应急预案、应急技能及应急响应知识的培训。公司每年对车间职能人员定期进行环境应急知识的教育培训，并利用各种形式对职工进行宣传教育。

9.1.3 演练：

公司每年组织一次应急预案的演练，对演练出现的问题及时制定整改措施，根据实际情况对预案进行完善，并组织有关人员进行学习。

9.2 奖惩与责任追究

对在应急救援工作中作出突出贡献的单位和个人，由公司应急救援工作领导小组提出奖励；对发生事故负有责任、或在应救援工作中严重失职、重大过失、使事故后果、损失扩大的单位和个人进行处罚。

第十章  附则

10.1 术语和定义

环境应急预案：针对可能发生的环境事件，为保证迅速、有序、有效地开展应急救援行动、尽可能地降低事故导致的人员伤亡、财产损失和环境破坏，在事故后果和应急能力分析的基础上，预先制定的有关计划或方案，包括在应急准备、应急行动和现场恢复等方面所做的具体工作而预先制定的行动方案。

专项预案：是针对某种具体的、特定类型的紧急情况而制定的，是在综合预案的基础上，充分考虑了某特定危险的特点，对应急的形势、组织机构、应急活动等进行更具体的阐述，具有较强的针对性。

危险物质：指能导致火灾、爆炸或中毒等危险的一种物质或者若干种物质的混合物。

危险废物：指列入《国家危险废物名录》或者根据危险废物鉴别标准和危险废物鉴别技术规范（HJ/T298）认定的具有危险特性的固体废物。

环境事件危险源：在化工企业生产过程中，可能导致发生环境事件的，包括生产、贮存、经营、使用、运输的危险物质以及产生、收集、利用、处置危险废物的场所、设备和装置等。

突发环境事件：是指突然发生，造成或可能造成人员伤亡、财产损失，对全国或者某一地区的经济社会稳定、政治安定和环境安全构成威胁和损害，有重大社会影响的涉及公共安全的环境事件。

应急准备：指针对可能发生的环境事件，为迅速、有序地开展应急行动而预先进行的组织准备和应急保障。

应急救援：指环境事件发生时，采取的消除、减少事件危害和防止事件恶化，最大限度降低事件损失或危害而采取的救援措施或行动。

应急监测：环境应急情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测。包括定点监测和动态监测。

应急演习：为检验应急计划的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动，根据所涉及的内容和范围的不同，可分为单项演习（演练）、综合演习和指挥中心、现场应急组织联合进行的联合演习。

应急人员：所有在紧急情况下负有某一职能的公司人员。

分级：指按照环境事件严重性、紧急程度及危害程度，划分环境事件的级别。

恢复：指在环境事件的影响得到初步控制后，为使生产、工作、生活和生态环境尽快恢复到正常状态而采取的措施或行动。

危险化学品：是指具有易燃、易爆、有毒有害及有腐蚀特性，会对人员、设施、环境造成伤害或所损害的化学品，包括爆炸品、压缩气体、液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品和腐蚀品等。

重大危险源：是指长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或储存危险物质，且危险物质的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。

危险化学品事故：是指有一种或数种危险化学品或其能量意外释放造成的人身伤亡、财产损失或环境污染事故。

10.2 制定与修订

本预案由环保管理部制定与解释。

每次演练结束或根据国家有关法律法规的颁布及人员设置变动情况及时修改、补充预案。

本预案原则上每三年对综合预案修订一次，当公司人事或装置发生重大变化或以下情形之一时要及时组织修订。

新法律法规、技术标准的颁布实施；

相关法律法规、标准的修订；

演习或事件处理中发现的不符合项；

其它原因。

10.3应急预案实施

本预案自发布之日起实施。

第十一章 附件

1、环境影响评价文件（包括环境风险评价）；
2、危险废物登记文件或企业危险废物名录；
3、企业地理位置图、平面布置图；
4、园区污水管网图；

5、外部联系电话。

附件一：公司建设项目环境影响评价文件目录表：

| 项目名称 | 环评情况 | 批复情况 | 验收情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3000t/a布洛芬项目 | 2007．11报告书 | 淄环审[2007]50号 | 淄环验[2010]14号 |
| 300t/aL-380项目 | 2007.5报告书 | 淄环审[2007]21号 | 淄环验[2010]13号 |
| 咖啡因系列产品技术改造项目 | 1996.08.报告书 | 山东省环保局：鲁环发[1996]314号 | 2003.12.17日淄博市环保局验收 |
| 500t/a聚卡波非钙（CPC）产品技术改造项目 | 2011.11报告书 | 淄环审[2011]93号 | 淄环验[2015]67号 |
| 1000t/a甲氧苄啶（TMP）产品技术改造项目 | 2011.11报告书 | 淄环审[2011]92号 | 淄环验[2015]66号 |
| 150t/a巴比妥、50t/a异戊巴比妥技术改造项目 | 2011.12报告书 | 淄环审[2012]78号 | 淄环验[2015]65号 |
| 固体废物焚烧炉技改项 | 2012.10报告表 | 淄环报告表[2012]20号 | 淄环验[2013]95号 |
| 一分厂3600吨/天污水处理系统水解酸化池ECHAP改造、MBBR改造项目 | 2012.08报告表 | 淄环报告表[2011]199号 | 2013.3.20市局验收 |

| 项目名称 | 环评情况 | 批复情况 | 验收情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 现代化学医药产业化中心项目 | 2011.10报告书 | 淄环审[2012]92号 | 淄环验[2016]39号 |
| 10000吨/年吨水杨酸项目 | 2010.04报告书 | 淄环审[2009]45号 | 淄环验[2016]42号 |
| 15000吨阿司匹林搬迁技改扩建项目 | 2010.04报告书 | 淄环审[2009]44号 | 淄环验[2016]41号 |
| 二分厂新区污水处理工程 | 2012.08报告表 | 淄环审[2012]99号 | 淄环验[2016]41号 |
| 7000吨/年安乃近搬迁技改项目 | 2010.04报告书 | 淄环审[2009]49号 | 验收阶段，验收监测 |
| 2000吨/年氨基比林、500吨/年安替比林、50吨/年安乃近镁技术改造项目 | 2010.04报告书 | 淄环审[2009]48号 | 验收阶段，验收监测 |
| 6500吨/年FAA技术改造项目 | 2010.04报告书 | 淄环审[2009]47号 | 验收阶段，验收监测 |
| 500吨/年异丙安替比林、硫酸钠回收搬迁技改项目 | 2010.04报告书 | 淄环审[2009]46号 | 验收阶段，验收监测 |
| 二分厂园区固废焚烧炉建设项目 | 2013.10补充报告 | 淄环许可[2013]103号 | 验收阶段，验收监测 |
| 现代化学医药产业化中心（Ⅱ）项目 | 2015.10报告书 | 淄环审[2015]186号 | 建设阶段 |
| 激素系列产品技术改造项目 | 2016.03报告书 | 淄环审[2016]25号 | 建设阶段 |

附件二：山东新华制药股份有限公司危险废物清单（第四版）

| 序号 | 公司通用名称 | 危险废物代码 | 危险废物描述 | 危险特性 | 产生单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 蒸馏及反应残余物（废胶体） | 271-001-02 | 化学合成原料药生产过程中产生的蒸馏及反应残余物 | 毒性T | 各原料药 生产车间 |
| 02 | 报废制剂药品 | 272-005-02 | 化学药品制剂生产过程中产生的废弃产品及原料药。 | 毒性T | 各制剂 生产车间 |
| 03 | 报废化学药品 | 271-005-02 | 化学合成原料药生产过程中的废弃产品及中间体 | 毒性T | 各原料药 生产车间 |
| 04 | 焚烧处置残渣 | 772-003-18 | 危险废物焚烧、热解等处置过程产生的底渣、飞灰和废水处理污泥（医疗废物焚烧处置产生的底渣除外） | 毒性T | 201车间 |
| 05 | 废活性炭 | 271-003-02 | 化学合成原料药生产过程中产生的废脱色过滤介质 | 毒性T | 各原料药 生产车间 |
| 06 | 废矿物油 | 900-249-08 | 其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物 | 毒性T 易燃性I | 各生产车间 |
| 07 | 废镍 | 900-037-46 | 废弃的镍催化剂 | 毒性T | 104车间 105车间 204车间 205车间 |

山东新华制药股份有限公司危险废物豁免管理清单（第一版）

| 序号 | 废物类别/代码 | 危险废物 | 豁免环节 | 豁免条件 | 豁免内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 900-041-49 | 废弃的含油抹布 | 全部环节 | 混入生活垃圾 | 全过程不按危险废物管理 |
| 2 | 900-041-49 | 废弃的劳保用品 | 全部环节 | 混入生活垃圾 | 全过程不按危险废物管理 |
| 备注 | 列入本清单的危险废物，在所列的豁免环节，且满足相应的豁免条件时，可以按照豁免内容的规定实行豁免管理。 |  |  |  |  |

附近三：企业地理位置图、平面布置图

注：1：一分厂

3；二分厂园区

4：总部

6：总厂

企业地理位置图

一分厂厂区平面布置图

二分厂园区平面布置图

附件四:园区污水管网图

一分厂污水管网图

二分厂园区雨污分流管网图

二分厂园区污水排放管网图一

二分厂园区污水排放管网图二

二分厂园区污水排放管网图三

附件五：外部联系电话

本地应急救援报警电话：119、110

大成农药调度处值班电话：2113441、2118482

东大化工调度电话：2060219、2062512

金城柯瑞调度电话：2072876

高新区交警大队电话：2139351

市政府办公厅值班电话：3183406、3182887

市安监局应急办电话：12350、2306055

市公安局指挥中心电话：2189416

市环保局电话：3183283

市质监局电话：2315959（昼）、2302923（夜）

淄博热电公司值班电话：2160189

事故应急救援咨询电话：国家化学品登记中心电话：0532-3889090

山东省化学品登记注册办公室：0531-2600646

公司消防队电话：总厂119（内线）；2196119（外线）

淄博市应急救援电话：119；

淄博市医疗急救中心电话：120

淄博市政府办公厅值班电话：3183406、3182887；

淄博市安监局应急办电话：2306055；

淄博市公安局指挥中心电话：2189416；

淄博热电公司值班电话：2160189

市环保局电话：3183283；

市质监局电话：2315959（昼）、2302923（夜）。

第二部分 火灾爆炸事故专项应急预案

1 危险分析

1.1危险目标的火灾爆炸危险性分析

一分厂布洛芬新线液体罐区位于一分厂西北部，东侧为L-380生产装置，南侧为山东新华工贸有限公司生产厂区、西侧为工业区公路和淄博众诚钡盐化学有限公司，北侧为淄博金城柯瑞医药化工有限公司。该区域距离309国道、济青高速公路1000米以上。

一分厂液体储罐区位于一分厂生产区北侧，西面为101车间西冷冻组，东面为化工库，南面为104车间厂房，北面与四宝山南坡相邻。外围情况：东侧为热电路，南侧为张店热电厂、309国道，西侧为宝山路、益德化工，北侧为四宝山。

一分厂丙烯腈罐区位于一分厂生产区北侧，南侧为TMP、巴比妥合成厂房，北侧为TMP成品、CPC厂房

二分厂液体罐区位于二分厂生产区北侧，西侧是动力厂房，东侧为纵三路，南侧为205车间回收厂房。

207罐区位于二分厂生产厂区东侧，南侧为207阿司匹林厂房，北侧205车间安乃近厂房，西侧为205车间媒体硫酸铵厂房，东侧为纵三路。

以上危险目标储存的物料大多具有易燃易爆性，一旦发生大面积火灾、爆炸事故，会对周围环境造成污染，可能造成人员中毒，并且会影响到公司职工及周围工厂、居民，尤其是下风口地区人们的正常生产、生活，后果严重。

1.2危险物质的火灾爆炸危险性分析

甲醇为无色澄清液体，有刺激性味，易燃，其蒸汽与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸，与氧化剂接触发生反应或引起燃烧，在火场中，受热的容器有爆炸危险。

乙醇为无色液体，有酒香。易燃，其蒸汽与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸，与氧化剂接触发生反应引起燃烧，在火场中，受热的容器有爆炸危险。

醋酸又名乙酸，无色透明液体，有刺激性酸臭。易燃，具腐蚀性。其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起爆炸，与铬酸、过氧化钠、硝酸或其他氧化剂接触，有爆炸危险。

醋酐又名乙酸酐，无色透明液体，易燃，具有腐蚀性、刺激性，其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸，与强氧化剂接触可发生化学反应。

石油醚为无色透明液体，有煤油气味。其蒸汽与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。高速冲击、流动、激荡后可因产生静电火花放电引起燃烧爆炸。

异丁苯无色透明液体。易燃，遇高热、明火及强氧化剂易引起燃烧。

异丙醇为无色透明液体，有似乙醇和丙酮混合物的气味。易燃，其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

环己烷为无色液体，有刺激性气味。极易燃，其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂接触发生强烈反应，甚至引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

甲醛为无色，具有刺激性和窒息性的气体，商品为其水溶液。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。

甲酸为无色透明发烟液体，有强烈刺激性酸味。可燃。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与强氧化剂接触可发生化学反应。

丙烯腈中闪点液体，易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。

遇明火、高热易引起燃烧，并放出有毒气体。与氧化剂、强酸、强碱、胺类、溴反应剧烈。在火场高温下，能发生聚合放热，使容器破裂。

1.3 发生事故的原因分析

a因设备失修或腐蚀造成储罐或管路泄漏。

b操作者操作失误造成泄漏。

c泄漏后挥发的可燃、易燃气体与空气混合达到爆炸极限，遇明火或在其它诱发因素下发生的爆炸或着火。

d检修措施不当引发事故。

f卸车过程中引发事故。

2 应急处置基本原则

火灾爆炸事故处置的基本原则是：事故应急救援应在预防为主的前提下，遵循公司指挥领导小组统一领导、部门分工负责，分级管理、区域为主、单位自救和社会救援相结合的原则，优先抢救受伤人员。

3 组织机构及职责

3.1应急组织体系

为有效实施应急救援，新华制药应急救援工作实行公司统一组织领导，各有关部门（单位）分工负责的原则。

1、成立事故应急救援指挥领导小组（以下简称：领导小组），其成员如下：

组  长：    公司总经理（总指挥）

副组长：    公司分管副总经理（副总指挥）

成  员：    环保管理部经理

安全管理部经理

生产运行部经理

二分厂生产部经理

保卫部经理

机械动力部经理

质量技术保证部经理

公司公司办主任

采购物控部经理

机电公司经理

3.2应急组织结构图：

总经理

分管副总经理

环保管理部经理

生产运行部经理

保卫部部长

机械动力部经理

质量保证部经理

公司办公室主任

采购物控部经理

机电公司经理

安全管理部经理

二分厂生产部经理

3.3 应急组织机构及职责

公司环境应急总指挥由应急指挥领导小组组长担任，副总指挥由副组长担任，组长不在时由副组长担任总指挥。

应急领导小组下设环境应急指挥办公室，一分厂办公室设在生产运行部，生产运行部经理任办公室主任，环保部经理、安全部经理、保卫部部长任办公室副主任；二分厂办公室设在二分厂生产部，二分厂生产部经理任办公室主任，环保部经理、安全部经理、保卫部部长任办公室副主任。办公室在环境应急领导小组的直接领导下，全面负责日常业务、组织协调工作，完成领导小组交办的各项任务。

3.3.1 环境应急救援领导小组的职责：

组织编写、修订公司环境应急制度和应急救援预案；组织公司综合及专项应急预案的演练；决定公司级应急救援预案的启动；发布应急救援的指令、命令、信息；负责应急事件现场指挥；负责应急救援人员、应急救援资源及应急救援队伍的调动；负责将应急事件信息向上级有关部门汇报和向友邻单位通报，必要时向上级部门或有关单位发出救援请求；接受政府的应急救援指令；

3.3.2应急救援领导小组各成员的职责：

总指挥：全面负责指挥协调应急救援工作；批准本预案的启动和终止。

副总指挥：协助总指挥进行应急救援的具体指挥协调工作，总指挥不在时承担起总指挥的职责。

综合协调小组：由安全管理部经理担任组长，安全、环保管理部专业人员担任小组成员。主要职责如下：

（1）负责对员工进行应急知识和基本防护方法的培训，向周边企业、敏感点等提供本单位有关危险化学品特性、救援知识的宣传。

（2）有计划地组织应急救援培训和演习，对应急预案进行及时总结。

（3）向周边单位通报相关情况。

（4）调查分析主要污染物种类、污染程度和范围，对周边生态环境影响。

（5）协助领导小组完成事故应急预案的修改或完善工作；

（6）负责编制环境污染事故报告，并将事故报告向上级部门汇报。

应急抢险小组：应急抢险小组由保卫部经理担任组长，相关相关管理人员做为组员。主要职责职下：

（1）在事故发生后，迅速派出人员进行抢险救灾；负责在专业消防队伍来到之前，协调进行火灾预防和扑救，尽可能减少损失；

（2）在专业消防队伍来到后，按专业消防队伍的指挥员要求，配合进行工程抢险或火灾扑救；

（3）火灾扑救后，尽快组织力量抢修厂内的供电、供水等重要设施，尽快恢复功能。

后勤保障小组：由生产运行部经理和二分厂生产部担任组长，由生产管理部专业人员组成后勤保障小组。主要职责如下：

（1）负责应急设施或装备的购置和妥善存放保管；

（2）在事故发生时及时将有关应急装备、安全防护品、现场应急处置材料等应急物资运送到事故现场；

（3）负责厂区内的治安警戒、治安管理和安全保卫工作，维护厂内交通秩序；

（4）负责厂内车辆及装备的调度。

医疗救助小组：由环保管理部支书担任组长，组织相关人员编成医疗救助小组。主要职责如下：

（1）负责事故现场的伤员转移、救助工作；

（2）协助医疗救护部门将伤员护送到相关单位进行抢救和安置；

（3）发生重大污染事故时，组织厂区人员安全撤离现场；

（4）协助领导小组做好死难者的善后工作。

应急专家组：由环保管理部经理协调市环保局、化工行业协会、项目风险评价单位专家组成突发环境事件应急处置专家组。主要职责如下：

（1）对环境事件的污染危害现状做出评估；

（2）对事件的污染发展趋势作出预测；

（3）对事件应急行动提出建议；

（4）对重大防护措施实施提出科学依据；

（5）对事件的后续处理如环境恢复、生态修复等提出建议；

（6）进行事件中长期环境影响评估。

3.3.3公司各相关管理部室及职责：

安全管理部、环保管理部：参与公司应急制度的制定；协助公司应急救援指挥领导小组做好事故应急事件处置及通报工作；指导抢险及人员救护；负责应急救援器材的日常监管；负责应急事件现场的环境监测；指导应急事件现场洗消工作；参加应急事件调查；对各单位应急预案的编制进行专业指导。

生产运行部、二分厂生产部：（公司应急救援指挥办公室）：负责公司应急救援指挥领导小组的日常工作；负责应急救援物资、应急救援队伍的应急管理和日常监管；负责应急信息的收集、传递、交流，并向公司应急救援指挥领导小组报告；参与公司应急制度的制定并监督执行；负责应急处置时生产系统开、停车的调度；负责协助公司应急救援指挥领导小组调集应急救援物资、车辆和队伍；协同机械动力部协调应急事件区域内能源、动力供应与控制；根据公司应急救援指挥领导小组的指示向有关部门报告；必要时协助政府部门对周围群众进行疏散。

保卫部：协助公司应急救援指挥领导小组进行火灾、化学爆炸等应急事件的应急处置；负责应急事件现场的灭火抢险、保卫警戒、企业内道路管制，以及对受困人员救助等工作；协同应急事件发生单位对现场进行洗消；对各单位应急预案的编制进行专业指导。

机械动力部：协助公司应急救援指挥领导小组对设备、能源动力等应急事件的应急处置；指导生产设施、设备、管路及能源动力系统的抢修及恢复；协同生产运行部协调应急事件区域内的能源动力供应与控制。

质量技术保证部：协助公司应急救援指挥领导小组进行技术、质量等应急事件的应急处置；提供应急事件的相关工艺、技术等技术数据支持。

公司办公室：负责公司应急救援指挥用车配置；负责完善、维护

公司应急救援通信网络系统，保障应急救援通讯和对外信息联络渠道畅通。

采购物控部：负责公司应急救援物资的采购、储备、供应工作；承担应急事件中的运输任务。

机电公司：负责对应急事件的公用设备、管路及能源动力系统进行抢修；协助应急事件发生单位的工程设施设备的抢修、抢险工作。

事故发生单位：立即向应急救援指挥办公室报告应急事件情况；在第一时间内采取必要的措施，尽可能防止应急事件扩大；提出抢险的初步方案，并参加抢险；执行指挥部的应急指令；协同保卫部对现场的有毒有害物质进行洗消。

可能受影响的相关车间：根据指挥部的指令，按各自的应急预案组织好本区域内的生产控制或停车、组织好作业人员的撤离或支援工作。

4 预防与预警

4.1危险源监控

根据公司重大危险源的辨识结果，结合各专业部室的业务范围，按照公司《职业安全卫生风险管理程序》（QG/XH.2.08.018）的规定对重大危险源实施重点监控。

4.2危险源监控的安全管理措施：

（1）本公司建立健全了各种危险源管理的规章制度；如安全培训程序制度、安全管理责任制、作业许可证制度、安全设施管理与维护制度、事故隐患排查和管理制度、关键装置、重点部位管理制度等。

（2）明确责任、定期检查；公司定期由总经理牵头组织各部门相关人员对现场设施及隐患整改情况进行监督检查。

4.3预警行动与信息报告

4.3.1发现有下列事故征兆时，现场有关人员必须立即停止作业并撤出危险区域，并立即向单位负责人或直接向公司应急救援指挥办公室汇报。本单位领导立即向公司应急救援指挥办公室汇报，并采取一切必要的措施尽可能防止事故扩大。报警时要简要说明：所在单位或部门、发生的险情、险情的位置、泄漏或燃烧的物质、事故的大概程度、有无人员伤亡等。

（1）现场的可燃气体监测仪发生报警

（2）现场的烟感、温感及红外监测消防报警感应器发生报警

（3）现场出现明显异常的气味、声响或震动

4.3.2事故发生后，事故单位按照公司《事故管理内部标准》（QG/XH.2.08.004C）要求及时上报，做好自救互救工作。

a、一旦发生险情，最先发现者应立即报告本单位领导；

b、事故发生后，当满足公司级应急救援预案启动条件时，立即启动公司级救援预案。

c、公司应急救援指挥办公室立即通知应急救援领导小组成员集合，并传达给各专业救援队赶赴事故现场，通知相关车间按照本车间应急预案要求，采取有效的防护措施防止事故危害扩大至本单位，做好紧急疏散的准备。

4.3.3信息上报时分清事故的严重情况以及大小，根据事故的情况和类别，依据国家的相关法律和法规，由事故应急救援总指挥（或指派应急救援领导小组成员）向淄博市安全生产监督管理局报告。

4.3.4信息传递，事故发生后，由事故总指挥把事故情况电话通知给相邻单位（如山东大成农药公司等），说明事故情况和可能造成影响及防范措施。

5信息报告程序

5.1信息报告与发布

5.1.1内部报警

公司内部生产值班24小时报警电话为96094、96095、95094，公司消防队报警电话为95119。事故车间立即拨打内部报警电话进行报警，报警时要明确发生事故的装置、泄漏部位、介质，同时向车间负责人报警并根据事故级别启动相应的预案。车间负责人接到报警后立即赶赴事故现场，查看事态情况，电话向公司应急指挥中心汇报环境事件的类型、事件地点、介质危害、主要污染物质、人员受害情况、可能波及人员、范围等。二级预案（含二级）以上由副总经理汇报总经理。

5.1.2外部报警

突发环境事件发生后，经指挥部确认环境事件等级后，2小时内初报用电话直接报告淄博市政府（各园区分别上报张店区、高新区政府），初报内容包括：发生事故单位名称和地址，联系人姓名和电话号码，事故发生时间和预期持续时间，事故类型，主要污染物和大约产生数量，污染物可能影响的范围及扩散方式，伤亡情况，可能波及人员、范围，已知或预期环境风险，人体健康风险及接触人员医疗建议等一些必要的信息。

### 5.2向可能受影响企业通报及向外部单位请求支援方式、方法：

### 1、当环境事故可能威胁到公司外居民或外部企业时，指挥部立即向淄博市政府汇报做好周边群众和企业人员的疏散，应急办和其他应急队队员协助周边群众根据上（侧）风向做好人员疏散工作，将公司周边人员疏散情况及时向救援领导小组报告。

2、公司一旦发生重大安全环保事故，在本单位抢险救援力量不足或有可能危机社会安全时，应急办指挥领导小组必须立即向友邻单位通报，必要时电话请求社会力量援助。

6应急处置

6.1响应分级

根据公司安全管理体系的实际情况及危险源分级管理的规定，公司响应分级分为三级，分别为：

三级响应既班组级预案的启动条件：当岗位发生微小事故，此事故能被班组内正常可利用的资源（组内的安全设施、消防设施等）进行处理并被有效控制，则启动班组级应急预案。

二级响应既车间级预案的启动条件：当岗位发生一般事故，该事故已超出组内可利用资源的控制范围，需要调集车间其他组内的设备、人员进行应急处理，则启动车间级应急预案。该级预案需要成立现场指挥部统一指挥现场的应急救援行动。

一级响应既公司级预案的启动条件：当发生重大事故，该事故已超出车间内可利用资源的控制范围，必须利用公司所有有关部门及一切资源甚至公司外其他单位或政府进行协助进行应急处理，则启动公司级应急预案。

6.2响应程序

接到事故报告后，事故单位立即启动现场处置方案措施，公司立即启动响应级别的应急预案。应急指挥领导小组迅速赶到事故现场，并全面地了解事故情况，迅速判断事故的性质、发生部位、原因、危害及事故蔓延扩大的可能性，对现有人员进行有效的分工，主动进行抢险。指挥部要根据事故情况及蔓延扩大的可能性责成各专业部室对口向上级主管部门及其它相关部门报告事故情况。事故一旦扩大，应立即与上级部门取得联系，和友邻单位（大成农药等企业）通报，必要时请求政府协调应急救援力量。（指令的发布人和接收人都要对发布或接受的各项指令做好记录，并对关键指令重复核对。）

危险区内由保卫部负责治安和交通指挥，在事故现场周围设岗，划分禁区并加强警戒和巡逻检查。若一分厂危险区的范围已扩大至化工路、宝山路及周围企业时，要及时请求政府援助。

环保管理部应尽快委派部内检测人员对事故现场和附近区域有毒、有害、易燃、易爆物质以及公司外排水进行检测。为指挥部的决策提供依据。各单位负责人应按预案规定的职责与分工，展开各自的抢险、救援任务。

指挥部根据事故情况，决定部分或全部人员撤离。部分人员撤离时由应急救援办公室根据指挥部的命令，通知相关人员撤离；遇重大险情，需全部撤离时，由指挥部直接下达命令。

应急程序示意图：见综合预案应急程序。

6.3处置措施

6.3.1处置要坚持救人重于救物的原则，优先抢救被困和受伤、中毒人员。

6.3.2先控制，后消灭。针对危险化学品火灾的火势发展蔓延快和燃烧面积大的特点，积极采取统一指挥、以快制快；堵截火势、防止蔓延；重点突破、排除险情；分割包围、速战速决的灭火战术。

6.3.3迅速查明燃烧范围、燃烧物品及其周围物品的品名、数量和主要危险特性、火势蔓延的主要途径，燃烧的危险化学品及燃烧产物是否有毒；有无爆炸的危险；电气设备是否带电；被火威胁的物资、设备是否需要保护和转移、人员是否需要疏散。

6.3.4着火部位如果有灭火预案，可按灭火预案进行战斗展开。没有灭火预案的，按指挥人员命令展开，实施灭火。

6.3.5正确选择最适和的灭火剂和灭火方法。火势较大时，应先堵截

火势蔓延，控制燃烧范围，然后逐步扑灭火势。

6.3.6对有可能发生爆炸、爆裂、喷溅等特别危险需紧急撤退的情况，应按照统一的撤退信号和撤退方法及时撤退。

6.3.7火灾扑灭后，仍然要派人监护现场消灭余火。保护现场，接受事故调查，协助公安消防监督部门和上级安全管理部门调查火灾原因，核定火灾损失，查明火灾责任，未经公安监督部门和上级安全监督管理部门的同意，不得擅自清理火灾现场。

6.3.8 注意事项：

①在灭火现场应优先使用手势和人工话语传递命令和信息，尽量减少对讲机通讯，避免造成现场通讯混乱。除现场指挥、前线指挥及紧急情况外，其他对讲机持有者不得主动呼叫。

②在有可燃气体、可燃液体蒸汽存在的场所不能使用无线通讯工具。在火场周围出现可燃气体、可燃液体蒸汽泄漏或扩散时，应根据火场指挥的命令关闭对讲机等移动通讯工具。

③进行火情侦察、火灾扑救、火场疏散人员应有针对性地采取自我防护措施。如佩戴防护面具，穿戴专用防护服等。

④扑救人员应占领上风或侧风阵地。

6.4 应急结束

事故有效控制后，由应急救援总指挥发布应急救援解除的命令，同时组成事故调查小组，对事故进行调查处理。各单位应组织好人员对事故现场进行保护。在事故调查人员勘察完现场后，得到事故调查小组同意后方可清理事故现场，恢复生产。由生产运行部通知本单位相关部门、周边工厂及社区，事故危险已解除。

事故单位写出事故报告，并向事故调查小组移交有关的事故材料。

公司应急救援办公室写出应急就援工作报告，对救援过程进行评估，总结经验，提出改进意见和建议。

7 应急物资与装备保障

7.1应急资料：

公司消防设施配置表由保卫部保存；

工艺流程图由QA保存；

危险化学品安全技术说明书由安全环保部保存；

现场平面图、周围地区图由基建工程部保存；

互救信息由生产运行部提供。

7.2 应急通信系统：

公司生产运行部、总机24小时值班，救援组织机构成员配有手机。

7.3 应急物资：

7.3.1 公司专职消防队抢险器材：

| 序号 | 器材名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泡沫消防车 | 2 | 一分厂、二分厂 |
| 2 | 水罐消防车 | 1 | 二分厂 |
| 3 | 空气呼吸器 | 23 |  |
| 4 | 备用空气瓶 | 25 |  |
| 5 | 移动消防炮 | 2 |  |
| 6 | 重型防化服 | 3 |  |
| 7 | 轻型防化服 | 14 |  |
| 8 | 隔热服 | 8 |  |
| 9 | 缓降器 | 3 |  |
| 10 | 无齿锯 | 2 |  |
| 11 | 液压剪扩钳 | 3 |  |
| 12 | 移动消防水泵 | 2 |  |
| 13 | 担架 | 2 |  |
| 14 | 车载水带 | 55 |  |
| 15 | 消防战斗服等单兵装备 | 22 | 每人一套 |
| 16 | 轻便干粉车 | 1 |  |
| 17 | 对讲机 | 30 |  |

7.3.2 各车间应急物资

7.3.2.1 101车间

| 序号 | 名称 | 数量 | 存放点 | 管理人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气气呼吸器 | 6 | 东冷、西冷、制氢 | 房信栋 |
| 2 | 过滤式防毒面具 | 12 | 东冷、西冷、制氢 | 房信栋 |
| 3 | 安全带 | 4 | 保全 | 房信栋 |
| 4 | 应急药箱 | 2 | 办公室、纯水 | 房信栋 |
| 5 | 潜水泵 | 2 | 保全 | 房信栋 |
| 6 | 室内消防栓 | 8 | 东冷、西冷、制氢 | 房信栋 |
| 7 | 洗眼器 | 3 | 东冷、西冷、纯水 | 房信栋 |
| 8 | 便携式检测仪（氨气） | 1 | 办公室 | 房信栋 |
| 9 | 便携式检测仪（可燃气） | 1 | 办公室 | 房信栋 |
| 10 | 干粉灭火器 | 99 | 各班组 | 房信栋 |
| 11 | CO2灭火器 | 31 | 纯水、配电室 | 房信栋 |
| 12 | 对讲机 | 8 | 办公室、各班组 | 房信栋 |
| 13 | 应急手电 | 17 | 办公室、各班组 | 房信栋 |
| 14 | 防化服 | 2 | 制氢 | 房信栋 |
| 15 | 防酸服 | 4 | 东冷、西冷 | 房信栋 |
| 16 | 防爆手机 | 2 | 办公室 | 房信栋 |

7.3.2.2 102车间

| 序号 | 名称 | 数量 | 存放点 | 管理人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气呼吸器 | 2 | 办公室 | 高 岩 |
| 2 | 洗眼器 | 11 | 各班组 | 高 岩 |
| 3 | 防护服 | 2 | 氯酯组 | 高 岩 |
| 4 | 过滤式防毒面具 | 60 | 各操作室 | 高 岩 |
| 5 | 长管式呼吸器 | 2 | 办公室 | 高 岩 |
| 6 | 灭火器（干粉、CO2） | 187 | 各班组 | 高 岩 |
| 7 | 室内消防栓 | 48 | 各厂房 | 高 岩 |
| 8 | 便携式检测仪（可燃气） | 1 | 办公室 | 高 岩 |
| 9 | 应急药箱 | 4 | 氯酯、办公室、 巴比妥、烷化 | 高 岩 |
| 10 | 对讲机 | 18 | 办公室、各班组 | 高 岩 |
| 11 | 防爆手机 | 6 | 办公室、各班组 | 高 岩 |
| 12 | 应急手电 | 9 | 办公室、各班组 | 高 岩 |
| 13 | 安全带 | 2 | 办公室、各班组 | 高 岩 |
| 14 | 应急砂 | 3处 0.5立方 | 氯酯 | 高 岩 |

7.3.2.3 103车间

| 序号 | 名称 | 数量 | 存放点 | 管理人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气呼吸器 | 2 | 值班室 | 刘明旭 |
| 2 | 压缩气体泡沫灭火装置 | 1 | 罐区 | 刘明旭 |
| 3 | 灭火器（干粉、CO2） | 132 | 各班组 | 刘明旭 |
| 4 | 洗眼器 | 8 | 厂房、罐区 | 刘明旭 |
| 5 | 对讲机 | 20 | 值班室 | 刘明旭 |
| 6 | 灭火弹 | 23 | 钠盐、仓库 | 刘明旭 |
| 7 | 室内消防栓 | 30 | 各厂房 | 刘明旭 |
| 8 | 便携式检测仪（可燃气） | 1 | 办公室 | 刘明旭 |
| 9 | 过滤式防毒面具 | 13 | 值班室、各班组 | 刘明旭 |
| 10 | 应急药箱 | 10 | 各班组、办公室 | 刘明旭 |
| 11 | 防爆手机 | 6 | 各班组、办公室 | 刘明旭 |
| 12 | 应急手电 | 8 | 各班组、办公室 | 刘明旭 |
| 13 | 应急砂 | 2处 1立方 | 罐区 | 刘明旭 |
| 14 | 长管呼吸器 | 2 | 保全 | 刘明旭 |
| 15 | 安全带 | 16条 | 各班组 | 刘明旭 |
| 16 | 防化服 | 2 | 值班室 | 刘明旭 |
| 17 | 防酸服 | 2 | 值班室 | 刘明旭 |

7.3.2.4 104车间

| 序号 | 名称 | 数量 | 存放点 | 管理人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气呼吸器 | 2 | 脱甲基 | 刘凯 |
| 2 | 防化服 | 2 | 脱甲基 | 刘凯 |
| 3 | 灭火器（干粉、CO2） | 321 | 各班组 | 刘凯 |
| 4 | 洗眼器 | 12 | 各班组 | 刘凯 |
| 5 | 对讲机 | 21 | 各班组 | 刘凯 |
| 6 | 室内消防栓 | 74 | 各厂房 | 刘凯 |
| 7 | 应急药箱 | 4 | 各厂房 | 刘凯 |
| 8 | 便携式检测仪（可燃气） | 1 | 办公室 | 刘凯 |
| 9 | 过滤式防毒面具 | 37 | 各班组 | 刘凯 |
| 10 | 长管式呼吸器 | 2 | 保全 | 刘凯 |
| 11 | 手持式氢气检测仪 | 1 | 氢化 | 刘凯 |
| 12 | 应急手电 | 11 | 办公室、各班组 | 刘凯 |
| 13 | 防爆手机 | 5 | 办公室、班组 | 刘凯 |
| 14 | 安全带 | 15 | 各班组 | 刘凯 |
| 15 | 应急喷淋设施 | 1 | 脱甲基 | 刘凯 |
| 16 | 送风机 | 1 | 脱甲基 | 刘凯 |

7.3.2.5 105车间

| 序号 | 名称 | 数量 | 存放点 | 管理人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气呼吸器 | 2 | 合成厂房 | 袁中锋 |
| 2 | 灭火器（干粉、CO2） | 171 | 各班组 | 袁中锋 |
| 3 | 应急药箱 | 14 | 各班组 | 袁中锋 |
| 4 | 洗眼器 | 14 | 各班组 | 袁中锋 |
| 5 | 室内消防栓 | 69 | 各厂房 | 袁中锋 |
| 6 | 硫酸二甲酯便携式检测仪 | 1 | 办公室 | 袁中锋 |
| 7 | 便携式检测仪（可燃气） | 1 | 办公室 | 袁中锋 |
| 8 | 吸附棉 | 2 | 甲化 | 袁中锋 |
| 9 | 过滤式防毒面具 | 18 | 制氢 | 袁中锋 |
| 10 | 移动照明灯 | 13 | 各班组 | 袁中锋 |
| 11 | 对讲机 | 27 | 办公室、各班组 | 袁中锋 |
| 12 | 防爆手机 | 3 | 办公室 | 袁中锋 |
| 13 | 安全带 | 10 | 办公室、各班组 | 袁中锋 |
| 14 | 送风机 | 3 | 保全 | 袁中锋 |
| 15 | 应急砂 | 2处 6立 | 罐区、甲化 | 袁中锋 |
| 16 | 潜水泵 | 4 | 保全 | 袁中锋 |

7.3.2.6 采购物控部

| 序号 | 名称 | 数量 | 存放点 | 管理人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气呼吸器 | 2 | 仓三 | 张捷 |
| 2 | 防化服 | 2 | 仓三 | 张捷 |
| 3 | 过滤式防毒面具 | 10 | 仓三 | 张捷 |
| 4 | 便携式检测仪（可燃气） | 1 | 办公室 | 张捷 |
| 5 | 吸收棉 | 3 | 仓二、仓三 | 张捷 |
| 6 | 洗眼器 | 5 | 仓二、仓三 | 张捷 |
| 7 | 防冻手套 | 2 | 仓三组 | 张捷 |
| 8 | 固定式泡沫消防炮装置 | 1 | 仓三组 | 张捷 |
| 9 | 自吸泵 | 1 | 仓三组 | 张捷 |
| 10 | 应急药箱 | 1 | 仓三组 | 张捷 |
| 11 | 压缩气体泡沫灭火装置 | 1 | 罐区 | 张捷 |
| 12 | 便携式检测仪（氨气） | 1 | 办公室 |  |
| 13 | 应急砂 | 2立 | 仓三组（4处） | 张捷 |
| 14 | 对讲机 | 3 | 仓三组 | 张捷 |
| 15 | 应急手电 | 2 | 仓三组 | 张捷 |
| 16 | 送风机 | 1 | 仓三组 | 张捷 |
| 17 | 安全带 | 6 | 仓三组 | 张捷 |
| 18 | 应急喷淋装置 | 1 | 仓三组 | 张捷 |

7.3.2.6 环保管理部

| 序号 | 名称 | 数量 | 存放点 | 管理人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气呼吸器 | 4 | 一分厂、二分厂 | 梁冰 |
| 2 | 灭火器（干粉、CO2） | 61 | 一分厂、二分厂 | 梁冰 |
| 3 | 应急药箱 | 2 | 一分厂、二分厂 | 梁冰 |
| 4 | 洗眼器 | 3 | 各班组 | 梁冰 |
| 5 | 室外消防栓 | 6 | 各厂房 | 梁冰 |
| 6 | 吸附毛毡 | 10 | 一分厂、二分厂 | 梁冰 |
| 7 | 便携式检测仪（可燃气） | 1 | 一分厂 | 梁冰 |
| 8 | 轴流通风机 | 3 | 一分厂、二分厂 | 梁冰 |
| 9 | 过滤式防毒面具 | 11 | 一分厂、二分厂 | 梁冰 |
| 10 | 应急手电 | 3 | 一分厂、二分厂 | 梁冰 |
| 11 | 防爆对讲手机 | 2 | 一分厂、二分厂 | 梁冰 |
| 12 | 红外测温仪 | 2 | 一分厂、二分厂 | 梁冰 |
| 13 | 安全带 | 4 | 保全 | 梁冰 |
| 14 | 长管式呼吸器 | 4 | 保全 | 梁冰 |
| 15 | 移动手机 | 2 | 一分厂、二分厂 | 梁冰 |
| 16 | 应急砂 | 2立方 | 一分厂、二分厂 | 梁冰 |
| 17 | 下水衣 | 2 | 一分厂 | 梁冰 |
| 18 | 防护服 | 4 | 一分厂、二分厂 | 梁冰 |

7.3.2.7 机电公司

| 序号 | 名称 | 数量 | 存放点 | 管理人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干粉灭火器 | 28 | 各班组 | 马卫华 |
| 2 | CO2灭火器 | 7 | 各班组 | 马卫华 |
| 3 | 长管式呼吸器 | 2 | 仓库 | 马卫华 |
| 4 | 应急药箱 | 2 | 办公室 | 马卫华 |
| 5 | 吊车 | 1 | 厂区 | 马卫华 |
| 6 | 空呼吸器备用瓶 | 6 | 办公室 | 马卫华 |
| 7 | 堵漏机 | 1 | 仓库 | 马卫华 |
| 8 | 便携式检测仪（可燃气） | 1 | 办公室 | 马卫华 |
| 9 | 切割工具 | 2 | 厂区 | 马卫华 |
| 10 | 安全带 | 10 | 仓库 | 马卫华 |
| 11 | 送风机 | 1 | 厂区 | 马卫华 |
| 12 | 叉车 | 1 | 厂区 | 马卫华 |
| 13 | 登高梯 | 1 | 仓库 | 马卫华 |

7.3.2.8 安全管理部

| 序号 | 名称 | 数量 | 存放点 | 管理人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式检测仪（可燃气） | 1 | 办公室 | 李俊才 |
| 2 | 硫酸二甲酯检测仪 | 1 | 办公室 | 李俊才 |
| 3 | 氨气检测仪 | 1 | 办公室 | 李俊才 |
| 4 | 丙烯腈检测仪 | 1 | 办公室 | 李俊才 |
| 5 | 氢气检测仪 | 1 | 办公室 | 李俊才 |
| 6 | 硫化氢检测仪 | 1 | 办公室 | 李俊才 |
| 7 | 医用供氧器 | 1 | 办公室 | 李俊才 |
| 8 | 应急药箱 | 1 | 办公室 | 李俊才 |
| 9 | 简易防护服 | 4 | 办公室 | 张荣利 |
| 10 | 测温仪 | 1 | 办公室 | 张荣利 |

7.3.2.9 201车间

| 序号 | 名称 | 存放点 | 数量 | 管理人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防护服 | 动力一、制氢站各2 | 4 | 袁辉富 |
| 2 | 防毒面具 | 动力一、动力二、动力三、制氢站 | 12 | 袁辉富 |
| 3 | 洗眼器 | 焚烧炉、动力一、动力三 | 3 | 袁辉富 |
| 4 | 空气呼吸器 | 动力一 | 2 | 袁辉富 |
| 5 | 应急手电筒 | 各班组 | 7 | 袁辉富 |
| 6 | 便携式可燃气体探测器 | 办公室 | 1 | 袁辉富 |
| 7 | 便携式氨气探测器 | 办公室 | 1 | 袁辉富 |
| 8 | 对讲机 | 焚烧炉、办公室 | 4 | 袁辉富 |
| 9 | 应急药箱 | 各班组 | 8 | 袁辉富 |
| 10 | 消防栓（枪、带） | 各班组 | 20 | 袁辉富 |
| 11 | 推车灭火器 | 焚烧炉 | 2 | 袁辉富 |
| 12 | 灭火器（干粉、CO2） | 各班组 | 129 | 袁辉富 |
| 13 | 通风机 | 保全 | 1 | 袁辉富 |
| 14 | 防爆手机 | 焚烧炉、办公室 | 2 | 袁辉富 |
| 15 | 潜水泵 | 保全 | 2 | 袁辉富 |
| 16 | 测温仪 | 电工 | 2 | 袁辉富 |
| 17 | 静电检测仪 | 制氢 | 2 | 袁辉富 |
| 18 | 安全带 | 各班组 | 7 | 袁辉富 |

7.3.2.10 204车间

| 序号 | 名称 | 数量 | 存放点 | 管理人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急药箱 | 7 | 各班组 | 韩充 |
| 2 | 防毒面具 | 6 | 办公室、甲化、产业化中心 | 韩充 |
| 3 | 空气呼吸器 | 2 | 办公室 | 韩充 |
| 4 | 抢险服 | 2 | 办公室 | 韩充 |
| 5 | 安全带 | 8 | 保全 | 韩充 |
| 6 | 便携式可燃气体探测器 | 1 | 办公室 | 韩充 |
| 7 | 灭火器（干粉、CO2） | 282 | 各班组 | 韩充 |
| 8 | 消防栓（枪、带） | 75 | 各班组 | 韩充 |
| 9 | 洗眼器 | 11 | 各班组 | 韩充 |
| 10 | 防爆手机 | 3 | 办公室、异丙、产业化中心 | 韩充 |
| 11 | 对讲机 | 10 | 办公室、各班组 | 韩充 |
| 12 | 应急砂 | 2 | 异丙7袋、产业化中心3桶 | 韩充 |
| 13 | 通风机 | 2 | 保全 | 韩充 |
| 14 | 吸收棉 | 1 | 产业化中心 | 韩充 |
| 15 | 测温仪 | 1 | 办公室 | 韩充 |
| 16 | 应急手电 | 9 | 办公室、各班组 | 韩充 |

7.3.2.11 205车间

| 序号 | 名称 | 存放点 | 数量 | 管理人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防护服 | 值班室 | 2 | 孙光武 |
| 2 | 防毒面具 | 各班组、值班室 | 30 | 孙光武 |
| 3 | 洗眼器 | 各班组 | 50 | 孙光武 |
| 4 | 空气呼吸器 | 值班室 | 2 | 孙光武 |
| 5 | 应急手电筒 | 205车间 | 20 | 孙光武 |
| 6 | 便携式可燃气体探测器 | 办公室 | 3 | 孙光武 |
| 7 | 便携式硫酸二甲酯气体探测器 | 办公室 | 1 | 孙光武 |
| 8 | 安全带 | 保全 | 8 | 孙光武 |
| 9 | 消防栓（枪、带） | 各岗位 | 182 | 孙光武 |
| 10 | 灭火器（干粉、CO2） | 各岗位 | 516 | 孙光武 |
| 11 | 二氧化碳灭火器 | 配电室 | 4 | 孙光武 |
| 12 | 应急药箱 | 办公室、各班组 | 20 | 孙光武 |
| 13 | 对讲机 | 办公室、各班组 | 35 | 孙光武 |
| 14 | 防爆手机 | 办公室、各班组 | 14 | 孙光武 |
| 15 | 送风机 | 保全 | 4 | 孙光武 |
| 16 | 长管呼吸器 | 保全 | 2 | 孙光武 |
| 17 | 潜水泵 | 保全 | 1 | 孙光武 |
| 18 | 软梯 | 保全 | 1 | 孙光武 |
| 19 | 应急砂 | FAA东侧 | 4袋 | 孙光武 |
| 20 | 担架 | 办公室 | 1 | 孙光武 |
| 21 | 两节拉梯 | 保全 | 2 | 孙光武 |
| 22 | 红外测温仪 | 电工 | 1 | 孙光武 |
| 23 | 吸收棉 | 仓库 | 1 | 孙光武 |
| 24 | 静电检测仪 | 办公室 | 1 | 孙光武 |

7.3.2.12 207车间

| 序号 | 名称 | 存放点 | 数量 | 管理人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学防护服 | 罐区 | 2 | 叶涛 |
| 2 | 防毒面具 | 办公室、各班组 | 41 | 叶涛 |
| 3 | 洗眼器 | 罐区、各班组 | 17 | 叶涛 |
| 4 | 空气呼吸器 | 罐区 | 2 | 叶涛 |
| 5 | 应急手电筒 | 办公室、各班组 | 5 | 叶涛 |
| 6 | 便携式可燃气体探测器 | 办公室 | 1 | 叶涛 |
| 7 | 灭火器（干粉、CO2） | 各班组 | 146 | 叶涛 |
| 8 | 消火栓（枪、带） | 各班组 | 71 | 叶涛 |
| 9 | 应急药箱 | 办公室、值班室 | 2 | 叶涛 |
| 10 | 防爆手机 | 办公室、各班组 | 6 | 叶涛 |
| 11 | 压缩气体泡沫灭火装置 | 罐区 | 1 | 叶涛 |
| 12 | 防护服（清淤） | 办公室 | 2 | 叶涛 |
| 13 | 防酸服 | 办公室、各班组 | 9 | 叶涛 |
| 14 | 应急砂 | 罐区、水杨酸、阿斯匹林 | 9桶 | 叶涛 |
| 15 | 安全带 | 保全 | 16 | 叶涛 |
| 16 | 通风机 | 保全 | 1 | 叶涛 |
| 17 | 软梯 | 保全、醋化 | 2 | 叶涛 |
| 18 | 长管呼吸器 | 办公室 | 1 | 叶涛 |
| 19 | 隔膜泵 | 仓库 | 1 | 叶涛 |

7.3.2.13 二分厂生产部

| 序号 | 名称 | 存放点 | 数量 | 管理人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学防护服 | 北罐区 | 2 | 王学民 |
| 2 | 防毒面具 | 北罐区 | 4 | 王学民 |
| 3 | 洗眼器 | 北罐区 | 3 | 王学民 |
| 4 | 应急手电筒 | 北罐区操作间 | 2 | 王学民 |
| 5 | 空气呼吸器 | 北罐区操作间 | 2 | 王学民 |
| 6 | 室外消防栓 | 北罐区 | 3 | 王学民 |
| 7 | 推车灭火器 | 北罐区、南罐区 | 9 | 王学民 |
| 8 | 灭火器（干粉、CO2） | 北罐区、仓库 | 156 | 王学民 |
| 9 | 应急药箱 | 仓储办 | 1 | 王学民 |
| 10 | 防爆对讲机 | 北罐区 | 10 | 王学民 |
| 11 | 防爆手机 | 北罐区 | 6 | 王学民 |
| 12 | 便携式氨气探测器 | 办公室 | 1 | 王学民 |
| 13 | 便携式可燃气体探测器 | 办公室 | 1 | 王学民 |
| 14 | 压缩气体泡沫灭火装置 | 北罐区 | 1 | 王学民 |
| 15 | 应急砂 | 北罐区 | 2立 | 王学民 |
| 16 | 吸收棉 | 北罐区、化工库 | 2桶 | 王学民 |
| 17 | 测温仪 | 仓储办 | 1 | 王学民 |
| 18 | 热成像仪 | 办公室 | 1 | 王学民 |
| 19 | 氨气喷淋吸收装置 | 北罐区 | 1 | 王学民 |

7.3.2.14 202车间

| 序号 | 名称 | 存放点 | 数量 | 管理人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急药箱 | 办公室 | 1 | 舒莹 |
| 2 | 消防栓（箱、枪、 带、扳手） | 各班组 | 27 | 舒莹 |
| 3 | 二氧化碳灭火器 | 各班组 | 23 | 舒莹 |
| 4 | 干粉灭火器 | 各班组 | 94 | 舒莹 |
| 5 | 对讲机 | 办公室 | 3 | 舒莹 |
| 6 | 安全带 | 物控组 | 2 | 舒莹 |
| 7 | 应急手电 | 办公室、供热 | 2 | 舒莹 |
| 8 | 便携式检测仪（可燃） | 供热组 | 1 | 舒莹 |
| 9 | 应急砂 | 厂房东南、昌国 | 1.5立 | 舒莹 |
| 10 | 登高梯 | 动力、保全 | 3 | 舒莹 |

7.3.2.15 203车间

| 序号 | 名称 | 存放点 | 数量 | 管理人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防酸服 | 动力、办公室 | 4 | 张春梅 |
| 2 | 防毒面具 | 各班组 | 17 | 张春梅 |
| 3 | 洗眼器 | RSA、新工艺、发酵、提取、动力 | 5 | 张春梅 |
| 4 | 空气呼吸器 | 办公室 | 2 | 张春梅 |
| 5 | 应急手电 | 各班组 | 6 | 张春梅 |
| 6 | 便携式可燃气体监测仪 | 办公室 | 1 | 张春梅 |
| 7 | 应急药箱 | 办公室、动力 | 2 | 张春梅 |
| 8 | 消防栓（箱、枪、带、扳手） | 各班组 | 24 | 张春梅 |
| 9 | 干粉灭火器 | 各班组 | 97 | 张春梅 |
| 10 | 二氧化碳灭火器 | 变电站、焚烧炉 | 11 | 张春梅 |
| 11 | 防爆手机 | 办公室、提取 | 2 | 张春梅 |
| 12 | 对讲机 | 办公室 | 1 | 张春梅 |
| 13 | 应急砂 | 发酵 | 2立方 | 张春梅 |
| 14 | 送风机 | 保全 | 1 | 张春梅 |
| 15 | 潜水泵 | 动力 | 1 | 张春梅 |
| 16 | 安全带 | 保全 | 4 | 张春梅 |

7.3.2.16 206车间

| 序号 | 名称 | 存放点 | 数量 | 管理人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洗眼器 | 仓库 | 1 | 张旻 |
| 2 | 便携式可燃气体探测器 | 办公室 | 1 | 张旻 |
| 3 | 应急药箱 | 值班室 | 1 | 张旻 |
| 4 | 消防栓（箱、枪、带、扳手） | 各班组 | 30 | 张旻 |
| 5 | 手提灭火器 | 各班组 | 84 | 张旻 |
| 6 | 对讲机 | 值班室 | 2 | 张旻 |
| 7 | 安全绳 | 保全、办公室 | 2 | 张旻 |
| 8 | 应急手电 | 保全、办公室 | 2 | 张旻 |
| 9 | 应急砂 | 厂房西南 | 7袋 | 张旻 |
| 10 | 登高梯 | 保全 | 1 | 张旻 |

7.3.2.17 301车间

| 序号 | 名称 | 存放点 | 数量 | 管理人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 应急药箱 | 值班室 | 1 | 谭明福 |
| 02 | 消防水带水枪 | 车间内 | 64 | 谭明福 |
| 03 | 室内消火栓 | 车间内 | 64 | 谭明福 |
| 04 | 干粉灭火器 | 车间内 | 147 | 谭明福 |
| 05 | 二氧化碳灭火器 | 车间内 | 10 | 谭明福 |
| 06 | 砂土桶 | 动力废油间 | 1 | 谭明福 |
| 07 | 安全带 | 保全 | 1 | 谭明福 |
| 08 | 对讲机 | 办公室 | 3 | 谭明福 |
| 09 | 过滤式防毒口罩 | 物控分析 | 3 | 谭明福 |

7.6外部救援单位联系电话

本地应急救援报警电话：119、110

大成农药调度处值班电话：2113441、2118482

东大化工调度电话：2060219、2062512

金城柯瑞调度电话：2072876

高新区交警大队电话：2139351

市政府办公厅值班电话：3183406、3182887

市安监局应急办电话：12350、2306055

市公安局指挥中心电话：2189416

市环保局电话：3183283

市质监局电话：2315959（昼）、2302923（夜）

淄博热电公司值班电话：2160189

事故应急救援咨询电话：国家化学品登记中心电话：0532-3889090

山东省化学品登记注册办公室：0531-2600646

公司消防队电话：总厂119（内线）；2196119（外线）

淄博市应急救援电话：119；

淄博市医疗急救中心电话：120

淄博市政府办公厅值班电话：3183406、3182887；

淄博市安监局应急办电话：2306055；

淄博市公安局指挥中心电话：2189416；

淄博热电公司值班电话：2160189

市环保局电话：3183283；

市质监局电话：2315959（昼）、2302923（夜）。

第三部分 物料泄漏事故专项应急预案

1 危险分析

1.1危险目标物料泄漏危险性分析

一分厂布洛芬新线液体罐区位于一分厂西北部，东侧为L-380生产装置，南侧为山东新华工贸有限公司生产厂区、西侧为工业区公路和淄博众诚钡盐化学有限公司，北侧为淄博金城柯瑞医药化工有限公司。该区域距离309国道、济青高速公路1000米以上。

一分厂液体储罐区位于一分厂生产区北侧，西面为101车间西冷冻组，东面为化工库，南面为104车间厂房，北面与四宝山南坡相邻。外围情况：东侧为热电路，南侧为张店热电厂、309国道，西侧为宝山路、益德化工，北侧为四宝山。

一分厂丙烯腈罐区位于一分厂生产区北侧，南侧为TMP、巴比妥合成厂房，北侧为TMP成品、CPC厂房

二分厂液体罐区位于二分厂生产区北侧，西侧是动力厂房，东侧为纵三路，南侧为205车间回收厂房。

207罐区位于二分厂生产厂区东侧，南侧为207阿司匹林厂房，北侧205车间安乃近厂房，西侧为205车间媒体硫酸铵厂房，东侧为纵三路。

以上危险目标一旦发生大面积的泄漏事故会对周围环境造成污染，并可能造成人员中毒，将影响到附近的交通秩序，影响到公司职工及周围工厂、居民，尤其是下风口人们的正常生产、生活，后果严重。

1.2危险物质泄漏及人员中毒危险性分析

氨为无色、有刺激性恶臭的气体。易燃、有毒，对环境有严重危害。低浓度氨对粘膜有刺激作用，高浓度可造成组织溶解坏死。急性中毒：轻度者出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽、咯痰等；眼结膜、鼻粘膜、咽部充血、水肿；胸部 X线征象符合支气管炎或支气管周围炎。中度中毒上述症状加剧，出现呼吸困难、紫绀；胸部 X线征象符合肺炎或间质性肺炎。严重者可发生中毒性肺水肿，或有呼吸窘迫综合征，患者剧烈咳嗽、咯大量粉红色泡沫痰、呼吸窘迫、谵妄、昏迷、休克等。可发生喉头水肿或支气管粘膜坏死脱落窒息。高浓度氨可引起反射性呼吸停止。液氨或高浓度氨可致眼灼伤；液氨可致皮肤灼伤。

甲醇为无色澄清液体，有刺激性味，该物质对中枢神经有麻醉作用，对视神经和视网膜有特殊选择作用，引起病变，可致代谢性酸中毒。急性中毒：短时大量吸入出现轻度眼上呼吸道刺激症状（口服有胃肠道刺激症状）；经过一段潜伏期后出现头痛、头晕、乏力、眩晕、酒醉感、意识朦胧、谵妄，甚至昏迷。视神经及视网膜病变，可有视物模糊、复视等，重者失明。代谢性酸中毒时出现二氧化碳结合力下降、呼吸加速等。

乙醇为无色液体，有酒香。该物质为中枢神经系统抑制剂，首先引起兴奋，随后抑制。急性中毒：多发生于口服。一般可分为兴奋、催眠、麻醉、窒息四阶段。患者进入第三或第四阶段，出现意识丧失、瞳孔扩大、呼吸不规律、休克、心力循环衰竭及呼吸停止。

醋酸又名乙酸，无色透明液体，有刺激性酸臭。具腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤，对环境有危害，对水体可造成污染。吸入本品蒸气对鼻、喉和呼吸道有刺激性。对眼有强烈刺激作用。皮肤接触，轻者出现红斑，重者引起化学灼伤。误服浓乙酸，口腔和消化道可产生糜烂，重者可因休克而致死。

醋酐又名乙酸酐，无色透明液体，有刺激气味，其蒸汽为催泪毒气。易燃，具有腐蚀性、刺激性，可致人体灼伤，对环境有危害，对水体可造成污染。吸入后对呼吸道有刺激作用，引起咳嗽、胸痛、呼吸困难。蒸气对眼有刺激性。眼和皮肤直接接触液体可致灼伤。口服灼伤口腔和消化道，出现腹痛、恶心、呕吐和休克等。

硫酸二甲酯为无色或浅黄色透明液体，微带洋葱臭味。可燃，高毒，具强刺激性。本品对粘膜和皮肤有强烈的刺激作用。急性中毒：短期内大量吸入，初始仅有眼和上呼吸道刺激症状。经数小时至24小时，刺激症状加重，可有畏光，流泪，结膜充血，眼睑水肿或痉挛，咳嗽，胸闷，气急，紫绀；可发生喉头水肿或支气管粘膜脱落致窒息，肺水肿，成人呼吸窘迫征；并可并发皮下气肿、气胸、纵隔气肿。误服灼伤消化道；可致眼、皮肤灼伤。

三氯氧磷为无色透明发烟液体，有辛辣气味。具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。遇水猛烈分解，产生大量的热和浓雾（盐酸气），甚至爆炸。本品遇水蒸气分解呈磷酸和氯化氢，含磷可使磷中毒。对皮肤、粘膜有刺激腐蚀作用。急性中毒：短期内吸入大量蒸汽，可引起上呼吸道刺激症状、咽喉炎、支气管炎；严重者可发生喉头水肿窒息、肺炎、肺水肿、紫绀、心力衰竭。亦可发生贫血、肝脏损害、蛋白尿。口服引起消化道灼伤。眼和皮肤接触引起灼伤。

氯代丙酰氯为无色透明液体，有刺激性气味。受热或遇水分解放热，放出有毒的腐蚀性烟气，具有较强的腐蚀性。它对眼睛、皮肤、粘膜和呼吸道有强烈的刺激作用。吸入后可能引起喉、支气管的炎症，化学性肺炎或肺水肿。

石油醚为无色透明液体，有煤油气味。中毒表现可能有灼烧感、咳嗽、喘息、喉炎、气短、头痛、恶心和呕吐。还可引起多发性周围神经炎。

乙醇为无色液体，有酒香。该物质为中枢神经系统抑制剂，首先引起兴奋，随后抑制。急性中毒：多发生于口服。一般可分为兴奋、催眠、麻醉、窒息四阶段。患者进入第三或第四阶段，出现意识丧失、瞳孔扩大、呼吸不规律、休克、心力循环衰竭及呼吸停止。

盐酸无色或为黄色发烟液体，有刺鼻的酸味。能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中和反应，并放出大量的热。具有较强的腐蚀性。接触其蒸汽或烟雾，可引起急性中毒，出现眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有灼烧感，鼻衄，齿龈出血，气管炎等。误服可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能引起胃穿孔、腹膜炎等。眼和皮肤接触可致灼伤。长期接触，引起慢性鼻炎、慢性支气管炎、牙齿腐蚀症及皮肤损伤。

液碱为无色透明液体，具有强腐蚀性。与酸中和反应并放热。直接接触皮肤和眼可引起灼伤；误食可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。

二氯甲烷与明火或灼热的物体接触时能产生剧毒的光气。遇潮湿空气能水解生成微量的氯化氢，光照亦能促进水解而对金属的腐蚀性增强。本品有麻醉作用，主要损害中枢神经和呼吸系统。急性中毒：轻者可有眩晕、头痛、呕吐以及眼和上呼吸道粘膜刺激症状；较重者则出现易激动、步态不稳、共济失调、嗜睡，可引起化学性支气管炎。重者昏迷，可有肺水肿。血中碳氧血红蛋白含量增高。慢性影响：长期接触主要有头痛、乏力、眩晕、食欲减退、动作迟钝、嗜睡等。对皮肤有脱脂作用，引起干燥、脱屑和皲裂等。

异丙醇为无色透明液体，有似乙醇和丙酮混合物的气味。本品具有刺激性接触高浓度蒸汽出现头痛、倦睡、供给失调以及眼、鼻、喉刺激症状。

环己烷为无色液体，有刺激性气味。对眼和上呼吸道有轻度刺激作用。持续吸入可引起头晕、恶心、倦睡和其他一些麻醉症状。

异丁苯无色透明液体。吸入、口服或经皮肤吸收对身体有害。具有刺激性。

1.3 发生泄漏及人员中毒事故原因分析

a因设备失修或腐蚀造成储罐或管路泄漏；

b操作者操作失误造成泄漏；

c 操作者未正确佩戴防护用品或防护用品失效。

2 应急处置基本原则

危险物料泄露事故处置的基本原则是：事故应急救援应在预防为主的前提下，遵循公司指挥领导小组统一领导、部门分工负责，分级管理、区域为主、单位自救和社会救援相结合的原则，优先抢救受伤、中毒人员。

3 组织机构及职责

3.1应急组织体系

为有效实施应急救援，新华制药应急救援工作实行公司统一组织领导，各有关部门（单位）分工负责的原则。

1、成立事故应急救援指挥领导小组（以下简称：领导小组），其成员如下：

组  长：    公司总经理（总指挥）

副组长：    公司分管副总经理（副总指挥）

成  员：    环保管理部经理

安全管理部经理

生产运行部经理

二分厂生产部经理

保卫部经理

机械动力部经理

质量技术保证部经理

公司公司办主任

采购物控部经理

机电公司经理

3.2应急组织结构图：

总经理

分管副总经理

环保管理部经理

生产运行部经理

保卫部部长

机械动力部经理

质量保证部经理

公司办公室主任

采购物控部经理

机电公司经理

安全管理部经理

二分厂生产部经理

3.3 应急组织机构及职责

公司环境应急总指挥由应急指挥领导小组组长担任，副总指挥由副组长担任，组长不在时由副组长担任总指挥。

应急领导小组下设环境应急指挥办公室，一分厂办公室设在生产运行部，生产运行部经理任办公室主任，环保部经理、安全部经理、保卫部部长任办公室副主任；二分厂办公室设在二分厂生产部，二分厂生产部经理任办公室主任，环保部经理、安全部经理、保卫部部长任办公室副主任。办公室在环境应急领导小组的直接领导下，全面负责日常业务、组织协调工作，完成领导小组交办的各项任务。

3.3.1 环境应急救援领导小组的职责：

组织编写、修订公司环境应急制度和应急救援预案；组织公司综合及专项应急预案的演练；决定公司级应急救援预案的启动；发布应急救援的指令、命令、信息；负责应急事件现场指挥；负责应急救援人员、应急救援资源及应急救援队伍的调动；负责将应急事件信息向上级有关部门汇报和向友邻单位通报，必要时向上级部门或有关单位发出救援请求；接受政府的应急救援指令；

3.3.2应急救援领导小组各成员的职责：

总指挥：全面负责指挥协调应急救援工作；批准本预案的启动和终止。

副总指挥：协助总指挥进行应急救援的具体指挥协调工作，总指挥不在时承担起总指挥的职责。

综合协调小组：由安全管理部经理担任组长，安全、环保管理部专业人员担任小组成员。主要职责如下：

（1）负责对员工进行应急知识和基本防护方法的培训，向周边企业、敏感点等提供本单位有关危险化学品特性、救援知识的宣传。

（2）有计划地组织应急救援培训和演习，对应急预案进行及时总结。

（3）向周边单位通报相关情况。

（4）调查分析主要污染物种类、污染程度和范围，对周边生态环境影响。

（5）协助领导小组完成事故应急预案的修改或完善工作；

（6）负责编制环境污染事故报告，并将事故报告向上级部门汇报。

应急抢险小组：应急抢险小组由保卫部经理担任组长，相关相关管理人员做为组员。主要职责职下：

（1）在事故发生后，迅速派出人员进行抢险救灾；负责在专业消防队伍来到之前，协调进行火灾预防和扑救，尽可能减少损失；

（2）在专业消防队伍来到后，按专业消防队伍的指挥员要求，配合进行工程抢险或火灾扑救；

（3）火灾扑救后，尽快组织力量抢修厂内的供电、供水等重要设施，尽快恢复功能。

后勤保障小组：由生产运行部经理和二分厂生产部担任组长，由生产管理部专业人员组成后勤保障小组。主要职责如下：

（1）负责应急设施或装备的购置和妥善存放保管；

（2）在事故发生时及时将有关应急装备、安全防护品、现场应急处置材料等应急物资运送到事故现场；

（3）负责厂区内的治安警戒、治安管理和安全保卫工作，维护厂内交通秩序；

（4）负责厂内车辆及装备的调度。

医疗救助小组：由环保管理部支书担任组长，组织相关人员编成医疗救助小组。主要职责如下：

（1）负责事故现场的伤员转移、救助工作；

（2）协助医疗救护部门将伤员护送到相关单位进行抢救和安置；

（3）发生重大污染事故时，组织厂区人员安全撤离现场；

（4）协助领导小组做好死难者的善后工作。

应急专家组：由环保管理部经理协调市环保局、化工行业协会、项目风险评价单位专家组成突发环境事件应急处置专家组。主要职责如下：

（1）对环境事件的污染危害现状做出评估；

（2）对事件的污染发展趋势作出预测；

（3）对事件应急行动提出建议；

（4）对重大防护措施实施提出科学依据；

（5）对事件的后续处理如环境恢复、生态修复等提出建议；

（6）进行事件中长期环境影响评估。

3.3.3公司各相关管理部室及职责：

安全管理部、环保管理部：参与公司应急制度的制定；协助公司应急救援指挥领导小组做好事故应急事件处置及通报工作；指导抢险及人员救护；负责应急救援器材的日常监管；负责应急事件现场的环境监测；指导应急事件现场洗消工作；参加应急事件调查；对各单位应急预案的编制进行专业指导。

生产运行部、二分厂生产部：（公司应急救援指挥办公室）：负责公司应急救援指挥领导小组的日常工作；负责应急救援物资、应急救援队伍的应急管理和日常监管；负责应急信息的收集、传递、交流，并向公司应急救援指挥领导小组报告；参与公司应急制度的制定并监督执行；负责应急处置时生产系统开、停车的调度；负责协助公司应急救援指挥领导小组调集应急救援物资、车辆和队伍；协同机械动力部协调应急事件区域内能源、动力供应与控制；根据公司应急救援指挥领导小组的指示向有关部门报告；必要时协助政府部门对周围群众进行疏散。

保卫部：协助公司应急救援指挥领导小组进行火灾、化学爆炸等应急事件的应急处置；负责应急事件现场的灭火抢险、保卫警戒、企业内道路管制，以及对受困人员救助等工作；协同应急事件发生单位对现场进行洗消；对各单位应急预案的编制进行专业指导。

机械动力部：协助公司应急救援指挥领导小组对设备、能源动力等应急事件的应急处置；指导生产设施、设备、管路及能源动力系统的抢修及恢复；协同生产运行部协调应急事件区域内的能源动力供应与控制。

质量技术保证部：协助公司应急救援指挥领导小组进行技术、质量等应急事件的应急处置；提供应急事件的相关工艺、技术等技术数据支持。

公司办公室：负责公司应急救援指挥用车配置；负责完善、维护

公司应急救援通信网络系统，保障应急救援通讯和对外信息联络渠道畅通。

采购物控部：负责公司应急救援物资的采购、储备、供应工作；承担应急事件中的运输任务。

机电公司：负责对应急事件的公用设备、管路及能源动力系统进行抢修；协助应急事件发生单位的工程设施设备的抢修、抢险工作。

事故发生单位：立即向应急救援指挥办公室报告应急事件情况；在第一时间内采取必要的措施，尽可能防止应急事件扩大；提出抢险的初步方案，并参加抢险；执行指挥部的应急指令；协同保卫部对现场的有毒有害物质进行洗消。

可能受影响的相关车间：根据指挥部的指令，按各自的应急预案组织好本区域内的生产控制或停车、组织好作业人员的撤离或支援工作。

4 预防与预警

4.1危险源监控

根据公司重大危险源的辨识结果，结合各专业部室的业务范围，按照公司《职业安全卫生危险管理程序》（QG/XH.2.08.018）的规定对重大危险源实施重点监控。

4.2预警行动

发现有下列事故征兆时，现场有关人员必须立即停止作业并撤出危险区域，并立即向单位负责人或直接向公司应急救援指挥办公室汇报。本单位领导立即向公司应急救援指挥办公室汇报，并采取一切必要的措施尽可能防止事故扩大。公司应急救援电话：96094、96095、95094；报警时要简要说明：所在单位或部门、发生的险情、险情的位置、泄漏的物质、事故的大概程度、有无人员中毒等。

（1）现场有毒物质监测仪发生报警

（2）现场的烟感、温感及红外监测消防报警感应器发生报警

（3）现场出现明显异常的气味、声响或震动

事故发生后，事故单位按照公司《事故管理内部标准》（QG/XH.2.08.004C）要求及时上报，做好自救互救工作。

1、一旦发生危险物料泄漏或人员中毒，最先发现者应立即报告本单位领导；

2、事故发生后，当满足公司级应急救援预案启动条件时，立即启动公司级救援预案。

3公司应急救援指挥办公室立即通知应急救援领导小组成员集合，并传达给各专业救援队赶赴事故现场，通知相关车间按照本车间应急预案要求，采取有效的防护措施防止事故危害扩大至本单位，做好紧急疏散的准备。

5 信息报告与处置

事故发生后，事故单位按照公司《事故管理内部标准》（QG/XH.2.08.004C）要求及时上报，做好自救互救工作。

1、一旦发生泄漏、火灾等事故，最先发现者应立即报告本单位领导，本单位领导立即拨打公司应急救援电话报警（96094、96095、96096），并采取一切必要的措施尽可能防止事故扩大；紧急情况下，最先发现者可直接拨打公司应急救援电话（96094、96095、96096）。

2、事故发生后，当满足公司级应急救援预案启动条件时，立即启动公司级救援预案。

3公司应急救援指挥办公室立即通知应急救援领导小组成员集合，并传达给各专业救援队赶赴事故现场，通知相关车间按照本车间应急预案要求，采取有效的防护措施防止事故危害扩大至本单位，做好紧急疏散的准备。

4、报警时要简要说明：所在单位或部门、发生的险情、险情的位置、泄漏或燃烧的物质、事故的大概程度、有无人员伤亡等。

6应急响应

6.1响应分级

根据公司安全管理体系的实际情况及危险源分级管理的规定，公司响应分级分为三级，分别为：

三级响应既班组级预案的启动条件：当岗位发生微小事故，此事故能被班组内正常可利用的资源（组内的安全设施、消防设施等）进行处理并被有效控制，则启动班组级应急预案。

二级响应既车间级预案的启动条件：当岗位发生一般事故，该事故已超出组内可利用资源的控制范围，需要调集车间其他组内的设备、人员进行应急处理，则启动车间级应急预案。该级预案需要成立现场指挥部统一指挥现场的应急救援行动。

一级响应既公司级预案的启动条件：当发生重大事故，该事故已超出车间内可利用资源的控制范围，必须利用公司所有有关部门及一切资源甚至公司外其他单位或政府进行协助进行应急处理，则启动公司级应急预案。

6.2响应程序

接到事故报告后，事故单位立即启动现场处置方案措施，公司立即启动响应级别的应急预案。应急指挥领导小组迅速赶到事故现场，并全面地了解事故情况，迅速判断事故的性质、发生部位、原因、危害及事故蔓延扩大的可能性，对现有人员进行有效的分工，主动进行抢险。指挥部要根据事故情况及蔓延扩大的可能性责成各专业部室对口向上级主管部门及其它相关部门报告事故情况。事故一旦扩大，应立即与上级部门取得联系，和友邻单位（大成农药等企业）通报，必要时请求政府协调应急救援力量。（指令的发布人和接收人都要对发布或接受的各项指令做好记录，并对关键指令重复核对。）

危险区内由保卫部负责治安和交通指挥，在事故现场周围设岗，划分禁区并加强警戒和巡逻检查。若总厂危险区的范围已扩大到东二路或新村路、东一路等交通要道，保卫部要及时上报区、市交通管理部门请求支援，并全力协助对交通进行管制。若一分厂危险区的范围已扩大至化工路、宝山路及周围企业时，要及时请求政府援助。

环保管理部应尽快委派部内检测人员对事故现场和附近区域有毒、有害、易燃、易爆物质以及公司外排水进行检测。为指挥部的决策提供依据。

各单位负责人应按预案规定的职责与分工，展开各自的抢险、救援任务。

指挥部根据事故情况，决定部分或全部人员撤离。部分人员撤离时由应急救援办公室根据指挥部的命令，通知相关人员撤离；遇重大险情，需全部撤离时，由指挥部直接下达命令。

6.3 处置措施

6.3.1 进入泄漏现场进行处理时，应注意安全防护：

⑴ 进入现场救援人员必须配备必要的个人防护器具。

⑵如果泄漏物是易燃易爆的，事故中心区应严禁火种、切断电源、禁止车辆进入、立即在边界设置警戒线。根据事故情况和事故发展，确定事故波及区人员的撤离。

⑶ 如果泄漏物的有毒的，应使用专用防护服、隔绝式空气面具。为了在现场上能正确使用和适应，平时应进行严格的适应性训练。立即在事故中心区边界设置警戒线。根据事故情况和事故发展，确定事故波及区人员的撤离。

⑷ 应急处理时严禁单独行动，要有监护人，必要时用水枪掩护。

6.3.2 泄漏源控制

⑴关闭阀门、停止作业或改变工艺流程、物料走副线、局部停车、打循环、减负荷运行、全面停车等。

⑵堵漏。采用合适的材料和技术手段堵住泄漏处。

6.3.3 泄漏物处理

⑴围堤堵截：筑堤堵截泄漏液体或者引流到安全地点。贮罐区发生液体泄漏时，要及时关闭雨水阀，防止物料沿明沟外流。

⑵稀释与覆盖：向有害物蒸气云喷射施放蒸气或氮气，加速气体向高空扩散。对于可燃物，也可以在现场施放大量蒸气或氮气，破坏燃烧条件。对于液体泄漏，为降低物料向大气中的蒸发速度，可用泡沫或其他覆盖物品覆盖外泄的物料，在其表面形成覆盖层，抑制其蒸发。

⑶废弃：将收集的液体泄漏物排至污油处理池处置。用消防水冲洗剩下的少量物料或用沙土覆盖后清理，冲洗水排至污油处理池处置。

6.3.4 事故应急程序示意图：见综合预案应急程序示意图

6.4应急结束

事故有效控制后，由应急救援总指挥发布应急救援解除的命令，同时组成事故调查小组，对事故进行调查处理。各单位应组织好人员对事故现场进行保护。在事故调查人员勘察完现场后，得到事故调查小组同意后方可清理事故现场，恢复生产。由生产运行部通知本单位相关部门、周边工厂及社区，事故危险已解除。

事故单位写出事故报告，并向事故调查小组移交有关的事故材料。

公司应急救援办公室写出应急就援工作报告，对救援过程进行评估，总结经验，提出改进意见和建议。

7 应急物资与装备保障

7.1应急资料：

公司消防设施配置表由保卫部保存；

工艺流程图由QA保存；

危险化学品安全技术说明书由安全环保部保存；

现场平面图、周围地区图由基建工程部保存；

互救信息由生产运行部提供。

7.2 应急通信系统：

公司生产运行部、总机24小时值班，救援组织机构成员配有手机。

7.3 应急物资：

7.3.1 公司专职消防队抢险器材：

| 序号 | 器材名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泡沫消防车 | 2 | 一分厂、二分厂 |
| 2 | 水罐消防车 | 1 | 二分厂 |
| 3 | 空气呼吸器 | 23 |  |
| 4 | 备用空气瓶 | 25 |  |
| 5 | 移动消防炮 | 2 |  |
| 6 | 重型防化服 | 3 |  |
| 7 | 轻型防化服 | 14 |  |
| 8 | 隔热服 | 8 |  |
| 9 | 缓降器 | 3 |  |
| 10 | 无齿锯 | 2 |  |
| 11 | 液压剪扩钳 | 3 |  |
| 12 | 移动消防水泵 | 2 |  |
| 13 | 担架 | 2 |  |
| 14 | 车载水带 | 55 |  |
| 15 | 消防战斗服等单兵装备 | 22 | 每人一套 |
| 16 | 轻便干粉车 | 1 |  |
| 17 | 对讲机 | 30 |  |

7.3.2 各车间应急物资

7.3.2.1 101车间

| 序号 | 名称 | 数量 | 存放点 | 管理人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气气呼吸器 | 6 | 东冷、西冷、制氢 | 房信栋 |
| 2 | 过滤式防毒面具 | 12 | 东冷、西冷、制氢 | 房信栋 |
| 3 | 安全带 | 4 | 保全 | 房信栋 |
| 4 | 应急药箱 | 2 | 办公室、纯水 | 房信栋 |
| 5 | 潜水泵 | 2 | 保全 | 房信栋 |
| 6 | 室内消防栓 | 8 | 东冷、西冷、制氢 | 房信栋 |
| 7 | 洗眼器 | 3 | 东冷、西冷、纯水 | 房信栋 |
| 8 | 便携式检测仪（氨气） | 1 | 办公室 | 房信栋 |
| 9 | 便携式检测仪（可燃气） | 1 | 办公室 | 房信栋 |
| 10 | 干粉灭火器 | 99 | 各班组 | 房信栋 |
| 11 | CO2灭火器 | 31 | 纯水、配电室 | 房信栋 |
| 12 | 对讲机 | 8 | 办公室、各班组 | 房信栋 |
| 13 | 应急手电 | 17 | 办公室、各班组 | 房信栋 |
| 14 | 防化服 | 2 | 制氢 | 房信栋 |
| 15 | 防酸服 | 4 | 东冷、西冷 | 房信栋 |
| 16 | 防爆手机 | 2 | 办公室 | 房信栋 |

7.3.2.2 102车间

| 序号 | 名称 | 数量 | 存放点 | 管理人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气呼吸器 | 2 | 办公室 | 高 岩 |
| 2 | 洗眼器 | 11 | 各班组 | 高 岩 |
| 3 | 防护服 | 2 | 氯酯组 | 高 岩 |
| 4 | 过滤式防毒面具 | 60 | 各操作室 | 高 岩 |
| 5 | 长管式呼吸器 | 2 | 办公室 | 高 岩 |
| 6 | 灭火器（干粉、CO2） | 187 | 各班组 | 高 岩 |
| 7 | 室内消防栓 | 48 | 各厂房 | 高 岩 |
| 8 | 便携式检测仪（可燃气） | 1 | 办公室 | 高 岩 |
| 9 | 应急药箱 | 4 | 氯酯、办公室、 巴比妥、烷化 | 高 岩 |
| 10 | 对讲机 | 18 | 办公室、各班组 | 高 岩 |
| 11 | 防爆手机 | 6 | 办公室、各班组 | 高 岩 |
| 12 | 应急手电 | 9 | 办公室、各班组 | 高 岩 |
| 13 | 安全带 | 2 | 办公室、各班组 | 高 岩 |
| 14 | 应急砂 | 3处 0.5立方 | 氯酯 | 高 岩 |

7.3.2.3 103车间

| 序号 | 名称 | 数量 | 存放点 | 管理人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气呼吸器 | 2 | 值班室 | 刘明旭 |
| 2 | 压缩气体泡沫灭火装置 | 1 | 罐区 | 刘明旭 |
| 3 | 灭火器（干粉、CO2） | 132 | 各班组 | 刘明旭 |
| 4 | 洗眼器 | 8 | 厂房、罐区 | 刘明旭 |
| 5 | 对讲机 | 20 | 值班室 | 刘明旭 |
| 6 | 灭火弹 | 23 | 钠盐、仓库 | 刘明旭 |
| 7 | 室内消防栓 | 30 | 各厂房 | 刘明旭 |
| 8 | 便携式检测仪（可燃气） | 1 | 办公室 | 刘明旭 |
| 9 | 过滤式防毒面具 | 13 | 值班室、各班组 | 刘明旭 |
| 10 | 应急药箱 | 10 | 各班组、办公室 | 刘明旭 |
| 11 | 防爆手机 | 6 | 各班组、办公室 | 刘明旭 |
| 12 | 应急手电 | 8 | 各班组、办公室 | 刘明旭 |
| 13 | 应急砂 | 2处 1立方 | 罐区 | 刘明旭 |
| 14 | 长管呼吸器 | 2 | 保全 | 刘明旭 |
| 15 | 安全带 | 16条 | 各班组 | 刘明旭 |
| 16 | 防化服 | 2 | 值班室 | 刘明旭 |
| 17 | 防酸服 | 2 | 值班室 | 刘明旭 |

7.3.2.4 104车间

| 序号 | 名称 | 数量 | 存放点 | 管理人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气呼吸器 | 2 | 脱甲基 | 刘凯 |
| 2 | 防化服 | 2 | 脱甲基 | 刘凯 |
| 3 | 灭火器（干粉、CO2） | 321 | 各班组 | 刘凯 |
| 4 | 洗眼器 | 12 | 各班组 | 刘凯 |
| 5 | 对讲机 | 21 | 各班组 | 刘凯 |
| 6 | 室内消防栓 | 74 | 各厂房 | 刘凯 |
| 7 | 应急药箱 | 4 | 各厂房 | 刘凯 |
| 8 | 便携式检测仪（可燃气） | 1 | 办公室 | 刘凯 |
| 9 | 过滤式防毒面具 | 37 | 各班组 | 刘凯 |
| 10 | 长管式呼吸器 | 2 | 保全 | 刘凯 |
| 11 | 手持式氢气检测仪 | 1 | 氢化 | 刘凯 |
| 12 | 应急手电 | 11 | 办公室、各班组 | 刘凯 |
| 13 | 防爆手机 | 5 | 办公室、班组 | 刘凯 |
| 14 | 安全带 | 15 | 各班组 | 刘凯 |
| 15 | 应急喷淋设施 | 1 | 脱甲基 | 刘凯 |
| 16 | 送风机 | 1 | 脱甲基 | 刘凯 |

7.3.2.5 105车间

| 序号 | 名称 | 数量 | 存放点 | 管理人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气呼吸器 | 2 | 合成厂房 | 袁中锋 |
| 2 | 灭火器（干粉、CO2） | 171 | 各班组 | 袁中锋 |
| 3 | 应急药箱 | 14 | 各班组 | 袁中锋 |
| 4 | 洗眼器 | 14 | 各班组 | 袁中锋 |
| 5 | 室内消防栓 | 69 | 各厂房 | 袁中锋 |
| 6 | 硫酸二甲酯便携式检测仪 | 1 | 办公室 | 袁中锋 |
| 7 | 便携式检测仪（可燃气） | 1 | 办公室 | 袁中锋 |
| 8 | 吸附棉 | 2 | 甲化 | 袁中锋 |
| 9 | 过滤式防毒面具 | 18 | 制氢 | 袁中锋 |
| 10 | 移动照明灯 | 13 | 各班组 | 袁中锋 |
| 11 | 对讲机 | 27 | 办公室、各班组 | 袁中锋 |
| 12 | 防爆手机 | 3 | 办公室 | 袁中锋 |
| 13 | 安全带 | 10 | 办公室、各班组 | 袁中锋 |
| 14 | 送风机 | 3 | 保全 | 袁中锋 |
| 15 | 应急砂 | 2处 6立 | 罐区、甲化 | 袁中锋 |
| 16 | 潜水泵 | 4 | 保全 | 袁中锋 |

7.3.2.6 采购物控部

| 序号 | 名称 | 数量 | 存放点 | 管理人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气呼吸器 | 2 | 仓三 | 张捷 |
| 2 | 防化服 | 2 | 仓三 | 张捷 |
| 3 | 过滤式防毒面具 | 10 | 仓三 | 张捷 |
| 4 | 便携式检测仪（可燃气） | 1 | 办公室 | 张捷 |
| 5 | 吸收棉 | 3 | 仓二、仓三 | 张捷 |
| 6 | 洗眼器 | 5 | 仓二、仓三 | 张捷 |
| 7 | 防冻手套 | 2 | 仓三组 | 张捷 |
| 8 | 固定式泡沫消防炮装置 | 1 | 仓三组 | 张捷 |
| 9 | 自吸泵 | 1 | 仓三组 | 张捷 |
| 10 | 应急药箱 | 1 | 仓三组 | 张捷 |
| 11 | 压缩气体泡沫灭火装置 | 1 | 罐区 | 张捷 |
| 12 | 便携式检测仪（氨气） | 1 | 办公室 |  |
| 13 | 应急砂 | 2立 | 仓三组（4处） | 张捷 |
| 14 | 对讲机 | 3 | 仓三组 | 张捷 |
| 15 | 应急手电 | 2 | 仓三组 | 张捷 |
| 16 | 送风机 | 1 | 仓三组 | 张捷 |
| 17 | 安全带 | 6 | 仓三组 | 张捷 |
| 18 | 应急喷淋装置 | 1 | 仓三组 | 张捷 |

7.3.2.6 环保管理部

| 序号 | 名称 | 数量 | 存放点 | 管理人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气呼吸器 | 4 | 一分厂、二分厂 | 梁冰 |
| 2 | 灭火器（干粉、CO2） | 61 | 一分厂、二分厂 | 梁冰 |
| 3 | 应急药箱 | 2 | 一分厂、二分厂 | 梁冰 |
| 4 | 洗眼器 | 3 | 各班组 | 梁冰 |
| 5 | 室外消防栓 | 6 | 各厂房 | 梁冰 |
| 6 | 吸附毛毡 | 10 | 一分厂、二分厂 | 梁冰 |
| 7 | 便携式检测仪（可燃气） | 1 | 一分厂 | 梁冰 |
| 8 | 轴流通风机 | 3 | 一分厂、二分厂 | 梁冰 |
| 9 | 过滤式防毒面具 | 11 | 一分厂、二分厂 | 梁冰 |
| 10 | 应急手电 | 3 | 一分厂、二分厂 | 梁冰 |
| 11 | 防爆对讲手机 | 2 | 一分厂、二分厂 | 梁冰 |
| 12 | 红外测温仪 | 2 | 一分厂、二分厂 | 梁冰 |
| 13 | 安全带 | 4 | 保全 | 梁冰 |
| 14 | 长管式呼吸器 | 4 | 保全 | 梁冰 |
| 15 | 移动手机 | 2 | 一分厂、二分厂 | 梁冰 |
| 16 | 应急砂 | 2立方 | 一分厂、二分厂 | 梁冰 |
| 17 | 下水衣 | 2 | 一分厂 | 梁冰 |
| 18 | 防护服 | 4 | 一分厂、二分厂 | 梁冰 |

7.3.2.7 机电公司

| 序号 | 名称 | 数量 | 存放点 | 管理人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干粉灭火器 | 28 | 各班组 | 马卫华 |
| 2 | CO2灭火器 | 7 | 各班组 | 马卫华 |
| 3 | 长管式呼吸器 | 2 | 仓库 | 马卫华 |
| 4 | 应急药箱 | 2 | 办公室 | 马卫华 |
| 5 | 吊车 | 1 | 厂区 | 马卫华 |
| 6 | 空呼吸器备用瓶 | 6 | 办公室 | 马卫华 |
| 7 | 堵漏机 | 1 | 仓库 | 马卫华 |
| 8 | 便携式检测仪（可燃气） | 1 | 办公室 | 马卫华 |
| 9 | 切割工具 | 2 | 厂区 | 马卫华 |
| 10 | 安全带 | 10 | 仓库 | 马卫华 |
| 11 | 送风机 | 1 | 厂区 | 马卫华 |
| 12 | 叉车 | 1 | 厂区 | 马卫华 |
| 13 | 登高梯 | 1 | 仓库 | 马卫华 |

7.3.2.8 安全管理部

| 序号 | 名称 | 数量 | 存放点 | 管理人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式检测仪（可燃气） | 1 | 办公室 | 李俊才 |
| 2 | 硫酸二甲酯检测仪 | 1 | 办公室 | 李俊才 |
| 3 | 氨气检测仪 | 1 | 办公室 | 李俊才 |
| 4 | 丙烯腈检测仪 | 1 | 办公室 | 李俊才 |
| 5 | 氢气检测仪 | 1 | 办公室 | 李俊才 |
| 6 | 硫化氢检测仪 | 1 | 办公室 | 李俊才 |
| 7 | 医用供氧器 | 1 | 办公室 | 李俊才 |
| 8 | 应急药箱 | 1 | 办公室 | 李俊才 |
| 9 | 简易防护服 | 4 | 办公室 | 张荣利 |
| 10 | 测温仪 | 1 | 办公室 | 张荣利 |

7.3.2.9 201车间

| 序号 | 名称 | 存放点 | 数量 | 管理人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防护服 | 动力一、制氢站各2 | 4 | 袁辉富 |
| 2 | 防毒面具 | 动力一、动力二、动力三、制氢站 | 12 | 袁辉富 |
| 3 | 洗眼器 | 焚烧炉、动力一、动力三 | 3 | 袁辉富 |
| 4 | 空气呼吸器 | 动力一 | 2 | 袁辉富 |
| 5 | 应急手电筒 | 各班组 | 7 | 袁辉富 |
| 6 | 便携式可燃气体探测器 | 办公室 | 1 | 袁辉富 |
| 7 | 便携式氨气探测器 | 办公室 | 1 | 袁辉富 |
| 8 | 对讲机 | 焚烧炉、办公室 | 4 | 袁辉富 |
| 9 | 应急药箱 | 各班组 | 8 | 袁辉富 |
| 10 | 消防栓（枪、带） | 各班组 | 20 | 袁辉富 |
| 11 | 推车灭火器 | 焚烧炉 | 2 | 袁辉富 |
| 12 | 灭火器（干粉、CO2） | 各班组 | 129 | 袁辉富 |
| 13 | 通风机 | 保全 | 1 | 袁辉富 |
| 14 | 防爆手机 | 焚烧炉、办公室 | 2 | 袁辉富 |
| 15 | 潜水泵 | 保全 | 2 | 袁辉富 |
| 16 | 测温仪 | 电工 | 2 | 袁辉富 |
| 17 | 静电检测仪 | 制氢 | 2 | 袁辉富 |
| 18 | 安全带 | 各班组 | 7 | 袁辉富 |

7.3.2.10 204车间

| 序号 | 名称 | 数量 | 存放点 | 管理人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急药箱 | 7 | 各班组 | 韩充 |
| 2 | 防毒面具 | 6 | 办公室、甲化、产业化中心 | 韩充 |
| 3 | 空气呼吸器 | 2 | 办公室 | 韩充 |
| 4 | 抢险服 | 2 | 办公室 | 韩充 |
| 5 | 安全带 | 8 | 保全 | 韩充 |
| 6 | 便携式可燃气体探测器 | 1 | 办公室 | 韩充 |
| 7 | 灭火器（干粉、CO2） | 282 | 各班组 | 韩充 |
| 8 | 消防栓（枪、带） | 75 | 各班组 | 韩充 |
| 9 | 洗眼器 | 11 | 各班组 | 韩充 |
| 10 | 防爆手机 | 3 | 办公室、异丙、产业化中心 | 韩充 |
| 11 | 对讲机 | 10 | 办公室、各班组 | 韩充 |
| 12 | 应急砂 | 2 | 异丙7袋、产业化中心3桶 | 韩充 |
| 13 | 通风机 | 2 | 保全 | 韩充 |
| 14 | 吸收棉 | 1 | 产业化中心 | 韩充 |
| 15 | 测温仪 | 1 | 办公室 | 韩充 |
| 16 | 应急手电 | 9 | 办公室、各班组 | 韩充 |

7.3.2.11 205车间

| 序号 | 名称 | 存放点 | 数量 | 管理人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防护服 | 值班室 | 2 | 孙光武 |
| 2 | 防毒面具 | 各班组、值班室 | 30 | 孙光武 |
| 3 | 洗眼器 | 各班组 | 50 | 孙光武 |
| 4 | 空气呼吸器 | 值班室 | 2 | 孙光武 |
| 5 | 应急手电筒 | 205车间 | 20 | 孙光武 |
| 6 | 便携式可燃气体探测器 | 办公室 | 3 | 孙光武 |
| 7 | 便携式硫酸二甲酯气体探测器 | 办公室 | 1 | 孙光武 |
| 8 | 安全带 | 保全 | 8 | 孙光武 |
| 9 | 消防栓（枪、带） | 各岗位 | 182 | 孙光武 |
| 10 | 灭火器（干粉、CO2） | 各岗位 | 516 | 孙光武 |
| 11 | 二氧化碳灭火器 | 配电室 | 4 | 孙光武 |
| 12 | 应急药箱 | 办公室、各班组 | 20 | 孙光武 |
| 13 | 对讲机 | 办公室、各班组 | 35 | 孙光武 |
| 14 | 防爆手机 | 办公室、各班组 | 14 | 孙光武 |
| 15 | 送风机 | 保全 | 4 | 孙光武 |
| 16 | 长管呼吸器 | 保全 | 2 | 孙光武 |
| 17 | 潜水泵 | 保全 | 1 | 孙光武 |
| 18 | 软梯 | 保全 | 1 | 孙光武 |
| 19 | 应急砂 | FAA东侧 | 4袋 | 孙光武 |
| 20 | 担架 | 办公室 | 1 | 孙光武 |
| 21 | 两节拉梯 | 保全 | 2 | 孙光武 |
| 22 | 红外测温仪 | 电工 | 1 | 孙光武 |
| 23 | 吸收棉 | 仓库 | 1 | 孙光武 |
| 24 | 静电检测仪 | 办公室 | 1 | 孙光武 |

7.3.2.12 207车间

| 序号 | 名称 | 存放点 | 数量 | 管理人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学防护服 | 罐区 | 2 | 叶涛 |
| 2 | 防毒面具 | 办公室、各班组 | 41 | 叶涛 |
| 3 | 洗眼器 | 罐区、各班组 | 17 | 叶涛 |
| 4 | 空气呼吸器 | 罐区 | 2 | 叶涛 |
| 5 | 应急手电筒 | 办公室、各班组 | 5 | 叶涛 |
| 6 | 便携式可燃气体探测器 | 办公室 | 1 | 叶涛 |
| 7 | 灭火器（干粉、CO2） | 各班组 | 146 | 叶涛 |
| 8 | 消火栓（枪、带） | 各班组 | 71 | 叶涛 |
| 9 | 应急药箱 | 办公室、值班室 | 2 | 叶涛 |
| 10 | 防爆手机 | 办公室、各班组 | 6 | 叶涛 |
| 11 | 压缩气体泡沫灭火装置 | 罐区 | 1 | 叶涛 |
| 12 | 防护服（清淤） | 办公室 | 2 | 叶涛 |
| 13 | 防酸服 | 办公室、各班组 | 9 | 叶涛 |
| 14 | 应急砂 | 罐区、水杨酸、阿斯匹林 | 9桶 | 叶涛 |
| 15 | 安全带 | 保全 | 16 | 叶涛 |
| 16 | 通风机 | 保全 | 1 | 叶涛 |
| 17 | 软梯 | 保全、醋化 | 2 | 叶涛 |
| 18 | 长管呼吸器 | 办公室 | 1 | 叶涛 |
| 19 | 隔膜泵 | 仓库 | 1 | 叶涛 |

7.3.2.13 二分厂生产部

| 序号 | 名称 | 存放点 | 数量 | 管理人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学防护服 | 北罐区 | 2 | 王学民 |
| 2 | 防毒面具 | 北罐区 | 4 | 王学民 |
| 3 | 洗眼器 | 北罐区 | 3 | 王学民 |
| 4 | 应急手电筒 | 北罐区操作间 | 2 | 王学民 |
| 5 | 空气呼吸器 | 北罐区操作间 | 2 | 王学民 |
| 6 | 室外消防栓 | 北罐区 | 3 | 王学民 |
| 7 | 推车灭火器 | 北罐区、南罐区 | 9 | 王学民 |
| 8 | 灭火器（干粉、CO2） | 北罐区、仓库 | 156 | 王学民 |
| 9 | 应急药箱 | 仓储办 | 1 | 王学民 |
| 10 | 防爆对讲机 | 北罐区 | 10 | 王学民 |
| 11 | 防爆手机 | 北罐区 | 6 | 王学民 |
| 12 | 便携式氨气探测器 | 办公室 | 1 | 王学民 |
| 13 | 便携式可燃气体探测器 | 办公室 | 1 | 王学民 |
| 14 | 压缩气体泡沫灭火装置 | 北罐区 | 1 | 王学民 |
| 15 | 应急砂 | 北罐区 | 2立 | 王学民 |
| 16 | 吸收棉 | 北罐区、化工库 | 2桶 | 王学民 |
| 17 | 测温仪 | 仓储办 | 1 | 王学民 |
| 18 | 热成像仪 | 办公室 | 1 | 王学民 |
| 19 | 氨气喷淋吸收装置 | 北罐区 | 1 | 王学民 |

7.3.2.14 202车间

| 序号 | 名称 | 存放点 | 数量 | 管理人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急药箱 | 办公室 | 1 | 舒莹 |
| 2 | 消防栓（箱、枪、 带、扳手） | 各班组 | 27 | 舒莹 |
| 3 | 二氧化碳灭火器 | 各班组 | 23 | 舒莹 |
| 4 | 干粉灭火器 | 各班组 | 94 | 舒莹 |
| 5 | 对讲机 | 办公室 | 3 | 舒莹 |
| 6 | 安全带 | 物控组 | 2 | 舒莹 |
| 7 | 应急手电 | 办公室、供热 | 2 | 舒莹 |
| 8 | 便携式检测仪（可燃） | 供热组 | 1 | 舒莹 |
| 9 | 应急砂 | 厂房东南、昌国 | 1.5立 | 舒莹 |
| 10 | 登高梯 | 动力、保全 | 3 | 舒莹 |

7.3.2.15 203车间

| 序号 | 名称 | 存放点 | 数量 | 管理人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防酸服 | 动力、办公室 | 4 | 张春梅 |
| 2 | 防毒面具 | 各班组 | 17 | 张春梅 |
| 3 | 洗眼器 | RSA、新工艺、发酵、提取、动力 | 5 | 张春梅 |
| 4 | 空气呼吸器 | 办公室 | 2 | 张春梅 |
| 5 | 应急手电 | 各班组 | 6 | 张春梅 |
| 6 | 便携式可燃气体监测仪 | 办公室 | 1 | 张春梅 |
| 7 | 应急药箱 | 办公室、动力 | 2 | 张春梅 |
| 8 | 消防栓（箱、枪、带、扳手） | 各班组 | 24 | 张春梅 |
| 9 | 干粉灭火器 | 各班组 | 97 | 张春梅 |
| 10 | 二氧化碳灭火器 | 变电站、焚烧炉 | 11 | 张春梅 |
| 11 | 防爆手机 | 办公室、提取 | 2 | 张春梅 |
| 12 | 对讲机 | 办公室 | 1 | 张春梅 |
| 13 | 应急砂 | 发酵 | 2立方 | 张春梅 |
| 14 | 送风机 | 保全 | 1 | 张春梅 |
| 15 | 潜水泵 | 动力 | 1 | 张春梅 |
| 16 | 安全带 | 保全 | 4 | 张春梅 |

7.3.2.16 206车间

| 序号 | 名称 | 存放点 | 数量 | 管理人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洗眼器 | 仓库 | 1 | 张旻 |
| 2 | 便携式可燃气体探测器 | 办公室 | 1 | 张旻 |
| 3 | 应急药箱 | 值班室 | 1 | 张旻 |
| 4 | 消防栓（箱、枪、带、扳手） | 各班组 | 30 | 张旻 |
| 5 | 手提灭火器 | 各班组 | 84 | 张旻 |
| 6 | 对讲机 | 值班室 | 2 | 张旻 |
| 7 | 安全绳 | 保全、办公室 | 2 | 张旻 |
| 8 | 应急手电 | 保全、办公室 | 2 | 张旻 |
| 9 | 应急砂 | 厂房西南 | 7袋 | 张旻 |
| 10 | 登高梯 | 保全 | 1 | 张旻 |

7.3.2.17 301车间

| 序号 | 名称 | 存放点 | 数量 | 管理人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 应急药箱 | 值班室 | 1 | 谭明福 |
| 02 | 消防水带水枪 | 车间内 | 64 | 谭明福 |
| 03 | 室内消火栓 | 车间内 | 64 | 谭明福 |
| 04 | 干粉灭火器 | 车间内 | 147 | 谭明福 |
| 05 | 二氧化碳灭火器 | 车间内 | 10 | 谭明福 |
| 06 | 砂土桶 | 动力废油间 | 1 | 谭明福 |
| 07 | 安全带 | 保全 | 1 | 谭明福 |
| 08 | 对讲机 | 办公室 | 3 | 谭明福 |
| 09 | 过滤式防毒口罩 | 物控分析 | 3 | 谭明福 |

7.6外部救援单位联系电话

本地应急救援报警电话：119、110

大成农药调度处值班电话：2113441、2118482

东大化工调度电话：2060219、2062512

金城柯瑞调度电话：2072876

高新区交警大队电话：2139351

市政府办公厅值班电话：3183406、3182887

市安监局应急办电话：12350、2306055

市公安局指挥中心电话：2189416

市环保局电话：3183283

市质监局电话：2315959（昼）、2302923（夜）

淄博热电公司值班电话：2160189

事故应急救援咨询电话：国家化学品登记中心电话：0532-3889090

山东省化学品登记注册办公室：0531-2600646

公司消防队电话：总厂119（内线）；2196119（外线）

淄博市应急救援电话：119；

淄博市医疗急救中心电话：120

淄博市政府办公厅值班电话：3183406、3182887；

淄博市安监局应急办电话：2306055；

淄博市公安局指挥中心电话：2189416；

淄博热电公司值班电话：2160189

市环保局电话：3183283；

市质监局电话：2315959（昼）、2302923（夜）。

第四部分 危险废物专项应急预案

1  危险废物事故源和应急措施

依据《国家危险废物名录》（2016版），结合行业特点和我公司实际，共识别危险废物10类10种。

### 1.1  蒸馏及反应残余物（废胶体）

氨基比林和安乃近产品分别产生，每年的产生量约1600吨。属于化学药品原料药生产过程中的蒸馏及反应残余物，废物代码271-001-02。

胶体状有机聚合物，流动性差，性质稳定，难燃，无腐蚀性，可能存在浸出毒性。

采用220公斤密封铁桶包装，盛放于危险废物的专用暂存场所，定期依法处置。应急时，侧重于防止泄露。

### 1.2  废活性炭

各化学原料药生产车间精制岗位产生，每年的产生量约800吨。属于化学药品原料药生产过程中的脱色过滤物，废物代码271-003-02。

粉末状（一般为40目——80目），含水量一般30——60%，化学原料药小于0.5%，乙醇小于5%，（醋酸小于1%），性质稳定，难燃，无腐蚀性，可能存在浸出毒性。

采用300公斤密封编织袋或者40 公斤密封编织袋包装，盛放于危险废物的专用暂存场所，定期依法处置。应急时，侧重于防止雨淋和泄露。

1.3 焚烧处置残渣

201车间焚烧炉岗位产生，每年的产生量约2吨，属于险废物焚烧、热解等处置过程产生的底渣、飞灰和废水处理污泥（医疗废物焚烧处置产生的底渣除外），废物代码772-003-18。

粉末状或块状，性质稳定，难燃，无腐蚀性，可能存在浸出毒性。

采用300公斤密封编织袋或者40 公斤密封编织袋包装，盛放于危险废物的专用暂存场所，定期依法处置。应急时，侧重于防止雨淋和泄露。

### 1.4 废镍

激素、异丙安替比林、安乃近、左旋多巴、咖啡因产品生产过程中产生，每年的产生量约1吨，属于化学药品原料药生产过程中废弃的催化剂，废物代码271-004-02。

浅灰色粉末，自燃，可能存在浸出毒性。

采用220公斤密封铁桶（水封）包装，勿与易燃，易爆，酸性化学品混储。盛放于危险废物的专用暂存场所，定期依法处置。应急时，侧重于防止泄露。

### 1.5  报废化学原料药

各化学原料药生产车间精制岗位可能产生，属于化学药品原料药生产过程中的报废药品，在市场经济条件下，按照订单组织生产，因此产生量几乎为零，废物代码271-005-02。

化学特性与原料药种类密切相关，可能存在浸出毒性。

采用50 公斤密封木桶包装，盛放于危险废物的专用暂存场所，定期依法处置。应急时，侧重于防止雨淋和泄露。

### 1.6  报废制剂药品

主要是固体制剂生产过程中产生的扫地品、除尘器捕集的粉尘以及销售部门报废的过期药品，每年的产生量约1吨，属于化学药品制剂生产过程中的报废药品及过期原料，废物代码272-005-02。

化学特性与报废药物种类密切相关，可能存在浸出毒性。

采用50 公斤密封木桶包装，盛放于危险废物的专用暂存场所，定期依法处置。应急时，侧重于防止雨淋和泄露。

### 1.7  废矿物油

主要用于机械润滑，各生产车间都有产生，每年的产生量约1吨，属于其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油，废物代码900-249-08。

化学特性与报废矿物油种类、用途密切相关，可能存在浸出毒性、易燃性。

采用220 公斤密封铁桶包装，盛放于危险废物的专用暂存场所，定期依法处置。应急时，侧重于防止燃烧和泄露。

### 1.8 废母液

产生于各原料药生产车间离心岗位，每年的产生量约20万吨，属于化学合成原料药生产过程中产生的废母液及反应基废物，废物代码是271-002-02。

化学特性与原料药种类密切相关，可能存在浸出毒性。

暂存于各车间生产废水池，由管路输送至园区污水处理厂进行处理，应急时，侧重于泄露。

### 1.9 危险废物废弃包装物

主要产生于各原料药生产车间离心岗位，每年的产生量约为0.2吨，属于含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质，废物代码是900-041-49。

化学特性与原料药种类密切相关，可能存在浸出毒性和感染性。

盛放于危险废物的专用暂存场所，定期依法处置。应急时，侧重于防止燃烧。

### 1.10 废弃危险化学品

主要产生于QC、研究院和各生产车间分析组，每年的产生量约为0.1吨，属于未经使用而被所有人抛弃或者放弃的；淘汰、伪劣、过期、失效的；有关部门依法收缴以及接收的公众上 交的危险化学品，废物代码是900-999-49.

化学特性与危险化学品种类密切相关，可能存在浸出毒性。

盛放于危险废物的专用暂存场所，定期依法处置。应急时，侧重于泄漏。

## 2  危险废物的暂存场所

生产车间和公司分别按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）的要求，建设了符合要求的危险废物暂存场所，设置了足够容量的事故围堰，采取了防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，充分考虑了危险废物的应急处置。

## 3、组织机构和职责

## 3.1组织机构

根据需要，成立应急救援指挥领导小组（以下简称领导小组），负责指导、协调突发性污染环境事故的应对工作。其成员及职务如下：

组  长：     公司总经理

副组长：     生产副总经理

成  员：     环保管理部经理

安全管理部经理

生产运行部经理

二分厂生产部经理

保卫部经理

机械动力部经理

质量保证部经理

公司办公室主任

## 3.2职责

⑴负责现场指挥。

⑵负责本预案的审定以确保事故应急预案的有效性。

⑶总指挥由领导小组组长担任，其不在时由副组长担任，职责为全面负责指挥协调应急抢险工作。批准本预案的启动和终止。

⑷环保管理部经理负责协助总指挥完成指挥协调工作。

⑸保卫部经理负责火灾事故的指挥。

⑹总指挥办公室设在生产运行部。

⑺专业部门职责：

环保管理部：负责本预案的制定，负责指导减少污染或排除污染，指导事故现场处理工作；指导环境应急工作的评价，进行事件的中长期环境影响评估。

安全管理部：负责组织危险废物污染事故的调查；

生产运行部：负责调集物资、车辆，协调解决应急问题，安排开工、停工及事故后的生产恢复，必要时通知疏散周围单位人员。

保卫部：负责事故现场保卫、抢险、救援，负责火灾事故爆炸事故的调查。

机动工程部：负责指导事故机械、设备、动力系统的抢修及恢复，负责设备事故的调查。

质量保障部：参与应急工作，协助提供技术数据。

公司办公室：负责指挥用车，保障应急响应的通讯畅通，受伤、中毒人员生活必需品的供应，负责对外联络、接待工作。

领导小组根据危险废物污染环境事故的情况通知有关部门及其应急机构、救援队伍和事故所在地人民政府应急救援指挥机构。

在必要条件下，公司领导小组应在上级救援指挥部统一指挥下，按照各自的预案和处置规程，相互协同，密切配合，共同实施环境应急和紧急处置行动，全力控制事件态势，严防二次污染和次生、衍生事件发生。

## 3.3指挥协调主要内容

应急救援指挥领导小组协调的主要内容包括：

（1）提出现场应急行动原则要求；

（2）派出有关专家和人员参与现场应急救援指挥部的应急指挥工作；

（3）协调各级、各专业应急力量实施应急支援行动；

（4）协调受威胁的周边地区危险源的监控工作；

（5）协调建立现场警戒区和交通管制区域，确定重点防护区域；

（6）根据现场监测结果，确定被转移、疏散群众返回时间；

（7）及时向当地政府和上级主管部门报告应急行动的进展情况。

## 4、预防与预警

## 4.1　预防工作

对公司在危险废物的产生、贮存、运输、处置等环节进行调查，掌握潜在事故源环境优先污染物的产生、种类及分布情况。针对污染物的特点提出相应的应急措施。

建立优先污染物的快速监测方法，购置优先污染物的快速监测设备， 建立优先污染物的处置技术。

## 4.2　预警及措施

当公司危险废物的任何一个或多个点源发生泄露、火灾、爆炸等事故，视为出现预警信号，发现人立即向分管领导报告，分管领导应立即逐级上报。

安全环保部发现危险废物污染环境事故后，立即组织现场调查，并向公司生产副总经理汇报，同时向应急救援指挥领导小组的相关组成部门通报。

安全环保部收集到的信息证明突发性污染环境事故即将发生或者发生的可能性增大时，公司生产副总经理决定是否成立应急救援指挥领导小组，批准本预案的启动。

根据事态的发展情况和采取措施的效果，公司生产副总经理决定是否向向上级相关专业主管部门报告。

在紧急情况下，可以越级上报。

进入预警状态后，应当采取的措施：

（1）立即启动相关应急预案。

（2）发布预警信息。

（3）转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置。

（4）指令各环境应急救援队伍进入应急状态，公司环境监测单位立即开展应急监测，随时掌握并报告事态进展情况。

（5）针对突发事故可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动。

（6）调集环境应急所需物资和设备，确保应急保障工作。

按照危险废物应急事故严重性、紧急程度和可能波及的范围，对危险废物污染环境事故的预警进行分级。根据事态的发展情况和采取措施的效果，预警可以升级、降级或解除。

## 5　信息报告与处置

危险废物污染环境事故的报告分为初报、续报和处理结果报告三类。初报从发现事件后立即上报；续报在查清有关基本情况后随时上报；处理结果报告在事件处理完毕后立即上报。

初报可用电话直接报告，主要内容包括：环境事故的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、人员受害情况、事件潜在的危害程度、转化方式趋向等初步情况。

续报可通过网络或书面报告，在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。

处理结果报告采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容等情况。

## 6、应急响应

## 6.1  启动车间预案

如果事故发生前能够及时发现事故苗头，应启动车间预案，采取措施尽可能控制事故的发生。

岗位人员应正确判断其危险性，采取必要的应急措施，并及时上报车间。班组现场人员应根据现场物料数量情况，果断做出决定，在保障安全的情况下，可采取消除火源、围堤堵漏等措施。

## 6.2  启动公司预案

如果确定事态已无法控制，现场人员要镇静果断，初步判断事故性质，发生原因，危害性及事故蔓延扩大的可能性，及时报警。白班发生事故，现场人员应直接上报车间。夜间发生事故，要立即报告车间值班员和生产运行部。

公司预案启动后，现场处理总指挥要全面了解情况，正确判断形势。对现场人员进行分工，组织个人防护、救护和疏散，采取主动措施，组织抢险。

泄露、起火、爆炸等事故发生后，事故处理小组人员要根据事故点风向、存量判断危险区域。组织人员疏散至危险区域以外的安全地带。疏散时要注意防护用品配备，疏散时注意清点人数各组由组长负责晚夜间由带班长负责，发现缺人或有人被困，在保证安全的情况下，立即组织寻找救护。救护人员要求至少两人一组佩带氧气呼吸器及备用防护用品，逐楼寻找。如有人受伤要立即将伤员移至安全地带紧急救护。并送医院治疗。

6.2.1火灾应急处置

如果发生火灾岗位人员应立即向消防队报警，并立即组织消防队灭火。灭火时消防队员应在隐蔽处并注意自身防毒，必要时佩带防毒面具进入火场，禁止佩带氧气呼吸器。

6.2.2泄漏应急处置

泄漏污染区人员迅速撤离至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排水沟等限制性空间。

小量泄漏：立即收集起来，装袋储存。

大量泄漏：关闭构筑围堤或挖坑收容。用水覆盖，降低粉尘灾害。

6.2.3后续措施

泄露、起火、爆炸等事故后，及时与相关班组岗位联系，相关班组要立即停止动火作业或易燃物料转移工作，做好灭火准备。处理小组及时下达周围区域严禁火种指令，防止引燃下水道系统并用大量水冲下水道。

## 6.3　应急监测

环保管理部环境监测站第一时间对危险废物污染环境事故进行环境应急监测，掌握第一手监测资料。必要时，邀请地方环境监测机构进行应急监测工作。

根据监测结果，综合分析突发性污染环境事故污染变化趋势，并通过专家咨询和讨论的方式，预测并报告危险废物污染环境事故的发展情况和污染物的变化情况，作为危险废物污染环境事故应急决策的依据。

## 6.4　信息发布

危险废物污染环境事故发生后，要及时发布准确、权威的信息，正确引导舆论。

## 6.5　安全防护

6.5.1　应急人员的安全防护

现场处置人员应根据环境事故的特点，配备相应的专业防护装备，采取安全防护措施，严格执行应急人员出入现场程序。

6.5.2　周围群众的安全防护

现场应急救援指挥部负责组织群众的安全防护工作，主要工作内容如下：

（1）根据突发性污染环境事故的性质、特点，告知群众应采取的安全防护措施；

（2）根据事发时当地的气象、地理环境、人员密集度等，确定群众疏散的方式，指定有关部门组织群众安全疏散撤离；

（3）在事发地安全边界以外，设立紧急避难场所。

## 6.6　应急终止

6.6.1　应急终止的条件

符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：

（1）事件现场得到控制，事件条件已经消除；

（2）污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；

（3）事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；

（4）事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

（5）采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

6.6.2　应急终止的程序

（1）现场救援指挥领导小组确认终止时机，或事件责任单位提出，经现场救援指挥部批准；

（2）现场救援指挥领导小组向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令；

（3）应急状态终止后，应根据有关指示和实际情况，继续进行环境监测和评价工作。

6.6.3　应急终止后的行动

⑴ 危险废物污染环境事故应急处理工作结束后，应组织相关部门认真总结、分析、吸取事故教训，及时进行整。；

⑵ 组织各专业组对应急计划和实施程序的有效性、应急装备的可行性、应急人员的素质和反应速度等作出评价，并提出对应急预案的修改意见。

⑶ 参加应急行动的部门负责组织、指导环境应急队伍维护、保养应急仪器设备，使之始终保持良好的技术状态。

## 7　应急保障

## 7.1　通信保障

我公司实行电话报警方式，应急救援报警电话：

生产运行部值班电话：（24小时有效）96094、96095、96906；

安全环保部电话；96101、96106、96103、96104、96107；

消防队电话：119；

市消防支队：0-119；

医院急救中心电话：120；

新华医院急诊科：96858。

外部救援单位联系电话：

大成农药调度处值班电话：2111999-6682、2113441

东大化工调度电话：2060219

东风化工总机：2181001转调度

淄博市政府办公厅值班电话：3182887

淄博市环保局危险废物管理办公电话：3185203

淄博市张店区危险废物管理办公电话：2830848

## 7.2　技术保障

7.2.1、监测

现场有毒、易燃、易爆气体的检测由公司安全环保部监测站检测人员负责.辅助以可燃气体检测仪进行检测，侦察结果、监测情况及时向指挥部报告，为设立警戒线及指挥部发布危险撤离命令提供科学依据。

7.2.2、撤离

各单位负责人应按预案规定的职责与分工，展开各自的抢险、救援任务。指挥部根据事故情况，决定部分或全部人员撤离。部分人员撤离时由生产运行部根据指挥部的命令，通知相关人员撤离；遇重大险情，需全部撤离时，由指挥部直接下达命令，启动应急报警器，信号为连续长鸣。

7.2.3救援

有效的工程抢险抢修是控制事故、消灭事故的关键。抢险人员应根据事先拟定的方案，在做好个体防护的基础上，以最快的速度及时堵漏排险，控制事故的扩大。事故一旦扩大，应立即与上级部门取得联系，寻求社会帮助。

7.2.4、总排水口控制措施

大宗危险物料泄漏后，由安全环保部对总排水情况进行连续取样和监测，并结合在线COD/氨氮监测仪连续监测水质情况，向指挥部及时汇报水环境的污染情况。

必要时，关闭公司总排水口阀门，并且用备用沙袋和备用活性炭袋堵住公司总排水口计量槽，确保废水不排放，降低对市政污水处理系统的冲击负荷和影响程度。

7.2.5、最终处置控制措施

抢险救援工作结束后，废水经公司污水处理系统处理后达标排放，泄露的危险废物收集后按照法律法规的要求，办理危险废物转移联单后，依法处置。

## 7.3　宣传、培训和演练

7.3.1　应加强环境保护科普宣传教育工作，普及环境污染事件预防常识，增强职工的防范意识和相关心理准备，提高公众的防范能力。

7.3.2　加强环境事故专业技术人员日常培训和事故源工作人员的培训和管理，培养一批训练有素的环境应急处置、检验、监测等专门人才。

7.3.3　定期组织环境应急实战演练，提高防范和处置突发性污染环境事故的技能，增强实战能力。

## 7.4　应急能力评价

为保障环境应急体系始终处于良好的战备状态，并实现持续改进，对各级环境应急机构的设置情况、制度和工作程序的建立与执行情况、队伍的建设和人员培训与考核情况、应急装备和经费管理与使用情况等，在环境应急能力评价体系中实行自上而下的监督、检查和考核工作机制。

## 第五部分 环境应急现场处置方案

| 采购物控部液体罐区火灾爆炸事故现场处置方案 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事故类型 | 易燃物料火灾、爆炸 |  |  |
|  | 区域 | 一分厂采购物控部液体罐区 |  |  |
| 事故 |  | 当发生液体泄漏，或罐内惰性气体保护失效时，会形成爆炸性混合气体， |  |  |
|  | 时间、程 | 在遇到点火源的情况下就会发生火灾和爆炸，在储罐区、精制厂房通常有 |  |  |
| 风险 |  |  |  |  |
|  | 度、范围 | 操作工或槽车装卸工进行操作活动，当发生火灾爆炸事故时会引起重伤甚 |  |  |
| 分析 |  |  |  |  |
|  |  | 至死亡后果 |  |  |
|  | 事故征兆 | 浓烟、明火、气体监测仪报警 |  |  |
|  | 次生事故 | 中毒、人员伤亡 |  |  |
|  | 应急机构 | 指挥：火灾、爆炸事故的工序负责人；成员：当班职工 |  |  |
|  |  | 评估时间的规模，做出正确的判断；实施应急步骤，确保人员的安全，减 |  |  |
|  | 应急机构 | 少设施和财产的损失；在消防专业队伍到来之前，直接参与初期火灾和救 |  |  |
|  | 职责 | 护活动；安排寻找受伤者；安排相关人员撤离到安全地带；设立与应急中 |  |  |
| 应急 |  | 心的通讯联系。 |  |  |
|  |  | 1、及时对公司内部上报事故信息。2、配合公司救援指挥部带领本公司员 |  |  |
| 职责 | 当班 |  |  |  |
|  |  | 工进行现场救援。3、配合外部救援力量进行现场救援处置。组织员工进行 |  |  |
|  | 带班长 |  |  |  |
|  |  | 疏散和人员清点。 |  |  |
|  |  | 1、马上对内报警，报告现场代班长和值班门卫。 |  |  |
|  | 岗位人员 | 2、立即对外报警，请求消防及医疗部门支援。 |  |  |
|  |  | 3、引导迎接外部救援队伍进行现场处置。 |  |  |
|  |  | 1、现场第一发现人立即用现场电话报告给代班长和值班员。必要的情况下 |  |  |
|  | 应急处置 | 立即对外部报警，如消防和医疗等。 |  |  |
|  | 程序 | 2、代班长得到报告后，必须马上带领员工到现场进行应急处置，同时将事 |  |  |
|  |  | 故情况报告给部门经理及生产副经理。 |  |  |
| 应急 |  | 现场救援人员在代班长的指挥下，佩戴好防化服、呼吸器等防护器具。 |  |  |
|  |  | 关闭现场正在运行的设备（如风机、输送泵及相应阀门等）。 |  |  |
| 处置 |  |  |  |  |
|  | 现场应急 | 将现场进行隔离，非救援人员及车辆一律禁止进入或靠近。 |  |  |
|  |  | 利用现场的推车干粉灭火器、消防砂及现场的消防水带，对火灾进行扑救 |  |  |
|  | 处置措施 |  |  |  |
|  |  | 和控制。 |  |  |
|  |  | 如发现现场可能会引起爆炸或者火势不断变大无法控制，或防护设备失效 |  |  |
|  |  | 时，应命令现场人员立即撤离。 |  |  |
|  | 应急救援人员不得穿带钉的鞋和化纤衣物，手机应关闭；事故现场严禁任何人带进火种 |  |  |  |
|  | （包括非防爆的通信器材、灯具、仪器等） |  |  |  |
|  | 处理有毒物质的泄漏事故时，必须使用正压自给式防毒面具；泄漏物若对皮肤有危害， |  |  |  |
|  | 必须穿全封闭化学防护服、戴防护手套等；氧气呼吸器仅限受过正式培训的人员使用， |  |  |  |
|  | 严禁未培训者使用。 |  |  |  |
| 注意 | 担任救援的消防员要穿戴好消防装备，佩带空(氧)气呼吸器和紧急呼救器，为防不测还 |  |  |  |
| 事项 | 应在脖子上系一条湿毛巾，携带防爆照明灯具，腰系漏泄通信救生安全绳，两人以上为 |  |  |  |
|  | 一战斗小组。 |  |  |  |
|  | 现场灭火时，一定要注意当时的风向，必须在上风向实施灭火救援。 |  |  |  |
|  | 对外部报警时，必须讲请事故的地点、何种物资着火、火势如何等信息。 |  |  |  |
|  | 应急救援结束后，应保护好事故现场的状态，以便开展事故调查和事故原因分析。在清 |  |  |  |
|  | 理现场污物时，严禁排向公司外部污染环境。 |  |  |  |
| 联系 | 医疗救护：0-120 |  | 公司消防队：119 | 公司应急办： 96094、96095 |
| 方式 | 公司安全部：96088 |  | 采购物控部经理：96771 |  |

| 采购物控部液体罐区泄漏中毒事故现场处置方案 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事故类型 |  | 有毒物料泄漏、中毒 |  |  |
| 事故 | 区域 |  | 一分厂采购物控部液体罐区 |  |  |
| 风险 | 时间、程度、 | 管路、阀门老化；职工误操作；或火灾、爆炸事故时，发生物料跑损 |  |  |  |
| 分析 | 范围 |  |  |  |  |
|  | 事故征兆 |  | 物料跑损、异常气味、气体监测仪报警 |  |  |
|  | 次生事故 |  | 火灾、爆炸 |  |  |
|  | 应急机构 |  | 指挥：泄漏区域的工序负责人；成员：当班职工 |  |  |
|  |  |  | 评估时间的规模，做出正确的判断；实施应急步骤，确保人员的安全，减 |  |  |
|  | 应急机构职 |  | 少设施和财产的损失；在消防专业队伍到来之前，直接参与初期火灾和救 |  |  |
|  | 责 |  | 护活动；安排寻找受伤者；安排相关人员撤离到安全地带；设立与应急中 |  |  |
|  |  |  | 心的通讯联系。 |  |  |
| 应急 |  |  | 1、 | 及时对公司内部上报事故信息 |  |
| 职责 | 当班带班长 |  | 2、 | 配合公司救援指挥部带领本公司员工进行现场救援 |  |
|  |  |  | 3、 | 配合外部救援力量进行现场救援处置 |  |
|  |  |  | 4、 | 组织员工进行疏散和人员清点 |  |
|  |  |  | 1、 | 马上对内报警，报告现场代班长和值班门卫。 |  |
|  | 岗位人员 |  | 2、 | 立即对外报警，请求消防及医疗部门支援 |  |
|  |  |  | 3、 | 引导迎接外部救援队伍进行现场处置 |  |
|  |  |  | 1、现场第一发现人立即用现场电话报告给代班长和值班员。必要的情况下 |  |  |
|  | 应急处置程 |  | 立即对外部报警，如消防和医疗等。 |  |  |
|  | 序 |  | 2、代班长得到报告后，必须马上带领员工到现场进行应急处置，同时将事 |  |  |
|  |  |  | 故情况报告给部门经理及生产副经理。 |  |  |
| 应急 |  |  | 现场救援人员在代班长的指挥下，佩戴好防化服、呼吸器等防护器具。 |  |  |
|  |  |  | 关闭现场正在运行的设备（如风机、输送泵及相应阀门等）。 |  |  |
| 处置 |  |  |  |  |  |
|  | 现场应急处 |  | 关闭泄漏点管路的两端阀门；罐体泄漏，用木楔等应急堵漏物品进行封堵 |  |  |
|  |  |  | 将现场进行隔离，非救援人员及车辆一律禁止进入或靠近。 |  |  |
|  | 置措施 |  |  |  |  |
|  |  |  | 利用附近设备、设施对泄漏物进行围堵、收集 |  |  |
|  |  |  | 将受伤或中毒人员脱离现场，开展现场抢救 |  |  |
|  | 应急救援人员不得穿带钉的鞋和化纤衣物，手机应关闭；事故现场严禁任何人带进火种 |  |  |  |  |
|  | （包括非防爆的通信器材、灯具、仪器等） |  |  |  |  |
|  | 处理有毒物质的泄漏事故时，必须使用正压自给式防毒面具；泄漏物若对皮肤有危害， |  |  |  |  |
|  | 必须穿全封闭化学防护服、戴防护手套等；氧气呼吸器仅限受过正式培训的人员使用， |  |  |  |  |
|  | 严禁未培训者使用。 |  |  |  |  |
| 注意 | 担任救援的消防员要穿戴好消防装备，佩带空(氧)气呼吸器和紧急呼救器，为防不测还 |  |  |  |  |
|  | 应在脖子上系一条湿毛巾，携带防爆照明灯具，腰系漏泄通信救生安全绳，两人以上为 |  |  |  |  |
| 事项 |  |  |  |  |  |
|  | 一战斗小组。 |  |  |  |  |
|  | 发生物料泄漏时，注意做好消防应急 |  |  |  |  |
|  | 对外部报警时，必须讲请事故的地点、何种物资着火、火势如何等信息。 |  |  |  |  |
|  | 应急救援结束后，应保护好事故现场的状态，以便开展事故调查和事故原因分析。在清 |  |  |  |  |
|  | 理现场污物时，严禁排向公司外部污染环境。 |  |  |  |  |
| 联系 | 医疗救护：0-120 |  |  | 公司消防队：119 | 公司应急办： 96094、96095 |
|  | 公司安全部：96088 |  |  | 采购物控部经理：96771 |  |
| 方式 |  |  |  |  |  |

采购物控部液氨泄漏事故现场应急处置方案

| 事故类型：液氨泄漏、人员中毒 |  |  |  |  |  | 事故可能时间：一年四季均可发生 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故发生的地点：采购物控部一分厂液氨罐区 |  |  |  |  |  | 事故危害程度： 造成一般以上事故 |  |
| 事故前征兆：有毒物资质监测仪报警 |  |  |  |  |  | 事故影响范围：一分厂区域 |  |
| 可能引发的次生、衍生事故：物料泄漏若处理不及时造成人员灼伤、环境污染 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 步骤 |  |  | 应 急 处 |  | 置 | 负责人 |
| 事件特征 |  |  | 现场有刺激异味、物料泄漏、有毒物资质监测仪报警。 |  |  |  | 事故发现者 |
|  |  |  | 指挥：班组长。 | 成员：班组当班人员。 |  |  |  |
| 应急组织 |  |  | 职责：班组长负责组织、指挥现场应急抢险、人员救护和疏散等工作； |  |  |  |  |
|  |  |  | 对应急事件进行初步评估，并向上级汇报；决定启动现场处置方案、请 |  |  |  | 班组长 |
| 与职责 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 求上级增援；对当班人员进行应急处置工作分工。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 当班人员发现事故立即报告；在班组长指挥下，实施应急处置措施。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 发现物料泄漏或其他异常情况时，汇报班组长。 |  |  |  | 事故发现第一人 |
|  |  | 报警 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 班组长安排两人穿戴好空呼器、防化服现场确认；向本部办公室报告； |  |  |  | 班组长 |
|  |  |  | 启动现场处置方案。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 组织现场与抢险无关的人员(含施工人员) 沿上风向疏散到集合点。 |  |  |  | 班组长指定人员 |
|  |  |  | 停止现场及周围一切产生火花的作业。 |  |  |  | 班组长 |
|  |  |  | 若现场有人员受到液氨刺激中毒时，应立即将中毒人员转移至空气新鲜 |  |  |  | 当班人员 |
|  |  |  | 的地方，然后就医或拨打 120 电话请求救护。 |  |  |  |  |
| 应 |  |  | 立即开启喷淋装置、或附近消防栓用雾状水稀释。 |  |  |  | 班组长 |
| 急 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 立即停止液氨作业，关闭储罐进料或管路泄漏点前后的阀门。 |  |  |  |  |
| 处 |  | 现场 |  |  |  |  | 当班人员 |
| 程 |  | 应急 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 若采取关闭阀门不能止漏时，应迅速协调公司应急抢修人员用堵漏机对 |  |  |  |  |
| 序 |  | 处置 |  |  |  |  | 抢修人员 |
|  |  |  | 泄漏点实施堵漏。 |  |  |  |  |
|  |  | 措施 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 若储罐发生泄漏，在事故现场不能有效堵漏的情况下，可采取输转措施 |  |  |  | 当班人员 |
|  |  |  | 将液氨转移到备用储罐或专用槽车中。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 抢修完工后将收集液转入到氨气吸收罐中。 |  |  |  | 当班人员 |
|  |  |  | 若现场有人被液氨冻（灼）伤，应立即拨打 120 电话请求救护。 |  |  |  | 班组长指定人员 |
|  |  |  | 接应消防、医疗等车辆及外部应急增援力量。 |  |  |  | 班组长指定人员 |
|  |  |  | 划定警戒范围，设立警戒标志，有专人警戒。 |  |  |  | 班组长指定人员 |
| 扩大应急 |  |  | 启动部门应急响应预案；向公司应急办报告。 |  |  |  | 经理 |
|  |  |  | 启动公司级应急预案、请求外部单位支援。 |  |  |  | 公司总指挥 |
|  |  |  | 1、报警时，须讲明事故地点、泄漏情况、有无人员伤亡情况等。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、进入事故现场抢险的抢险人员必须佩戴好空气呼吸器，穿重型防化服、防冻手套等。 |  |  |  |  |
| 注意事项 |  |  | 3、人员疏散应根据风向标指示，撤离至上风口的紧急集合点，并清点人数。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、抢救伤员时，抢救者应先确保自身安全后，方可施救。对重者应立即联系送往当地医疗 |  |  |  |  |
|  |  |  | 机构及时治疗。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、人员疏散时，应检查关闭现场的储罐阀门，切断临时用电电源。 |  |  |  |  |
|  | 联络 |  | 医疗救护：0-120 | 公司消防队：119 |  | 公司应急办： 96094、96095 |  |
|  | 方式 |  | 公司安全部：96088 | 采购物控部经理：96771 |  |  |  |

101 车间制氢站氢气泄漏着火事故现场应急处置方案

| 事故类型：易燃气体火灾爆炸（氢气） |  |  |  |  |  | 事故可能时间：全年均可发生 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故发生的地点：101车间制氢站 |  |  |  |  |  | 事故危害程度： 一般以上事故 |  |
| 事故前征兆：可燃气体报警仪报警：气体 |  |  |  |  |  | 事故影响范围：一分厂区域 |  |
| 泄漏 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可能引发的次生、衍生事故：人员伤害、设施伤害 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 步骤 |  | 应 急 |  | 处 置 |  | 负责人 |
| 事件特征 |  |  | 发现明火，可燃气体报警仪报警 |  |  |  | 事故发现第一 |
|  |  |  |  |  |  |  | 人 |
|  |  |  | 指挥：班组长。 | 成员：班组当班人员。 |  |  |  |
|  |  |  | 职责：班组长负责组织、指挥现场应急抢险、人员救护 |  |  |  |  |
|  |  |  | 和疏散等工作；对应急事件进行初步评估，并向上级汇 |  |  |  |  |
| 应急组织与 |  |  | 报；决定启动现场处置方案、请求上级增援；对当班人 |  |  |  | 班组长 |
|  | 职责 |  | 员进行应急处置工作分工； |  |  |  | 当班人员 |
|  |  |  | 当班人员发现事故立即报告；在班组长指挥下，实施 |  |  |  |  |
|  |  |  | 应急处置措施；在专业消防队伍到来之前，积极参与初 |  |  |  |  |
|  |  |  | 期火灾扑救和控制。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 报告班组长。 |  |  |  | 发现事故 |
|  |  |  |  |  |  |  | 第一人 |
|  |  | 报警 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 班组长现场确认；向车间办公室报告；启动现场处置方 |  |  |  | 班组长 |
|  |  |  | 案。 |  |  |  |  |
| 应 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 停止制氢工艺一切操作：减泄漏处压力低于氮压力后充 |  |  |  | 现场操作 |
| 急 |  | 工艺 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氮，切断氢气。 |  |  |  | 人员 |
| 处 |  | 措施 |  |  |  |  |  |
| 置 |  |  | 通知用氢单位，停止使用氢气。 |  |  |  | 现场操作人员 |
| 程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 将氮气管连接到氢气管路的氮气阀门上。 |  |  |  | 当班人员 |
| 序 |  | 现场 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 将发生泄漏的氢气管路的进出口阀门关闭，通过排空管 |  |  |  | 当班人员 |
|  |  | 应急 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 将氢气排出。 |  |  |  |  |
|  |  | 处置 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 待氢气管路内氢气压力低于氮气压力时，打开氮气阀门 |  |  |  | 当班人员 |
|  |  | 措施 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 向氢气管路内通氮气直至把火熄灭。 |  |  |  |  |
| 扩大应急 |  |  | 启动车间级应急响应预案；向公司应急办报告。 |  |  |  | 车间主任 |
|  |  |  | 启动公司级应急预案、请求外部单位支援。 |  |  |  | 公司总指挥 |
|  |  |  | 1、进入现场必须穿戴必要的防护用品。 |  |  |  |  |
| 注意事项 |  |  | 2、连接氮气管路之前将氮气连接管内的空气排净方可连接。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、通氮气过程中必须保持正压吹除。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、灭火过程中，划定警戒位置，设立警示标识。 |  |  |  |  |
|  | 联络 |  | 医疗救护：0-120 | 公司消防队：119 公司应急办：96094、96095 |  |  |  |
|  | 方式 |  | 公司安全部：96088 | 101车间应急电话：95104 车间主任电话：95101 |  |  |  |

|  |  | 101 车间东冷组液氨泄漏事故现场应急处置方案 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 事故类型：液氨泄漏事故 |  |  |  |  |  |  | 事故可能时间：一年四季均可发生 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故发生的地点：101车间东冷液氨罐区 |  |  |  |  |  |  | 事故危害程度： 造成一般以上事故 |  |  |  |
| 事故前征兆：有毒气体报警仪报警，液氨泄漏时 |  |  |  |  |  |  | 事故影响范围：一分厂区域 |  |  |  |
| 现场有较大的刺激气味 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可能引发的次生、衍生事故：人员伤害，环境污染。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 步骤 |  |  | 应 | 急 |  | 处 | 置 |  | 负责人 |
| 事件特征 |  |  | 有毒气体报警仪报警。 |  |  |  |  |  |  | 事故发现第一人 |
|  |  |  | 指挥：班组长。 | 成员：班组当班人员。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 职责：班组长负责组织、指挥现场应急抢险、人员救护和疏散等工作； |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急组织与 |  |  | 对应急事件进行初步评估，并向上级汇报；决定启动现场处置方案、请 |  |  |  |  |  |  | 班组长 |
|  | 职责 |  | 求上级增援；对当班人员进行应急处置工作分工； |  |  |  |  |  |  | 当班人员 |
|  |  |  | 当班人员发现事故立即报告；在班组长指挥下，实施应急处置措施； |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 在专业消防队伍到来之前，积极参与泄漏点的止漏工作。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 报告班组长。 |  |  |  |  |  |  | 发现事故第一人 |
|  |  | 报警 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 班组长现场确认；向车间办公室报告；启动现场处置方案。 |  |  |  |  |  |  | 班组长 |
|  |  | 工艺 | 停止现场一切操作，切断泄漏点前后的阀门，切断现场所有的电源。 |  |  |  |  |  |  | 现场操作人员 |
|  |  | 措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 根据泄漏情况通知临近班组人员撤离。 |  |  |  |  |  |  | 现场操作人员 |
|  |  |  | 现场人员利用现场配置的水管，消防栓对泄漏点进行稀释和控制。 |  |  |  |  |  |  | 当班人员 |
| 应 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急 |  |  | 根据泄漏位置迅速切断泄漏点临近的阀门。 |  |  |  |  |  |  | 当班人员 |
| 处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 置 |  |  | 及时切断运行中的螺杆机。 |  |  |  |  |  |  | 当班人员 |
| 程 |  | 现场 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 应急 | 如果现场人员有氨中毒时，将中毒者迅速移至通风和远离现场的地方， |  |  |  |  |  | 班组长指定人员 |  |
|  |  | 处置 | 用 2%的硼酸水漱口，若中毒较重拨打 120 请求救护。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 现场人员收到化学灼伤时，应立即就近喷淋装置中冲洗 15-30 分钟，然 |  |  |  |  |  |  | 班组长指定人员 |
|  |  |  | 后拨打 120 电话救护。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 现场组织无关人员（含施工人员）沿上风疏散集合点。 |  |  |  |  |  |  | 班组长指定人员 |
|  |  |  | 用氨气检测仪测试，划定警戒范围，设立警戒标志，有专人警戒。 |  |  |  |  |  |  | 班组长指定人员 |
| 扩大应急 |  |  | 启动车间级应急响应预案；向公司应急办报告。 |  |  |  |  |  |  | 车间主任 |
|  |  |  | 启动公司级应急预案、请求外部单位支援。 |  |  |  |  |  |  | 公司总指挥 |
|  |  |  | 1、进入可能泄漏区域必须佩戴空气呼吸器、穿防化服，其它附近区域戴过滤式防毒面具。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、喷淋时应当站在着火点上风向。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注意事项 |  |  | 3、人员疏散应根据风向标指示，撤离至上风口的紧急集合点，并清点人数。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、抢救伤员时，抢救者应先确保自身安全后，方可施救。对重者应立即联系送往当地医 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 疗机构及时治疗。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、施工人员疏散时，应检查关闭现场的用火火源，切断临时用电电源。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 联络 |  | 医疗救护：0-120 | 公司消防队：119 |  |  | 公司应急办：96094、96095 公司安全部：96088 |  |  |  |
|  |  |  | 101 车间应急电话：95104 |  | 车间主任 电话：95101 |  |  |  |  |  |
|  | 方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | 101 车间西冷组液氨泄漏事故现场应急处置方案 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 事故类型：液氨泄漏事故 |  |  |  |  |  |  | 事故可能时间：一年四季均可发生 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故发生的地点：101车间西冷液氨罐区 |  |  |  |  |  |  | 事故危害程度： 造成一般以上事故 |  |  |  |
| 事故前征兆：有毒气体报警仪报警，液氨泄漏时 |  |  |  |  |  |  | 事故影响范围：一分厂区域 |  |  |  |
| 现场有较大的刺激气味 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可能引发的次生、衍生事故：人员伤害，环境污染。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 步骤 |  |  | 应 | 急 |  | 处 | 置 |  | 负责人 |
| 事件特征 |  |  | 有毒气体报警仪报警。 |  |  |  |  |  |  | 事故发现第一人 |
|  |  |  | 指挥：班组长。 | 成员：班组当班人员。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 职责：班组长负责组织、指挥现场应急抢险、人员救护和疏散等工作； |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急组织与 |  |  | 对应急事件进行初步评估，并向上级汇报；决定启动现场处置方案、请 |  |  |  |  |  |  | 班组长 |
|  | 职责 |  | 求上级增援；对当班人员进行应急处置工作分工； |  |  |  |  |  |  | 当班人员 |
|  |  |  | 当班人员发现事故立即报告；在班组长指挥下，实施应急处置措施； |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 在专业消防队伍到来之前，积极参与泄漏点的止漏工作。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 报告班组长。 |  |  |  |  |  |  | 发现事故第一人 |
|  |  | 报警 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 班组长现场确认；向车间办公室报告；启动现场处置方案。 |  |  |  |  |  |  | 班组长 |
|  |  | 工艺 | 停止现场一切操作，切断泄漏点前后的阀门，切断现场所有的电源。 |  |  |  |  |  |  | 现场操作人员 |
|  |  | 措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 根据泄漏情况通知临近班组人员撤离。 |  |  |  |  |  |  | 现场操作人员 |
|  |  |  | 现场人员利用现场配置的水管，消防栓对泄漏点进行稀释和控制。 |  |  |  |  |  |  | 当班人员 |
| 应 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急 |  |  | 根据泄漏位置迅速切断泄漏点临近的阀门。 |  |  |  |  |  |  | 当班人员 |
| 处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 置 |  |  | 及时切断运行中的螺杆机。 |  |  |  |  |  |  | 当班人员 |
| 程 |  | 现场 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 应急 | 如果现场人员有氨中毒时，将中毒者迅速移至通风和远离现场的地方， |  |  |  |  |  | 班组长指定人员 |  |
|  |  | 处置 | 用 2%的硼酸水漱口，若中毒较重拨打 120 请求救护。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 现场人员收到化学灼伤时，应立即就近喷淋装置中冲洗 15-30 分钟，然 |  |  |  |  |  |  | 班组长指定人员 |
|  |  |  | 后拨打 120 电话救护。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 现场组织无关人员（含施工人员）沿上风疏散集合点。 |  |  |  |  |  |  | 班组长指定人员 |
|  |  |  | 用氨气检测仪测试，划定警戒范围，设立警戒标志，有专人警戒。 |  |  |  |  |  |  | 班组长指定人员 |
| 扩大应急 |  |  | 启动车间级应急响应预案；向公司应急办报告。 |  |  |  |  |  |  | 车间主任 |
|  |  |  | 启动公司级应急预案、请求外部单位支援。 |  |  |  |  |  |  | 公司总指挥 |
|  |  |  | 1、进入可能泄漏区域必须佩戴空气呼吸器、穿防化服，其它附近区域戴过滤式防毒面具。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、喷淋时应当站在着火点上风向。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注意事项 |  |  | 3、人员疏散应根据风向标指示，撤离至上风口的紧急集合点，并清点人数。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、抢救伤员时，抢救者应先确保自身安全后，方可施救。对重者应立即联系送往当地医 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 疗机构及时治疗。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、施工人员疏散时，应检查关闭现场的用火火源，切断临时用电电源。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 联络 |  | 医疗救护：0-120 | 公司消防队：119 |  |  | 公司应急办：96094、96095 公司安全部：96088 |  |  |  |
|  |  |  | 101 车间应急电话：95104 |  | 车间主任 电话：95101 |  |  |  |  |  |
|  | 方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

102 车间异丙醇钾岗位火灾爆炸事故现场处置方案

| 事故类型：易燃物料（环己烷、异丙醇）火灾爆炸 |  |  |  |  | 事故可能时间：一年四季均可发生 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故发生的地点：异丙醇钾岗位 |  |  |  |  | 事故危害程度： 造成一般以上事故 |  |  |
| 事故前征兆：现场有异味、物料泄漏、浓烟、异响、 |  |  |  |  | 事故影响范围：异丙醇钾岗位以及周围相邻班组 |  |  |
| 可燃气体报警仪报警； |  |  |  |  |  |  |  |
| 可能引发的次生、衍生事故：人员伤害、环境污染 |  |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 |  | 应 急 | 处 |  | 置 |  | 负责人 |
| 事件特征 |  | 发现明火、浓烟、可燃气体报警仪报警 |  |  |  |  | 事故发现第一人 |
|  |  | 指挥：班组长。 成员：班组当班人员。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 职责：班组长负责组织、指挥现场应急抢险、人员救护和疏散等工作；对 |  |  |  |  |  |
| 应急组织 |  | 应急事件进行初步评估，并向上级汇报；决定启动现场处置方案、请求上 |  |  |  |  | 班组长 |
| 与职责 |  | 级增援；对当班人员进行应急处置工作分工； |  |  |  |  |  |
|  |  | 当班人员发现事故立即报告；在班组长指挥下，实施应急处置措施； |  |  |  |  |  |
|  |  | 在专业消防队伍到来之前，积极参与初期火灾扑救和控制。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 报告班组长；向公司消防队报警。 |  |  |  |  | 发现事故第一人 |
|  | 报警 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 班组长现场确认；向车间办公室报告；启动现场处置方案。 |  |  |  |  | 班组长 |
|  | 工艺 | 安全停止现场一切操作；停止蒸汽等动力供应；切断泄漏点前后的阀门； |  |  |  |  | 现场操作人员 |
|  |  | 切断现场所有的电源。 |  |  |  |  |  |
|  | 措施 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 根据火情，安全停止临近岗位的操作。 |  |  |  |  | 现场操作人员 |
|  |  | 现场人员利用现场配置干粉灭火器，对初期火灾进行扑救和控制。环己烷 |  |  |  |  | 当班人员 |
|  |  | 着火严禁使用水进行灭火。 |  |  |  |  |  |
| 应 |  | 若现场有人员受到化学品灼伤或烫伤等事故时，应立即利用就近的喷淋装 |  |  |  |  | 当班人员 |
|  |  | 置冲洗 15-30 分钟，然后就医或拨打 120 电话请求救护。 |  |  |  |  |  |
| 急 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 若人身上着火时，应将衣服迅速脱下，把火踏灭，如来不及脱衣服，可就 |  |  |  |  | 当班人员 |
| 处 |  |  |  |  |  |  |  |
| 置 |  | 地打滚，把火压灭。 |  |  |  |  |  |
| 程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现场 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 若现场有有中毒，应立即将中毒者及时转移到空气新鲜的地方，采取人工 |  |  |  |  | 班组长指定人员 |
| 序 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 应急 | 呼吸等现场急救措施，然后就医或拨打 120 电话请求救护。 |  |  |  |  |  |
|  | 处置 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 打开应急通道，接应消防、气防、医疗等车辆及外部应急增援力量。 |  |  |  |  | 班组长指定人员 |
|  | 措施 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 组织现场与抢险无关的人员(含施工人员) 沿上风向疏散到集合点。 |  |  |  |  | 班组长指定人员 |
|  |  | 如发现现场可能会引起爆炸或者火势不断扩大无法控制，或防护设备失效 |  |  |  |  | 班组长指定人员 |
|  |  | 时，立即将现场人员全部撤离沿上风向撤离到应急避难集合点。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 用可燃气检测仪测试，划定警戒范围，设立警戒标志，有专人警戒。 |  |  |  |  | 班组长指定人员 |
|  |  | 检查确认事故区域的雨排阀、污排阀已经关闭。将产生的污水排入事故水 |  |  |  |  | 班组长指定人员 |
|  |  | 收集池。 |  |  |  |  |  |
| 扩大应急 |  | 启动车间级应急响应预案；向公司应急办报告。 |  |  |  |  | 车间主任 |
|  |  | 启动公司级应急预案、请求外部单位支援。 |  |  |  |  | 公司总指挥 |
|  |  | 1、报警时，须讲明事故地点、着火物质、火势大小、有无人员伤亡情况等。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、进入可能中毒区域戴空气呼吸器、穿防护服，其它附近区域戴过滤式防毒面具。 |  |  |  |  |  |
| 注意事项 |  | 3、灭火时应当站在着火点上风向。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、人员疏散应根据风向标指示，撤离至上风口的紧急集合点，并清点人数。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、环己烷着火仅能使用水进行冷却容器，用水灭火无效。 |  |  |  |  |  |
| 联络 |  | 医疗救护：0-120 公司火警：119 公司应急办：96094、96095；公司安全部：96088 |  |  |  |  |  |
| 方式 |  | 102 车间应急电话：95125 95126 | 车间主任 电话：95121 13969378997 |  |  |  |  |

102 车间氯化岗位事故现场应急处置方案

| 事故类型：三氯氧磷物料泄漏、人员中毒 |  |  |  |  |  |  | 事故可能时间：一年四季均可发生 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 事故危害程度： 当发生液体泄漏，会对氯酯在岗人 |  |
| 事故发生的地点：p1厂房氯酯二楼氯化罐 |  |  |  |  |  |  | 员2名操作工造成中毒伤害，轻者出现头疼、眩晕、 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 乏力，重者出现晕迷、抽搐甚至死亡后果 |  |
| 事故前征兆：现场有刺激性异味、物料泄漏、烟 |  |  |  |  |  |  | 事故影响范围：p1厂房及其周围 |  |
| 雾、异响，罐内超温超压声光报警 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可能引发的次生、衍生事故：人员伤害、环境污染 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 |  |  |  | 应 急 | 处 |  | 置 | 负责人 |
| 事件 |  |  | 发现浓烟、刺激性异味、罐内超温超压声光报警 |  |  |  |  | 事故发现第一人 |
| 特征 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指挥：班组长。 | 成员：班组当班人员。 |  |  |  |  |
| 应急 |  |  | 职责：班组长负责组织、指挥现场应急抢险、人员救护和疏散等工作；对应 |  |  |  |  |  |
| 组织 |  |  | 急事件进行初步评估，并向上级汇报；决定启动现场处置方案、请求上级增 |  |  |  |  | 班组长 |
| 与职 |  |  | 援；对当班人员进行应急处置工作分工； |  |  |  |  |  |
|  | 责 |  | 当班人员发现事故立即报告；在班组长指挥下，实施应急处置措施；在 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 专业消防队伍到来之前，积极参与初期泄漏控制。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 报 | 报告班组长；向公司消防队报警。 |  |  |  |  | 发现事故第一人 |
|  |  | 警 | 班组长现场确认；向车间办公室报告；启动现场处置方案。 |  |  |  |  | 班组长 |
|  |  | 工 | 安全停止现场一切操作；停止蒸汽等动力供应；切断泄漏点前后的阀门；切 |  |  |  |  | 现场操作人员 |
|  |  | 艺 | 断现场所有的电源。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 根据泄漏情况，安全停止临近岗位的操作。 |  |  |  |  | 现场操作人员 |
|  |  |  | 现场人员佩戴好防毒面具利用现场消防沙对现场泄漏少量物料进行收集，现 |  |  |  |  | 当班人员 |
| 应 |  |  | 场查看确认泄漏点或位置，然后关闭出料阀门，更换阀门、法兰垫。 |  |  |  |  |  |
| 急 |  |  | 若现场有人员受到化学品灼伤或烫伤等事故时，应立即利用就近的喷淋装置 |  |  |  |  | 当班人员 |
| 处 |  | 现 | 冲洗 15-30 分钟，然后就医或拨打 120 电话请求救护。 |  |  |  |  |  |
| 置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 场 | 若现场有有中毒，应立即将中毒者及时转移到空气新鲜的地方，采取人工呼 |  |  |  |  | 班组长指定人员 |
| 程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 |  | 应 | 吸等现场急救措施，然后就医或拨打 120 电话请求救护。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 急 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 打开应急通道，接应消防、气防、医疗等车辆及外部应急增援力量。 |  |  |  |  | 班组长指定人员 |
|  |  | 处 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 组织现场与抢险无关的人员(含施工人员) 沿上风向疏散到集合点。 |  |  |  |  | 班组长指定人员 |
|  |  | 置 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措 | 如发现现场可能会引起爆炸或者泄漏不断扩大无法控制，或防护设备失效 |  |  |  |  | 班组长指定人员 |
|  |  | 施 | 时，立即将现场人员全部撤离沿上风向撤离到应急避难集合点。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 根据盐酸浓度情况，划定警戒范围，设立警戒标志，有专人警戒。 |  |  |  |  | 班组长指定人员 |
|  |  |  | 检查确认事故区域的雨排阀、污排阀已经关闭。将产生的污水排入事故水收 |  |  |  |  | 班组长指定人员 |
|  |  |  | 集池。 |  |  |  |  |  |
| 扩大 |  |  | 启动车间级应急响应预案；向公司应急办报告。 |  |  |  |  | 车间主任 |
| 应急 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 启动公司级应急预案、请求外部单位支援。 |  |  |  |  | 公司总指挥 |
|  |  |  | 1、进入可能中毒区域戴空气呼吸器、穿防护服，其它附近区域戴过滤式防毒面具。 |  |  |  |  |  |
| 注意 |  |  | 2、人员疏散应根据风向标指示，撤离至上风口的紧急集合点，并清点人数。 |  |  |  |  |  |
| 事项 |  |  | 3、抢救伤员时，抢救者应先确保自身安全后，方可施救。对重者应立即联系送往当地医疗机构 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 及时治疗。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、三氯氧磷大量泄漏严禁直接用水冲洗。 |  |  |  |  |  |
| 联络 |  |  | 医疗救护：0-120 公司火警：119 公司应急办：96094、96095；公司安全部：96088 |  |  |  |  |  |
| 方式 |  |  | 102 车间应急电话：95125 95126 |  | 车间主任 电话：95121 13969378997 |  |  |  |

103 车间罐区火灾爆炸事故现场处置方案

| 事故类型：易燃物料（乙醇、石油醚、异丁苯、二氯甲烷）火灾爆炸 |  |  |  |  |  |  | 事故可能时间：一年四季均可发生 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故发生的地点：布洛芬液体罐区 |  |  |  |  |  |  | 事故危害程度： |  | 火灾爆炸 |
| 事故前征兆：可燃气体报警仪报警；物料泄漏时，现场有较大刺激气味 |  |  |  |  |  |  | 事故影响范围：一分厂区域 |  |  |
| 可能引发的次生、衍生事故：人员伤害、环境污染 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 步骤 |  |  | 应 急 处 | 置 |  |  |  | 负责人 |
| 事件特征 |  |  | 发现明火、浓烟、可燃气体报警仪报警 |  |  |  |  |  | 事故发现第一人 |
|  |  |  | 指挥：班组长。 | 成员：班组当班人员。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 职责：班组长负责组织、指挥现场应急抢险、人员救护和疏散等工作；对应急事件 |  |  |  |  |  |  |
| 应急组织与职 |  |  | 进行初步评估，并向上级汇报；决定启动现场处置方案、请求上级增援；对当班人 |  |  |  |  |  | 班组长 |
|  | 责 |  | 员进行应急处置工作分工； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 当班人员发现事故立即报告；在班组长指挥下，实施应急处置措施；在专业消 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 防队伍到来之前，积极参与初期火灾扑救和控制。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 报告班组长；向公司消防队报警。 |  |  |  |  |  | 发现事故第一人 |
|  |  | 报警 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 班组长现场确认；向车间办公室报告；启动现场处置方案。 |  |  |  |  |  | 班组长 |
|  |  | 工艺 | 安全停止现场一切操作；切断泄漏点前后的阀门；切断现场所有的电源。 |  |  |  |  |  | 现场操作人员 |
|  |  | 措施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 根据火情，安全停止临近岗位的操作。 |  |  |  |  |  | 现场操作人员 |
|  |  |  | 现场人员利用现场配置的消防设施、灭火器材（如灭火器、消防沙）、对初期火灾 |  |  |  |  |  | 当班人员 |
|  |  |  | 进行扑救和控制。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 若现场有人员受到化学品灼伤或烫伤等事故时，应立即利用就近的喷淋装置冲洗 |  |  |  |  |  | 当班人员 |
| 应 |  |  | 15-30 分钟，然后就医或拨打 120 电话请求救护。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 若人身上着火时，应将衣服迅速脱下，把火踏灭，如来不及脱衣服，可就地打滚， |  |  |  |  | 当班人员 |  |
| 急 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 处 |  |  | 把火压灭。 |  |  |  |  |  |  |
| 置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 程 |  | 现场 | 若现场有有中毒，应立即将中毒者及时转移到空气新鲜的地方，采取人工呼吸等现 |  |  |  |  |  | 班组长指定人员 |
| 序 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 应急 | 场急救措施，然后就医或拨打 120 电话请求救护。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 处置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 打开应急通道，接应消防、气防、医疗等车辆及外部应急增援力量。 |  |  |  |  |  | 班组长指定人员 |
|  |  | 措施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 组织现场与抢险无关的人员(含施工人员) 沿上风向疏散到集合点。 |  |  |  |  |  | 班组长指定人员 |
|  |  |  | 如发现现场可能会引起爆炸或者火势不断扩大无法控制，或者处在火场中的容器已 |  |  |  |  |  | 班组长指定人员 |
|  |  |  | 经变色或者安全泄压装置产生声音，立即将现场人员沿上风向撤离到应急避难集合 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 点。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 用可燃气检测仪测试，划定警戒范围，设立警戒标志，有专人警戒。 |  |  |  |  |  | 班组长指定人员 |
|  |  |  | 检查确认事故区域的雨排阀、污排阀已经关闭。将产生的污水排入事故水收集池。 |  |  |  |  |  | 班组长指定人员 |
| 扩大应急 |  |  | 启动车间级应急响应预案；向公司应急办报告。 |  |  |  |  |  | 车间主任 |
|  |  |  | 启动公司级应急预案、请求外部单位支援。 |  |  |  |  |  | 公司总指挥 |
|  |  |  | 1、报警时，须讲明事故地点、着火物质、火势大小、有无人员伤亡情况等。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、进入可能中毒区域戴空气呼吸器、穿防护服，其它附近区域戴过滤式防毒面具。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、灭火时应当站在着火点上风向。 |  |  |  |  |  |  |
| 注意事项 |  |  | 4、人员疏散应根据风向标指示，撤离至上风口的紧急集合点，并清点人数。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、抢救伤员时，抢救者应先确保自身安全后，方可施救。对重者应立即联系送往当地医疗机构及时治疗。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、施工人员疏散时，应检查关闭现场的用火火源，切断临时用电电源。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、当火灾发生时和扑救完毕后，要派人保护好事故现场。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 联络 |  | 医疗救护：0-120 | 公司火警：119 | 公司应急办：96094、96095； |  |  |  |  |
|  | 方式 |  | 103 车间应急电话：95170 95176 车间主任 电话：95171 |  |  |  |  |  |  |

103 车间罐区易燃物料泄露事故现场处置方案

| 事故类型：易燃物料（乙醇、石油醚、异丁苯、二氯甲烷）泄露 |  |  |  |  |  |  | 事故可能时间：一年四季均可发生 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故发生的地点：布洛芬液体罐区 |  |  |  |  |  |  | 事故危害程度： |  | 造成一般以上事故 |
| 事故前征兆：可燃气体报警仪报警；物料泄漏时，现场有较大刺激气味 |  |  |  |  |  |  | 事故影响范围：一分厂区域 |  |  |
| 可能引发的次生、衍生事故：人员伤害、火灾爆炸、环境污染 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 步骤 |  |  | 应 急 处 | 置 |  |  |  | 负责人 |
| 事件特征 |  |  | 发生泄露、空气中出现刺激气味可燃气体报警仪报警 |  |  |  |  |  | 事故发现第一人 |
|  |  |  | 指挥：班组长。 | 成员：班组当班人员。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 职责：班组长负责组织、指挥现场应急抢险、人员救护和疏散等工作；对应急事件 |  |  |  |  |  |  |
| 应急组织与职 |  |  | 进行初步评估，并向上级汇报；决定启动现场处置方案、请求上级增援；对当班人 |  |  |  |  |  | 班组长 |
|  | 责 |  | 员进行应急处置工作分工； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 当班人员发现事故立即报告；在班组长指挥下，实施应急处置措施。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 报告班组长；必要时向公司消防队报警或向上级汇报。 |  |  |  |  |  | 发现事故第一人 |
|  |  | 报警 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 班组长现场确认；向车间办公室报告；启动现场处置方案。 |  |  |  |  |  | 班组长 |
|  |  | 工艺 | 安全停止现场一切操作；穿戴好防护用品，进入围堰，检查围堰阀门是否关闭。 |  |  |  |  |  | 现场操作人员 |
|  |  | 措施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 关闭储罐进料阀门，查找泄露点。 |  |  |  |  |  | 现场操作人员 |
|  |  |  | 如果输料管路发生泄露，立即切断泄漏源；如果储罐泄露，根据储罐情况进行堵漏，尽可能阻断泄漏源，如果无法堵漏，尽快倒罐。 |  |  |  |  |  | 当班人员 |
|  |  |  | 若现场有人员受到化学品灼伤或烫伤等事故时，应立即利用就近的喷淋装置冲洗 |  |  |  |  |  | 当班人员 |
| 应 |  |  | 15-30 分钟，然后就医或拨打 120 电话请求救护。 |  |  |  |  |  |  |
| 程 |  | 现场 | 若现场有有中毒，应立即将中毒者及时转移到空气新鲜的地方，采取人工呼吸等现 |  |  |  |  |  | 班组长指定人员 |
| 序 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 应急 | 场急救措施，然后就医或拨打 120 电话请求救护。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 处置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 打开应急通道，接应消防、气防、医疗等车辆及外部应急增援力量。 |  |  |  |  |  | 班组长指定人员 |
|  |  | 措施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 组织现场与抢险无关的人员(含施工人员) 沿上风向疏散到集合点。 |  |  |  |  |  | 班组长指定人员 |
|  |  |  | 如果情况复杂，抢险人员需将现场情况汇报指挥部，由指挥部制定方案，应急处理过程严谨敲击管路，使用不产生火花的工具，避免或减少静电的产生，严禁使用非防爆电器设备。 |  |  |  |  |  | 班组长指定人员 |
|  |  |  | 用可燃气检测仪测试，划定警戒范围，设立警戒标志，有专人警戒。 |  |  |  |  |  | 班组长指定人员 |
|  |  |  | 检查确认事故区域的雨排阀、污排阀已经关闭。将产生的污水排入事故水收集池。 |  |  |  |  |  | 班组长指定人员 |
| 扩大应急 |  |  | 启动车间级应急响应预案；向公司应急办报告。 |  |  |  |  |  | 车间主任 |
|  |  |  | 启动公司级应急预案、请求外部单位支援。 |  |  |  |  |  | 公司总指挥 |
|  |  |  | 1、报警时，须讲明事故地点、泄露物质、泄露面积、有无人员伤亡情况等。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、进入可能中毒区域戴空气呼吸器、穿防护服，其它附近区域戴过滤式防毒面具。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、人员疏散应根据风向标指示，撤离至上风口的紧急集合点，并清点人数。 |  |  |  |  |  |  |
| 注意事项 |  |  | 4、抢救伤员时，抢救者应先确保自身安全后，方可施救。对重者应立即联系送往当地医疗机构及时治疗。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、参与现场处置的人要经过培训，有一定经验。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、施工人员疏散时，应检查关闭现场的用火火源，切断临时用电电源。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、应急救援结束后，要派人保护好事故现场。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 联络 |  | 医疗救护：0-120 | 公司火警：119 | 公司应急办：96094、96095； |  |  |  |  |
|  | 方式 |  | 103 车间应急电话：95170 95176 车间主任 电话：95171 |  |  |  |  |  |  |

103 车间罐区腐蚀物料泄漏事故现场处置方案

| 事故类型：腐蚀物料泄漏 |  |  |  |  |  | 事故可能时间：一年四季均可发生 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故发生的地点：布洛芬液体罐区、付可岗位 |  |  |  |  |  | 事故危害程度：大面积泄漏可能造成人员中毒 |  |
|  |  |  |  |  |  | 和环境污染 |  |
| 事故前征兆：管路或者液面计泄漏，盐酸和氯丙酰氯可 |  |  |  |  |  | 事故影响范围：一分厂区域 |  |
| 形成酸雾，液碱泄漏现场有无色透明粘稠液体 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可能引发的次生、衍生事故：人员中毒、环境污染 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 步骤 |  |  | 应 急 | 处 | 置 | 负责人 |
| 事件特征 |  |  | 发现泄漏，空气中出现刺激性酸雾 |  |  |  | 事故发现第一人 |
|  |  |  | 指挥：班组长。 | 成员：班组当班人员。 |  |  |  |
| 应急组织与 |  |  | 职责：班组长负责组织、指挥现场应急抢险、人员救护和疏散等工作； |  |  |  |  |
|  |  |  | 对应急事件进行初步评估，并向上级汇报；决定启动现场处置方案、请 |  |  |  | 班组长 |
|  | 职责 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 求上级增援；对当班人员进行应急处置工作分工； |  |  |  |  |
|  |  |  | 当班人员发现事故立即报告；在班组长指挥下，实施应急处置措施 |  |  |  |  |
|  |  |  | 报告班组长；必要时向公司消防队报警或向车间及上级部门汇报 |  |  |  | 发现事故第一人 |
|  |  | 报警 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 班组长现场确认；向车间办公室报告；启动现场处置方案。 |  |  |  | 班组长 |
|  |  | 工艺 | 安全停止现场一切操作；穿戴好防护用品，进入围堰，检查围堤阀门关 |  |  |  | 现场操作人员 |
|  |  |  | 闭，。 |  |  |  |  |
|  |  | 措施 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 关闭储罐进料阀门，查找泄漏点，进行处理断 |  |  |  | 现场操作人员 |
| 应 |  |  | 如果输料管路发生泄漏，立刻切断泄漏源，如果储罐泄漏，根据储存情 |  |  |  | 当班人员 |
|  |  |  | 况进行倒罐处理并堵漏，尽可能阻断泄漏源，如果无法堵漏，尽快倒罐 |  |  |  |  |
| 急 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 若现场有人员受到化学品灼伤或烫伤等事故时，应立即利用就近的喷淋 |  |  |  |  |
| 处 |  |  |  |  |  |  | 当班人员 |
| 置 |  |  | 装置冲洗 15-30 分钟，然后就医或拨打 120 电话请求救护。 |  |  |  |  |
| 程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 现场 | 若现场有人中毒，应立即将中毒者及时转移到空气新鲜的地方，采取人 |  |  |  | 班组长指定人员 |
| 序 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 应急 | 工呼吸等现场急救措施，然后就医或拨打 120 电话请求救护。 |  |  |  |  |
|  |  | 处置 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 打开应急通道，接应消防、气防、医疗等车辆及外部应急增援力量。 |  |  |  | 班组长指定人员 |
|  |  | 措施 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 组织现场与抢险无关的人员(含施工人员) 沿上风向疏散到集合点。 |  |  |  | 班组长指定人员 |
|  |  |  | 如果情况复杂，抢险人员需将现场情况汇报指挥部，由指挥部制定方案， |  |  |  | 班组长指定人员 |
|  |  |  | 检查确认事故区域的雨排阀、污排阀已经关闭。将产生的污水排入事故 |  |  |  | 班组长指定人员 |
|  |  |  | 水收集池。 |  |  |  |  |
| 扩大应急 |  |  | 启动车间级应急响应预案；向公司应急办报告。 |  |  |  | 车间主任 |
|  |  |  | 启动公司级应急预案、请求外部单位支援。 |  |  |  | 公司总指挥 |
|  |  |  | 1、报警时，须讲明事故地点、泄漏物质、泄漏面积、有无人员伤亡情况等。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、进入可能中毒区域戴空气呼吸器、穿防护服，其它附近区域戴过滤式防毒面具。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、人员疏散应根据风向标指示，撤离至上风口的紧急集合点，并清点人数。 |  |  |  |  |
| 注意事项 |  |  | 4、抢救伤员时，抢救者应先确保自身安全后，方可施救。对重者应立即联系送往当地医 |  |  |  |  |
|  |  |  | 疗机构及时治疗。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、参与现场处置的人员要经过演练培训，有一定经验 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、做好事故现场警戒，事故现场严禁任何人带进火种。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、应急救援结束后，应保护好现场状态，以便开展事故调查和原因分析。 |  |  |  |  |
|  | 联络 |  | 医疗救护：0-120 公司火警：119 公司应急办：96094、96095；公司安全部：96088 |  |  |  |  |
|  | 方式 |  | 103 车间应急电话：95170 95176 |  | 车间主任 电话：95171 |  |  |

103 车间氯丙酰氯泄漏事故及人员中毒现场处置方案

| 事故类型：泄漏、中毒 |  |  |  |  |  | 事故可能时间：一年四季均可发生 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故发生的地点：布洛芬罐区、付克反应区域 |  |  |  |  |  | 事故危害程度：大面积泄漏可能造成人员中毒和环境 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 污染 |  |  |
| 事故前征兆：管路或者计量罐液面计泄漏，氯丙 |  |  |  |  |  | 事故影响范围：合成四楼付克反应区域 |  |  |
| 酰氯可形成酸雾 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可能引发的次生、衍生事故：人员伤害、环境污染 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 步骤 |  |  | 应 急 |  | 处 | 置 | 负责人 |
| 事件特征 |  |  | 发现泄漏，空气中出现刺激性酸雾 |  |  |  |  | 事故发现第一人 |
|  |  |  | 指挥：班组长。 | 成员：班组当班人员。 |  |  |  |  |
| 应急组织与 |  |  | 职责：班组长负责组织、指挥现场应急抢险、人员救护和疏散等工作； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 对应急事件进行初步评估，并向上级汇报；决定启动现场处置方案、请 |  |  |  |  | 班组长 |
|  | 职责 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 求上级增援；对当班人员进行应急处置工作分工； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 当班人员发现事故立即报告；在班组长指挥下，实施应急处置措施 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 报告班组长；必要时向公司消防队报警或向车间及上级部门汇报 |  |  |  |  | 发现事故第一人 |
|  |  | 报警 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 班组长现场确认；向车间办公室报告；启动现场处置方案。 |  |  |  |  | 班组长 |
|  |  | 工艺 | 安全停止现场一切操作；穿戴好防护用品（防毒面具或者空气呼吸器， |  |  |  |  | 现场操作人员 |
|  |  |  | 防酸服，乳胶手套）进入现场。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 关闭计量罐罐底阀门，查找泄漏点，进行处理断 |  |  |  |  | 现场操作人员 |
|  |  |  | 如果输料管路发生泄漏，立刻切断计量罐泄漏源，如果计量罐泄漏，根 |  |  |  |  | 当班人员 |
| 应 |  |  | 据储存情况尽快将物料放到付克反应罐内，地面泄漏物料使用吸收棉围 |  |  |  |  |  |
| 急 |  |  | 住，减少扩散面积 |  |  |  |  |  |
| 处 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 当班人员 |
| 置 |  |  | 三楼水解区域西墙有应急物资（纯碱），用作氯丙酰氯的中和处理 |  |  |  |  |  |
| 程 |  | 现场 |  |  |  |  |  |  |
| 序 |  |  | 若现场有人员受到化学品灼伤事故时，应立即利用三楼或者四楼的喷淋 |  |  |  |  | 当班人员 |
|  |  | 应急 | 装置冲洗 15-30 分钟，然后就医或拨打 120 电话请求救护。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 处置 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 若现场有人中毒，应立即将中毒者及时转移到空气新鲜的地方，采取人 |  |  |  |  | 班组长指定人员 |
|  |  | 措施 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 工呼吸等现场急救措施，然后就医或拨打 120 电话请求救护。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 打开应急通道，接应消防、气防、医疗等车辆及外部应急增援力量。 |  |  |  |  | 班组长指定人员 |
|  |  |  | 组织现场与抢险无关的人员(含施工人员) 沿上风向疏散到集合点。 |  |  |  |  | 班组长指定人员 |
|  |  |  | 如果情况复杂，抢险人员需将现场情况汇报指挥部，由指挥部制定方案， |  |  |  |  | 班组长指定人员 |
| 扩大应急 |  |  | 启动车间级应急响应预案；向公司应急办报告。 |  |  |  |  | 车间主任 |
|  |  |  | 启动公司级应急预案、请求外部单位支援。 |  |  |  |  | 公司总指挥 |
|  |  |  | 1、报警时，须讲明事故地点、泄漏物质、泄漏面积、有无人员伤亡情况等。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、进入可能中毒区域戴空气呼吸器、穿防护服，其它附近区域戴过滤式防毒面具。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、人员疏散应根据风向标指示，撤离至上风口的紧急集合点，并清点人数。 |  |  |  |  |  |
| 注意事项 |  |  | 4、抢救伤员时，抢救者应先确保自身安全后，方可施救。对重者应立即联系送往当地医 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 疗机构及时治疗。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、参与现场处置的人员要经过演练培训，有一定经验 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、做好事故现场警戒，事故现场严禁任何人带进火种。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、应急救援结束后，应保护好现场状态，以便开展事故调查和原因分析。 |  |  |  |  |  |
|  | 联络 |  | 医疗救护：0-120 公司火警：119 公司应急办：96094、96095；公司安全部：96088 |  |  |  |  |  |
|  | 方式 |  | 103 车间应急电话：95170 95176 |  |  | 车间主任 电话：95171 |  |  |

104 车间脱甲基反应液泄漏事故现场应急处置方案

| 事故类型：盐酸泄漏、人员灼伤 |  |  |  |  |  | 事故可能时间：一年四季均可发生 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故发生的地点：L-370厂房 |  |  |  |  |  | 事故危害程度：造成一般及以上事故 |  |  |  |  |
| 事故前征兆：罐底阀泄漏报警、脱甲基反应罐压力 |  |  |  |  |  | 事故影响范围：L-370厂房区域 |  |  |  |  |
| 下降；物料泄漏时，现场有较大盐酸刺激气味 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可能引发的次生、衍生事故：人员伤害、环境污染 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 步骤 |  |  | 应 急 | 处 |  | 置 |  |  | 负责人 |
| 事件特征 |  |  | 发现罐底阀泄漏报警、反应罐压力下降、有脱甲基反应液喷射 |  |  |  |  |  |  | 事故发现第一人 |
|  |  |  | 指挥：组长。 | 成员：班组当班人员。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 职责：组长负责组织、指挥现场应急抢险、人员救护和疏散等工作；对 |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急组织与 |  |  | 应急事件进行初步评估，并向上级汇报；决定启动现场处置方案、请求 |  |  |  |  |  |  | 组长 |
|  | 职责 |  | 上级增援；对当班人员进行应急处置工作分工； |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 当班人员发现事故立即报告；在组长指挥下，实施应急处置措施；在专 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 业消防队伍到来之前，积极参与反应液泄漏控制。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 报告组长；向车间安全员报告。 |  |  |  |  |  |  | 发现事故第一人 |
|  |  | 报警 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 组长现场确认；向车间办公室报告；启动现场处置方案。 |  |  |  |  |  |  | 组长 |
|  |  | 工艺 | 安全停止现场一切操作；切断泄漏点前后的阀门；切断现场所有的电源， |  |  |  |  |  |  | 现场操作人员 |
|  |  |  | 打开排气；打开远程喷淋。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 通知氯甲烷岗位进行相应的操作。 |  |  |  |  |  |  | 现场操作人员 |
| 应 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 现场人员佩戴空气呼吸器，穿戴防护服，对泄漏点进行控制和处理。 |  |  |  |  |  |  | 当班人员 |
| 急 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 若现场有人员受到盐酸灼伤或烫伤等事故时，应立即利用就近的喷淋装 |  |  |  |  |  |  | 当班人员 |
| 置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 置冲洗 15-30 分钟，然后就医或拨打 120 电话请求救护。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 现场 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 |  |  | 打开 L-370 厂房大门，接应消防、医疗等车辆及外部应急增援力量。 |  |  |  |  |  |  | 组长指定人员 |
|  |  | 应急 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 组织现场与抢险无关的人员(含施工人员) 沿上风向疏散到集合点。 |  |  |  |  |  |  | 组长指定人员 |
|  |  | 处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施 | 如发现现场泄漏不断扩大无法控制，或防护设备失效时，立即将现场人 |  |  |  |  |  |  | 组长指定人员 |
|  |  |  | 员全部撤离沿上风向撤离到应急避难集合点。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 划定警戒范围，设立警戒标志，有专人警戒。 |  |  |  |  |  |  | 组长指定人员 |
|  |  |  | 检查确认L-370区域的雨排阀、污排阀已经关闭。将泄漏液进行收集。 |  |  |  |  |  |  | 组长指定人员 |
| 扩大应急 |  |  | 启动车间级应急响应预案；向公司应急办报告。 |  |  |  |  |  |  | 毛燕群 |
|  |  |  | 启动公司级应急预案、请求外部单位支援。 |  |  |  |  |  |  | 公司总指挥 |
|  |  |  | 1、报警时，须讲明L-370反应罐泄漏位置、泄漏大小、有无人员伤亡情况等。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、进入泄漏区域戴空气呼吸器、穿防护服，其它附近区域戴酸性过滤式防毒面具。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、人员疏散应根据风向标指示，撤离至上风口的紧急集合点，并清点人数。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注意事项 |  |  | 5、抢救伤员时，抢救者应先确保自身安全后，方可施救。对重者应立即联系送往张店区 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 及时治疗，在等待救援到来时，保证人员用清水持续清洗。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、施工人员疏散时，应检查关闭现场的用火火源，切断临时用电电源。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、当泄漏处理完毕后，要派人保护好事故现场。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 联络 |  | 医疗救护：0-120 公司火警：119 公司应急办：96094、96095；公司安全部：96088 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 方式 |  | 104 车间应急电话：95150、95147、15064369827 |  |  |  |  | 车间主任电话： 95141 |  |  |

104 车间氢化岗位火灾爆炸事故现场应急处置方案

| 事故类型：易燃物料（氢气）火灾爆炸 |  |  |  |  |  | 事故可能时间：一年四季均可发生 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故发生的地点：一分厂L-350氢化岗位 |  |  |  |  |  | 事故危害程度： 造成一般及以上事故 |  |  |  |  |
| 事故前征兆：可燃气体报警仪报警；物料泄漏着 |  |  |  |  |  | 事故影响范围：一分厂氢化岗位周围200米区域 |  |  |  |  |
| 火时，氢化反应罐压力下降 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可能引发的次生、衍生事故：人员伤害、环境污染 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 步骤 |  |  | 应 急 |  | 处 | 置 |  |  | 负责人 |
| 事件特征 |  |  | 发现明火、可燃气体报警仪报警 |  |  |  |  |  |  | 事故发现第一人 |
|  |  |  | 指挥：组长。 | 成员：班组当班人员。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 职责：组长负责组织、指挥现场应急抢险、人员救护和疏散等工作；对 |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急组织与 |  |  | 应急事件进行初步评估，并向上级汇报；决定启动现场处置方案、请求 |  |  |  |  |  |  | 组长 |
|  | 职责 |  | 上级增援；对当班人员进行应急处置工作分工； |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 当班人员发现事故立即报告；在组长指挥下，实施应急处置措施； |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 在专业消防队伍到来之前，积极参与初期火灾扑救和控制。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 报告组长；向公司消防队报警。 |  |  |  |  |  |  | 发现事故第一人 |
|  |  | 报警 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 组长现场确认；向车间办公室报告；启动现场处置方案。 |  |  |  |  |  |  | 组长 |
|  |  | 工艺 | 安全停止现场一切操作；打开氮气阀门保持反应罐正压；切断现场所有 |  |  |  |  |  |  | 现场操作人员 |
|  |  |  | 的电源。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应 |  |  | 及时通知触媒岗位人员降温并停止反应操作，然后撤离 |  |  |  |  |  |  | 现场操作人员 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 当班人员 |
| 急 |  |  | 现场人员利用灭火器材对初期火灾进行扑救和控制。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 置 |  |  | 若人身上着火时，应将衣服迅速脱下，把火踏灭，如来不及脱衣服，可 |  |  |  |  |  |  | 当班人员 |
| 程 |  | 现场 | 就地打滚，把火压灭。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 应急 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 打开氢化岗位大门，接应消防等车辆及外部应急增援力量。 |  |  |  |  |  |  | 组长指定人员 |
|  |  | 处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 组织现场与抢险无关的人员(含施工人员) 沿上风向疏散到集合点。 |  |  |  |  |  |  | 组长指定人员 |
|  |  | 措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 如发现现场可能会引起爆炸或者火势不断扩大无法控制，立即将现场人 |  |  |  |  |  |  | 组长指定人员 |
|  |  |  | 员全部撤离沿上风向撤离到应急避难集合点。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 用氢气检测仪测试，划定警戒范围，设立警戒标志，有专人警戒。 |  |  |  |  |  |  | 组长指定人员 |
| 扩大应急 |  |  | 启动车间级应急响应预案；向公司应急办报告。 |  |  |  |  |  |  | 车间主任 |
|  |  |  | 启动公司级应急预案、请求外部单位支援。 |  |  |  |  |  |  | 公司总指挥 |
|  |  |  | 1、报警时，须讲明氢化岗位着火、氢气泄漏量、火势大小、有无人员伤亡情况等。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、灭火时应当站在着火点上风向。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、人员疏散应根据风向标指示，撤离至上风口的紧急集合点，并清点人数。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注意事项 |  |  | 4、抢救伤员时，抢救者应先确保自身安全后，方可施救。对烧伤重者应立即联系送往张 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 店区医院及时治疗。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、施工人员疏散时，应检查关闭现场的用火火源，切断临时用电电源。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、当火灾发生时和扑救完毕后，组长要派人保护好事故现场。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 联络 |  | 医疗救护：0-120 公司火警：119 公司应急办：96094、96095；公司安全部：96088 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 方式 |  | 104 车间应急电话：95150、95147、15064369827 |  |  |  |  | 车间主任电话： 95141 |  |  |

104 车间丙烯腈储罐泄漏及人员中毒事故现场应急处置方案

事故类型：有毒物料（丙烯腈）泄漏及人员中毒 事故可能时间：一年四季均可发生

| 事故发生的地点：TMP丙烯腈储罐罐区 |  |  |  |  | 事故危害程度： 造成一般及以上事故 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故前征兆：可燃气体报警仪报警、有毒气体报 |  |  |  |  | 事故影响范围：TMP丙烯腈储罐附近200米 |  |  |  |  |
| 警仪报警；物料泄漏时，现场有苦杏仁刺激气味 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可能引发的次生、衍生事故：人员伤害、环境污染 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 步骤 |  |  | 应 急 | 处 | 置 |  |  | 负责人 |
| 事件特征 |  |  | 发现可燃气体报警仪报警、有毒气体报警仪报警，丙烯腈储罐液位下降 |  |  |  |  |  | 事故发现第一人 |
|  |  |  | 指挥：组长。 | 成员：班组当班人员。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 职责：组长负责组织、指挥现场应急抢险、人员救护和疏散等工作；对 |  |  |  |  |  |  |
| 应急组织与 |  |  | 应急事件进行初步评估，并向上级汇报；决定启动现场处置方案、请求 |  |  |  |  |  | 组长 |
|  | 职责 |  | 上级增援；对当班人员进行应急处置工作分工； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 当班人员发现事故立即报告；在组长指挥下，实施应急处置措施；在专 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 业消防队伍到来之前，积极参与丙烯腈储罐泄漏控制。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 报告组长；向车间安全员报告。 |  |  |  |  |  | 发现事故第一人 |
|  |  | 报警 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 组长现场确认；向车间办公室报告；启动现场处置方案。 |  |  |  |  |  | 组长 |
|  |  | 工艺 | 安全停止合成厂房一切操作；切断泄漏点前后的阀门；切断现场所有的 |  |  |  |  |  | 现场操作人员 |
|  |  |  | 电源。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 根据泄漏量组织临近102车间烷化、CPC厂房进行停止反应操作并疏散。 |  |  |  |  |  | 现场操作人员 |
|  |  |  | 现场人员利用过滤式防毒面具和应急沙对初期泄漏控制。 |  |  |  |  |  | 当班人员 |
| 应 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 若人身上被溅上丙烯腈，应将衣服迅速脱下，并用合成厂房的洗眼器进 |  |  |  |  |  | 当班人员 |
| 急 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 行淋浴 30 分钟以上。 |  |  |  |  |  |  |
| 处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 置 |  |  | 若现场有人中毒，应立即将中毒者及时转移到空气新鲜的地方，注射丙 |  |  |  |  |  | 组长指定人员 |
| 程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 现场 | 烯腈解毒剂、拨打 120 电话请求救护，采取人工呼吸等现场急救措施，。 |  |  |  |  |  |  |
| 序 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 应急 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 打开 TMP 合成厂房应急通道，接应医疗等车辆及外部应急增援力量。 |  |  |  |  |  | 组长指定人员 |
|  |  | 处置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 组织现场与抢险无关的人员(含施工人员) 沿上风向疏散到集合点。 |  |  |  |  |  | 组长指定人员 |
|  |  | 措施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 如发现现场泄漏不断扩大无法控制，立即将现场人员全部撤离沿上风向 |  |  |  |  |  | 组长指定人员 |
|  |  |  | 撤离到应急避难集合点。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 划定警戒范围，设立警戒标志，有专人警戒。 |  |  |  |  |  | 组长指定人员 |
|  |  |  | 检查确认事故区域的雨排阀、污排阀已经关闭。将泄漏丙烯腈用沙土掩 |  |  |  |  |  | 组长指定人员 |
|  |  |  | 埋。 |  |  |  |  |  |  |
| 扩大应急 |  |  | 启动车间级应急响应预案；向公司应急办报告。 |  |  |  |  |  | 车间主任 |
|  |  |  | 启动公司级应急预案、请求外部单位支援。 |  |  |  |  |  | 公司总指挥 |
|  |  |  | 1、报警时，须讲明泄漏地点、泄漏大小、有无人员中毒和伤亡情况等。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、进入可能中毒区域戴空气呼吸器、穿防护服，其它附近区域戴过滤式防毒面具。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、人员疏散应根据风向标指示，撤离至上风口的紧急集合点，并清点人数。 |  |  |  |  |  |  |
| 注意事项 |  |  | 4、抢救伤员时，抢救者应先确保自身安全后，方可施救。对重者应立即联系送往张店区 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 医院及时治疗。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、施工人员疏散时，应检查关闭现场的用火火源，切断临时用电电源。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、当泄漏处理完毕后，要派人保护好事故现场。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 联络 |  | 医疗救护：0-120 公司火警：119 公司应急办：96094、96095；公司安全部：96088 |  |  |  |  |  |  |
|  | 方式 |  | 104 车间应急电话：95150、95147、15064369827 |  |  |  | 车间主任电话： 95141 |  |  |

104 车间氯甲烷充装泄漏及中毒事故现场应急处置方案

事故类型：有毒物料（氯甲烷）泄漏及人员中毒 事故可能时间：一年四季均可发生

事故发生的地点：L-370氯甲烷灌装间	事故危害程度：造成一般及以上事故

事故前征兆：可燃气体报警仪报警；氯甲烷泄漏

事故影响范围：氯甲烷区域周围200米

时，现场有刺激气味

可能引发的次生、衍生事故：人员伤害、环境污染

| 步骤 |  | 应 | 急 处 | 置 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事件特征 |  | 发现异味、可燃气体报警仪报警 |  |  | 事故发现第一人 |
|  |  | 指挥：组长。 |  | 成员：班组当班人员。 |  |
|  |  | 职责：组长负责组织、指挥现场应急抢险、人员救护和疏散等工作；对 |  |  |  |
| 应急组织与 |  | 应急事件进行初步评估，并向上级汇报；决定启动现场处置方案、请求 |  |  | 组长 |
| 职责 |  | 上级增援；对当班人员进行应急处置工作分工； |  |  |  |
|  |  | 当班人员发现事故立即报告；在组长指挥下，实施应急处置措施；在专 |  |  |  |
|  |  | 业消防队伍到来之前，积极参与氯甲烷泄漏控制。 |  |  |  |
| 应 |  | 报告组长；向车间安全员报告。 |  |  | 发现事故第一人 |
| 急 |  |  |  |  |  |
|  | 报警 |  |  |  |  |
| 处 |  | 组长现场确认；向车间办公室报告；启动现场处置方案。 |  |  | 组长 |
| 置 |  |  |  |  |  |
| 程 | 工艺 | 安全停止现场一切操作；切断泄漏点前后的阀门；切断现场所有的电源。 |  |  | 现场操作人员 |
| 序 |  |  |  |  |  |
|  | 措施 | 根据泄漏通知L-380及附近班组人员疏散并停止操作。 |  |  | 现场操作人员 |
|  |  | 现场人员穿戴空气呼吸器或防护服对泄漏点控制。 |  |  | 当班人员 |
|  | 现场 | 若现场有人员受到中毒事故时，应立即搬运至上风处并置于新鲜空气环 |  |  | 当班人员 |
|  | 应急 | 境中，采取人工呼吸等现场急救措施，然后拨打120电话请求救护。 |  |  |  |
|  | 处置 | 打开氯甲烷灌装间大门，接应消防、医疗等车辆及外部应急增援力量。 |  |  | 组长指定人员 |
|  | 措施 |  |  |  |  |
|  |  | 组织现场与抢险无关的人员(含施工人员) 沿上风向疏散到集合点。 |  |  | 组长指定人员 |
|  |  | 划定警戒范围，设立警戒标志，有专人警戒。 |  |  | 组长指定人员 |
| 扩大应急 |  | 启动车间级应急响应预案；向公司应急办报告。 |  |  | 车间主任 |
|  |  | 启动公司级应急预案、请求外部单位支援。 |  |  | 公司总指挥 |

1、报警时，须讲明氯甲烷泄漏地点、泄漏量大小、有无人员中毒及伤亡情况等。2、进入可能中毒区域戴空气呼吸器、穿防护服，其它附近区域戴过滤式防毒面具。3、人员疏散应根据风向标指示，撤离至上风口的紧急集合点，并清点人数。

注意事项	4、抢救伤员时，抢救者应先确保自身安全后，方可施救。对中毒重者应立即联系送往医疗医院及时治疗，必要时人工呼吸及心肺复苏急救措施。6、施工人员疏散时，应检查关闭现场的用火火源，切断临时用电电源。7、当泄漏处理完毕后，要派人保护好事故现场。

| 联络 | 医疗救护：0-120 公司火警：119 公司应急办：96094、96095；公司安全部：96088 |
| --- | --- |
| 方式 | 104车间应急电话：95150、95147、15064369827 车间主任电话： 95141 |

105 车间硫酸二甲酯储罐泄漏事故现场应急处置方案

| 事故类型：硫酸二甲酯泄漏、人员灼伤 |  |  |  |  | 事故可能时间：一年四季均可发生 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故发生的地点：硫酸二甲酯罐区、甲化 |  |  |  |  | 事故危害程度： 造成一般以上事故 |  |  |  |
| 事故前征兆：有毒物资质监测仪报警 |  |  |  |  | 事故影响范围：一分厂区域 |  |  |  |
| 可能引发的次生、衍生事故：物料泄漏若处理不及时造成人员灼伤、环境污染 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 步骤 |  |  | 应 急 | 处 | 置 |  | 负责人 |
| 事件特征 |  |  | 现场有异味、物料泄漏、有毒物资质监测仪报警。 |  |  |  |  | 事故发现第一人 |
|  |  |  | 指挥：班组长。 | 成员：班组当班人员。 |  |  |  |  |
| 应急组织与 |  |  | 职责：班组长负责组织、指挥现场应急抢险、人员救护和疏散等工作； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 对应急事件进行初步评估，并向上级汇报；决定启动现场处置方案、请 |  |  |  |  | 班组长 |
|  | 职责 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 求上级增援；对当班人员进行应急处置工作分工。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 当班人员发现事故立即报告；在班组长指挥下，实施应急处置措施。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 报警 | 发现物料泄漏或其他异常情况时，汇报班组长。 |  |  |  |  | 事故发现第一人 |
|  |  |  | 班组长现场确认；向车间办公室报告；启动现场处置方案。 |  |  |  |  | 班组长 |
|  |  |  | 组织现场与抢险无关的人员(含施工人员) 沿上风向疏散到集合点。 |  |  |  |  | 班组长指定人员 |
| 应 |  |  | 若现场有人员受到硫酸二甲酯灼伤时，应立即利用就近的喷淋装置冲洗 |  |  |  |  | 当班人员 |
|  |  |  | 15~30 分钟，然后就医或拨打 120 电话请求救护。 |  |  |  |  |  |
| 急 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 处 |  | 现场 | 立即启动备用转料泵，将泄漏的硫酸二甲酯转移到四楼中转罐，同时联 |  |  |  |  |  |
| 置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 应急 | 系就近的硫酸二甲酯供货单位万博化工准备二甲酯运输车进行救援（电 |  |  |  |  | 班组长 |
| 程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 处置 |  |  |  |  |  |  |
| 序 |  |  | 话：2063377）。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 若现场有人中毒，应立即将中毒者及时转移到空气新鲜的地方，采取人 |  |  |  |  | 班组长指定人员 |
|  |  |  | 工呼吸等现场急救措施，然后就医或拨打 120 电话请求救护。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 打开应急通道，接应消防、医疗等车辆及外部应急增援力量。 |  |  |  |  | 班组长指定人员 |
|  |  |  | 划定警戒范围，设立警戒标志，有专人警戒。 |  |  |  |  | 班组长指定人员 |
| 扩大应急 |  |  | 启动车间级应急响应预案；向公司应急办报告。 |  |  |  |  | 车间主任 |
|  |  |  | 启动公司级应急预案、请求外部单位支援。 |  |  |  |  | 公司总指挥 |
|  |  |  | 1、报警时，须讲明事故地点、泄漏情况、有无人员伤亡情况等。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、可能接触泄漏物料的关阀人员、回收人员和堵漏人员等应急抢险人员必须穿好防化服、 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 戴空呼器、戴防护手套等。 |  |  |  |  |  |
| 注意事项 |  |  | 3、人员疏散应根据风向标指示，撤离至上风口的紧急集合点，并清点人数。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、抢救伤员时，抢救者应先确保自身安全后，方可施救。对重者应立即联系送往当地医 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 疗机构及时治疗。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、施工人员疏散时，应检查关闭现场的用火火源，切断临时用电电源。 |  |  |  |  |  |
|  | 联络 |  | 医疗救护：0-120 公司火警：119 公司应急办：96094、96095；公司安全部：96088 |  |  |  |  |  |
|  | 方式 |  | 105 车间应急电话：13869389755 |  | 车间主任 电话：95151 |  |  |  |

105 车间氢气火灾事故现场应急处置方案

| 事故类型：氢气火灾 |  |  |  |  |  | 事故可能时间：一年四季均可发生 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故发生的地点：105车间还原岗位 |  |  |  |  |  | 事故危害程度： 造成一般以上事故 |  |  |  |
| 事故前征兆：可燃气体报警仪报警 |  |  |  |  |  | 事故影响范围：一分厂区域 |  |  |  |
| 可能引发的次生、衍生事故：发生火灾救援不及时，会对厂房造成财产损失、人员伤害 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 步骤 |  |  | 应 急 |  | 处 | 置 |  | 负责人 |
| 事件特征 |  |  | 发现明火、浓烟、可燃气体报警仪报警 |  |  |  |  |  | 事故发现第一人 |
|  |  |  | 指挥：班组长。 | 成员：班组当班人员。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 职责：班组长负责组织、指挥现场应急抢险、人员救护和疏散等工作； |  |  |  |  |  |  |
| 应急组织与 |  |  | 对应急事件进行初步评估，并向上级汇报；决定启动现场处置方案、请 |  |  |  |  |  | 班组长 |
|  | 职责 |  | 求上级增援；对当班人员进行应急处置工作分工。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 当班人员发现事故立即报告；在班组长指挥下，实施应急处置措施；在 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 专业消防队伍到来之前，积极参与初期火灾扑救和控制。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 报告班组长；向公司消防队报警。 |  |  |  |  |  | 事故发现第一人 |
|  |  | 报警 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 班组长现场确认；向车间办公室报告；启动现场处置方案。 |  |  |  |  |  | 班组长 |
|  |  | 工艺 | 安全停止现场一切操作；切断泄漏点前后的阀门；切断现场所有的电源。 |  |  |  |  |  | 现场操作人员 |
|  |  | 措施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 根据火情，安全停止临近岗位的操作。 |  |  |  |  |  | 现场操作人员 |
|  |  |  | 现场人员利用现场配置的灭火器及消防水带对初期火灾进行扑救和控 |  |  |  |  |  | 当班人员 |
| 应 |  |  | 制。 |  |  |  |  |  |  |
| 急 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 若现场有人员受到烫伤事故时，应立即利用就近的喷淋装置冲洗 15-30 |  |  |  |  |  |  |
| 处 |  |  |  |  |  |  |  |  | 当班人员 |
|  |  |  | 分钟，然后就医或拨打 120 电话请求救护。 |  |  |  |  |  |  |
| 置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 程 |  | 现场 | 若人身上着火时，应将衣服迅速脱下，把火踏灭，如来不及脱衣服，可 |  |  |  |  |  | 当班人员 |
| 序 |  | 应急 | 就地打滚，把火压灭。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 处置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 打开应急通道，接应消防、医疗等车辆及外部应急增援力量。 |  |  |  |  |  | 班组长指定人员 |
|  |  | 措施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 组织现场与抢险无关的人员(含施工人员) 沿上风向疏散到集合点。 |  |  |  |  |  | 班组长指定人员 |
|  |  |  | 如发现现场可能会引起爆炸或者火势不断扩大无法控制，或防护设备失 |  |  |  |  |  | 班组长指定人员 |
|  |  |  | 效时，立即将现场人员全部撤离沿上风向撤离到应急避难集合点。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 划定警戒范围，设立警戒标志，有专人警戒。 |  |  |  |  |  | 班组长指定人员 |
| 扩大应急 |  |  | 启动车间级应急响应预案；向公司应急办报告。 |  |  |  |  |  | 车间主任 |
|  |  |  | 启动公司级应急预案、请求外部单位支援。 |  |  |  |  |  | 公司总指挥 |
|  |  |  | 1、报警时，须讲明事故地点、着火物质、火势大小、有无人员伤亡情况等。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、进入事故现场必须佩戴好空气呼吸器，其它附近区域根据情况佩戴好过滤式防毒面具。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、灭火时应当站在着火点上风向。 |  |  |  |  |  |  |
| 注意事项 |  |  | 4、人员疏散应根据风向标指示，撤离至上风口的紧急集合点，并清点人数。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、抢救伤员时，抢救者应先确保自身安全后，方可施救。对重者应立即联系送往当地医 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 疗机构及时治疗。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、施工人员疏散时，应检查关闭现场的用火火源，切断临时用电电源。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、当火灾发生时和扑救完毕后，要派人保护好事故现场。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 联络 |  | 医疗救护：0-120 公司火警：119 公司应急办：96094、96095；公司安全部：96088 |  |  |  |  |  |  |
|  | 方式 |  | 105 车间应急电话：13869389755 |  |  | 车间主任 电话：95151 |  |  |  |

201 车间焚烧炉火灾事故现场应急处置方案

| 事故类型：易燃物料（活性炭）火灾 |  |  |  |  |  |  | 事故可能时间：一年四季均可发生 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故发生的地点：焚烧炉活性炭贮存间 |  |  |  |  |  |  | 事故危害程度： 造成一般以上事故 |  |  |  |
| 事故前征兆：可燃气体报警仪报警；物料泄漏时， |  |  |  |  |  |  | 事故影响范围：二分厂区域 |  |  |  |
|  |  |  | 现场有较大刺激气味 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可能引发的次生、衍生事故：人员伤害、环境污染 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 步骤 |  |  | 应 | 急 |  | 处 | 置 |  | 负责人 |
| 事件特征 |  |  | 发现明火、浓烟 |  |  |  |  |  |  | 事故发现第一人 |
|  |  |  | 指挥：班组长。 | 成员：班组当班人员。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 职责：班组长负责组织、指挥现场应急抢险、人员救护和疏散等工作； |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急组织与 |  |  | 对应急事件进行初步评估，并向上级汇报；决定启动现场处置方案、请 |  |  |  |  |  |  | 班组长 |
|  | 职责 |  | 求上级增援；对当班人员进行应急处置工作分工； |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 当班人员发现事故立即报告；在班组长指挥下，实施应急处置措施； |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 在专业消防队伍到来之前，积极参与初期火灾扑救和控制。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 报告班组长；向公司消防队报警。 |  |  |  |  |  |  | 发现事故第一人 |
|  |  | 报警 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 班组长现场确认；向车间办公室报告；启动现场处置方案。 |  |  |  |  |  |  | 班组长 |
|  |  | 工艺 | 安全停止现场一切操作；切断现场所有的电源，打开喷淋系统。 |  |  |  |  |  |  | 现场操作人员 |
|  |  | 措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 根据火情，安全停止临近岗位的操作。 |  |  |  |  |  |  | 现场操作人员 |
|  |  |  | 现场人员首先打开喷淋系统，再利用现场配置的消防设施、灭火器材（如 |  |  |  |  |  |  | 当班人员 |
|  |  |  | 灭火器及消防水带），对初期火灾进行扑救和控制。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 应 |  |  | 若现场有人员受到化学品灼伤或烫伤等事故时，应立即利用就近的喷淋 |  |  |  |  |  |  | 当班人员 |
| 急 |  |  | 装置冲洗 15-30 分钟，然后就医或拨打 120 电话请求救护。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 若人身上着火时，应将衣服迅速脱下，把火踏灭，如来不及脱衣服，可 |  |  |  |  |  |  | 当班人员 |
| 置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 程 |  | 现场 | 就地打滚，把火压灭。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 |  | 应急 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 若现场有有中毒，应立即将中毒者及时转移到空气新鲜的地方，采取人 |  |  |  |  |  |  | 班组长指定人员 |
|  |  | 处置 | 工呼吸等现场急救措施，然后就医或拨打 120 电话请求救护。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 打开应急通道，接应消防、气防、医疗等车辆及外部应急增援力量。 |  |  |  |  |  |  | 班组长指定人员 |
|  |  |  | 组织现场与抢险无关的人员(含施工人员) 沿上风向疏散到集合点。 |  |  |  |  |  |  | 班组长指定人员 |
|  |  |  | 如发现现场可能会引起爆炸或者火势不断扩大无法控制，或防护设备失 |  |  |  |  |  |  | 班组长指定人员 |
|  |  |  | 效时，立即将现场人员全部撤离沿上风向撤离到应急避难集合点。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 划定警戒范围，设立警戒标志，有专人警戒。 |  |  |  |  |  |  | 班组长指定人员 |
| 扩大应急 |  |  | 启动车间级应急响应预案；向公司应急办报告。 |  |  |  |  |  |  | 车间主任 |
|  |  |  | 启动公司级应急预案、请求外部单位支援。 |  |  |  |  |  |  | 公司总指挥 |
|  |  |  | 1、报警时，须讲明事故地点、着火物质、火势大小、有无人员伤亡情况等。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、进入可能中毒区域戴空气呼吸器、穿防护服，其它附近区域戴过滤式防毒面具。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、灭火时应当站在着火点上风向。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注意事项 |  |  | 4、人员疏散应根据风向标指示，撤离至上风口的紧急集合点，并清点人数。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、抢救伤员时，抢救者应先确保自身安全后，方可施救。对重者应立即联系送往当地医 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 疗机构及时治疗。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、施工人员疏散时，应检查关闭现场的用火火源，切断临时用电电源。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、当火灾发生时和扑救完毕后，要派人保护好事故现场。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 联络 |  | 医疗救护：0-120 公司火警：119 公司应急办：96094、96095；公司安全部：96088 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 方式 |  | 201 车间应急电话：96604 |  | 车间主任 电话：96601 |  |  |  |  |  |

201 车间制氢站火灾爆炸事故现场应急处置方案

| 事故类型：易燃物料（氢气）火灾爆炸 | 事故可能时间：一年四季均可发生 |
| --- | --- |
| 事故发生的地点：制氢站 | 事故危害程度： 造成一般以上事故 |
| 事故前征兆：可燃气体报警仪报警；现场有明火 | 事故影响范围：二分厂区域 |

可能引发的次生、衍生事故：人员伤害

|  | 步骤 |  | 应 急 处 | 置 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事件特征 |  | 发现明火、可燃气体报警仪报警 |  |  | 事故发现第一人 |
|  |  | 指挥：班组长。 | 成员：班组当班人员。 |  |  |
|  |  | 职责：班组长负责组织、指挥现场应急抢险、人员救护和疏散等工作；对 |  |  |  |
| 应急组织 |  | 应急事件进行初步评估，并向上级汇报；决定启动现场处置方案、请求上 |  |  | 班组长 |
| 与职责 |  | 级增援；对当班人员进行应急处置工作分工； |  |  |  |
|  |  | 当班人员发现事故立即报告；在班组长指挥下，实施应急处置措施； |  |  |  |
|  |  | 在专业消防队伍到来之前，积极参与初期火灾扑救和控制。 |  |  |  |
|  |  | 报告班组长；向公司消防队报警。 |  |  | 发现事故第一人 |
|  | 报警 |  |  |  |  |
|  |  | 班组长现场确认；向车间办公室报告；启动现场处置方案。 |  |  | 班组长 |
|  | 工艺 | 安全停止现场一切操作； |  |  | 现场操作人员 |
|  | 措施 |  |  |  |  |
|  |  | 根据火情，安全停止临近岗位的操作。 |  |  | 现场操作人员 |
|  |  | 一般设备着火，现场人员利用现场配置的消防设施、灭火器材（如灭火器、 |  |  | 当班人员 |
|  |  | 消防沙及消防水带）、泡沫消防炮，对初期火灾进行扑救和控制。氢气管 |  |  |  |
|  |  | 路着火：连接氢气罐处氮气管路，通知车间提高氮气压力，用氢单位打开 |  |  |  |
| 应 |  | 氢气排空，加氮气灭火。 |  |  |  |
| 急 |  | 若现场有人员受到烧伤等事故时，应立即利用班组应急箱处理，然后就医 |  |  | 当班人员 |
| 处 |  | 或拨打 120 电话请求救护。 |  |  |  |
| 置 |  |  |  |  |  |
| 程 | 现场 | 若人身上着火时，应将衣服迅速脱下，把火踏灭，如来不及脱衣服，可就 |  |  | 当班人员 |
| 序 |  |  |  |  |  |
|  | 应急 | 地打滚，把火压灭。 |  |  |  |
|  | 处置 |  |  |  |  |
|  |  | 若现场有窒息情况，应立即将其及时转移到空气新鲜的地方，采取人工呼 |  |  | 班组长指定人员 |
|  | 措施 | 吸等现场急救措施，然后就医或拨打 120 电话请求救护。 |  |  |  |
|  |  | 打开应急通道，接应消防、气防、医疗等车辆及外部应急增援力量。 |  |  | 班组长指定人员 |
|  |  | 组织现场与抢险无关的人员(含施工人员) 向疏散到集合点。 |  |  | 班组长指定人员 |
|  |  | 如发现现场可能会引起爆炸或者火势不断扩大无法控制，或防护设备失效 |  |  | 班组长指定人员 |
|  |  | 时，立即将现场人员全部撤离沿上风向撤离到应急避难集合点。 |  |  |  |
|  |  | 用可燃气检测仪测试，划定警戒范围，设立警戒标志，有专人警戒。 |  |  | 班组长指定人员 |
| 扩大应急 |  | 启动车间级应急响应预案；向公司应急办报告。 |  |  | 车间主任 |
|  |  | 启动公司级应急预案、请求外部单位支援。 |  |  | 公司总指挥 |
|  |  | 1、报警时，须讲明事故地点、着火物质、火势大小、有无人员伤亡情况等。 |  |  |  |
|  |  | 2、进入可能中毒区域戴空气呼吸器、穿防护服，其它附近区域戴过滤式防毒面具。 |  |  |  |
| 注意事项 |  | 3、灭火时应当站在着火点上风向。 |  |  |  |
|  |  | 4、人员疏散应根据风向标指示，撤离至上风口的紧急集合点，并清点人数。 |  |  |  |
|  |  | 5、抢救伤员时，抢救者应先确保自身安全后，方可施救。对重者应立即联系送往当地医疗 |  |  |  |
|  |  | 机构及时治疗。 |  |  |  |
|  | 联络 | 医疗救护：0-120 公司火警：119 公司应急办：96094、96095；公司安全部：96088 |  |  |  |
|  | 方式 | 201 车间应急电话：96604 车间主任 电话：96601 |  |  |  |

201 车间液氨泄漏事故现场应急处置方案

| 事故类型：有毒物料（氨气）泄漏并着火预案 |  |  |  |  |  |  | 事故可能时间：一年四季均可发生 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故发生的地点：二分厂动力一 |  |  |  |  |  |  | 事故危害程度： 造成一般以上事故 |  |  |
| 事故前征兆：可燃气体报警仪报警；物料泄漏时， |  |  |  |  |  |  | 事故影响范围：二分厂区域 |  |  |
|  |  | 现场有较大刺激气味 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可能引发的次生、衍生事故：人员伤害、环境污染 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 |  |  |  | 应 急 | 处 |  |  | 置 | 负责人 |
| 事件特征 |  | 发现浓烟、可燃气体报警仪报警、有强烈刺激性气味 |  |  |  |  |  |  | 事故发现第一人 |
|  |  | 指挥：班组长。 | 成员：班组当班人员。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 职责：班组长负责组织、指挥现场应急抢险、人员救护和疏散等工作；对 |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急组织 |  | 应急事件进行初步评估，并向上级汇报；决定启动现场处置方案、请求上 |  |  |  |  |  |  | 班组长 |
| 与职责 |  | 级增援；对当班人员进行应急处置工作分工； |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 当班人员发现事故立即报告；在班组长指挥下，实施应急处置措施； |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 在专业消防队伍到来之前，积极参与初期火灾扑救和控制。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 报告班组长；向公司消防队报警。 |  |  |  |  |  |  | 发现事故第一人 |
|  | 报警 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 班组长现场确认；向车间办公室报告；启动现场处置方案。 |  |  |  |  |  |  | 班组长 |
|  | 工艺 | 安全停止现场一切产生火花的作业；切断泄漏点前后的阀门；切断现场所 |  |  |  |  |  |  | 现场操作人员 |
|  |  | 有的电源。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 根据火情，安全停止临近岗位的操作。 |  |  |  |  |  |  | 现场操作人员 |
|  |  | 若无火灾，利用水进行稀释，若发生火灾，现场人员利用现场配置的消防 |  |  |  |  |  |  | 当班人员 |
|  |  | 设施、灭火器材（如灭火器及消防水带），对初期火灾进行扑救和控制。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 应 |  | 若现场有人员受到化学品灼伤或烫伤等事故时，应立即利用就近的喷淋装 |  |  |  |  |  |  | 当班人员 |
| 急 |  | 置冲洗 15-30 分钟，然后就医或拨打 120 电话请求救护。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 若人身上着火时，应将衣服迅速脱下，把火踏灭，如来不及脱衣服，可就 |  |  |  |  |  |  | 当班人员 |
| 置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 程 | 现场 | 地打滚，把火压灭。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 若现场有有中毒，应立即将中毒者及时转移到空气新鲜的地方，采取人工 |  |  |  |  |  |  | 班组长指定人员 |
|  | 应急 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 处置 | 呼吸等现场急救措施，然后就医或拨打 120 电话请求救护。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 组织现场与抢险无关的人员(含施工人员) 沿上风向疏散到集合点。 |  |  |  |  |  |  | 班组长指定人员 |
|  |  | 如发现现场可能会引起爆炸或者火势不断扩大无法控制，或防护设备失效 |  |  |  |  |  |  | 班组长指定人员 |
|  |  | 时，立即将现场人员全部撤离沿上风向撤离到应急避难集合点。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 用可燃气检测仪测试，划定警戒范围，设立警戒标志，有专人警戒。 |  |  |  |  |  |  | 班组长指定人员 |
|  |  | 检查确认事故区域的污排阀已经关闭。将产生的污水排入事故水收集池。 |  |  |  |  |  |  | 班组长指定人员 |
| 扩大应急 |  | 启动车间级应急响应预案；向公司应急办报告。 |  |  |  |  |  |  | 车间主任 |
|  |  | 启动公司级应急预案、请求外部单位支援。 |  |  |  |  |  |  | 公司总指挥 |
|  |  | 1、报警时，须讲明事故地点、着火物质、火势大小、有无人员伤亡情况等。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、进入可能中毒区域戴空气呼吸器、穿防化服，其它附近区域戴过滤式防毒面具。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、灭火时应当站在着火点上风向。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注意事项 |  | 4、人员疏散应根据风向标指示，撤离至上风口的紧急集合点，并清点人数。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、抢救伤员时，抢救者应先确保自身安全后，方可施救。对重者应立即联系送往当地医疗 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 机构及时治疗。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6、施工人员疏散时，应检查关闭现场的用火火源，切断临时用电电源。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联络 |  | 医疗救护：0-120 公司火警：119 公司应急办：96094、96095；公司安全部：96088 |  |  |  |  |  |  |  |
| 方式 |  | 201 车间应急电话：96604 |  | 车间主任 电话：96601 |  |  |  |  |  |

201 车间动力组爆炸事故现场应急处置方案

| 事故类型：制冷剂超压爆炸 |  |  |  |  |  | 事故可能时间：一年四季均可发生 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故发生的地点：二分厂综合动力冷冻组 |  |  |  |  |  | 事故危害程度： 造成一般以上事故 |  |  |
| 事故前征兆：可燃气体报警仪报警；制冷机超压 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 超温运行，产生异常噪音. |  |  |  |  |  | 事故影响范围：二分厂区域 |  |  |
| 可能引发的次生、衍生事故：人员伤害、环境污染、设备及厂房损毁 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 步骤 |  |  | 应 | 急 处 |  | 置 | 负责人 |
| 事件特征 |  |  | 发现制冷剂气雾、可燃气体报警仪报警，设备超压、超温运行 |  |  |  |  | 事故发现第一人 |
|  |  |  | 指挥：班组长。 | 成员：班组当班人员。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 职责：班组长负责组织、指挥现场应急抢险、人员救护和疏散等工作； |  |  |  |  |  |
| 应急组织与 |  |  | 对应急事件进行初步评估，并向上级汇报；决定启动现场处置方案、请 |  |  |  |  | 班组长 |
|  | 职责 |  | 求上级增援；对当班人员进行应急处置工作分工； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 当班人员发现事故立即报告；在班组长指挥下，实施应急处置措施； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 在专业消防队伍到来之前，消除制冷剂泄漏，停运故障设备。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 报告班组长；向公司消防队报警。 |  |  |  |  | 发现事故第一人 |
|  |  | 报警 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 班组长现场确认；向车间办公室报告；启动现场处置方案。 |  |  |  |  | 班组长 |
|  |  | 工艺 | 安全停止现场一切操作；切断泄漏点前后的阀门；切断现场所有的电源。 |  |  |  |  | 现场操作人员 |
|  |  | 措施 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 尽可能回收制冷剂，将故障设备迅速停止，安全停止临近岗位的操作。 |  |  |  |  | 现场操作人员 |
|  |  |  | 现场人员利用现场配置的安全设施迅速将制冷剂通排出室内，并协作将 |  |  |  |  | 当班人员 |
|  |  |  | 泄漏点截断和立即控制故障设备的状态。 |  |  |  |  |  |
| 应 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 若现场有人员受到化学品灼伤或冻伤等事故时，应立即利用就近的急救 |  |  |  |  | 当班人员 |
| 急 |  |  | 器材施救，然后就医或拨打 120 电话请求救护。 |  |  |  |  |  |
| 处 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 若现场有有中毒，应立即将中毒者及时转移到空气新鲜的地方，采取人 |  |  |  |  | 班组长指定人员 |
| 置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 程 |  | 现场 | 工呼吸等现场急救措施，然后就医或拨打 120 电话请求救护。 |  |  |  |  |  |
| 序 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 应急 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 打开应急通道，接应消防、气防、医疗等车辆及外部应急增援力量。 |  |  |  |  | 班组长指定人员 |
|  |  | 处置 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 组织现场与抢险无关的人员(含施工人员) 沿上风向疏散到集合点。 |  |  |  |  | 班组长指定人员 |
|  |  | 措施 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 如发现现场可能会引起爆炸或者泄漏不断扩大无法控制，或防护设备失 |  |  |  |  | 班组长指定人员 |
|  |  |  | 效时，立即将现场人员全部撤离沿上风向撤离到应急避难集合点。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 用可燃气检测仪测试，划定警戒范围，设立警戒标志，有专人警戒。 |  |  |  |  | 班组长指定人员 |
|  |  |  | 检查确认事故区域的雨排阀、污排阀已经关闭。将产生的污水排入事故 |  |  |  |  | 班组长指定人员 |
|  |  |  | 水收集池。 |  |  |  |  |  |
| 扩大应急 |  |  | 启动车间级应急响应预案；向公司应急办报告。 |  |  |  |  | 车间主任 |
|  |  |  | 启动公司级应急预案、请求外部单位支援。 |  |  |  |  | 公司总指挥 |
|  |  |  | 1、报警时，须讲明事故地点、事故类型、泄漏物质、有无人员伤亡情况等。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、进入可能中毒区域戴空气呼吸器、穿防护服，其它附近区域戴过滤式防毒面具。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、灭火时应当站在着火点上风向。 |  |  |  |  |  |
| 注意事项 |  |  | 4、人员疏散应根据风向标指示，撤离至上风口的紧急集合点，并清点人数。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、抢救伤员时，抢救者应先确保自身安全后，方可施救。对重者应立即联系送往当地医 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 疗机构及时治疗。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、施工人员疏散时，应检查关闭现场运行设备，切断临时用电电源。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、当火灾发生时和扑救完毕后，要派人保护好事故现场。 |  |  |  |  |  |
|  | 联络 |  | 医疗救护：0-120 公司火警：119 公司应急办：96094、96095；公司安全部：96088 |  |  |  |  |  |
|  | 方式 |  | 201 车间应急电话：96604 |  | 车间主任 电话：96601 |  |  |  |

203 车间醋酸异丁酯罐区现场应急处置方案

| 事故类型：醋酸异丁酯火灾爆炸 | 事故可能时间：一年四季均可发生 |
| --- | --- |
| 事故发生的地点：203车间醋酸异丁酯罐区 | 事故危害程度：造成一般以上事故 |
| 事故前征兆：可燃气体报警仪报警；现场有较大刺激气味 | 事故影响范围：总厂区域 |

可能引发的次生、衍生事故：人员伤害、环境污染

|  | 步骤 |  | 应 急 | 处 置 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事件特征 |  |  | 发现明火、浓烟、可燃气体报警仪报警 |  | 事故发现第一人 |
|  |  |  | 指挥：班组长。 成员：班组当班人员。 |  |  |
|  |  |  | 职责：班组长负责组织、指挥现场应急抢险、人员救护和疏散等工作； |  |  |
| 应急组织 |  |  | 对应急事件进行初步评估，并向车间汇报；决定启动现场处置方案、请 |  | 班组长 |
| 与职责 |  |  | 求车间增援；对当班人员进行应急处置工作分工； |  |  |
|  |  |  | 当班人员发现事故立即报告；在班组长指挥下，实施应急处置措施； |  |  |
|  |  |  | 在专业消防队伍到来之前，积极参与初期火灾扑救和控制。 |  |  |
|  |  |  | 报告班组长；向公司消防队报警。 |  | 发现事故第一人 |
|  |  | 报警 |  |  |  |
|  |  |  | 班组长现场确认；向车间办公室报告；启动现场处置方案。 |  | 班组长 |
|  |  | 工艺 | 安全停止现场一切操作；切断泄漏点前后的阀门；切断现场所有的电源。 |  | 现场操作人员 |
|  |  | 措施 |  |  |  |
|  |  |  | 根据火情，安全停止提取、浓缩、发酵岗位的操作。 |  | 现场操作人员 |
|  |  |  | 现场人员利用现场配置的消防设施、灭火器材（如灭火器、消防沙）， |  | 当班人员 |
|  |  |  | 对初期火灾进行扑救和控制。 |  |  |
|  |  |  | 若现场有人员受到化学品灼伤或烫伤等事故时，应立即利用浓缩岗位的 |  | 当班人员 |
| 应 |  |  | 喷淋装置冲洗 15-30 分钟，然后就医或拨打 120 电话请求救护。 |  |  |
| 急 |  |  | 若人身上着火时，应将衣服迅速脱下，把火踏灭，如来不及脱衣服，可 |  | 当班人员 |
| 处 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 就地打滚，把火压灭。 |  |  |
| 置 |  |  |  |  |  |
| 程 |  | 现场 |  |  |  |
|  |  |  | 若现场有有中毒，应立即将中毒者及时转移到空气新鲜的地方，采取人 |  | 班组长指定人员 |
| 序 |  |  |  |  |  |
|  |  | 应急 | 工呼吸等现场急救措施，然后就医或拨打 120 电话请求救护。 |  |  |
|  |  | 处置 |  |  |  |
|  |  |  | 打开应急通道，接应消防、气防、医疗等车辆及外部应急增援力量。 |  | 班组长指定人员 |
|  |  | 措施 |  |  |  |
|  |  |  | 组织现场与抢险无关的人员(含施工人员) 沿上风向疏散到集合点。 |  | 班组长指定人员 |
|  |  |  | 如发现现场可能会引起爆炸或者火势不断扩大无法控制，或防护设备失 |  | 班组长指定人员 |
|  |  |  | 效时，立即将现场人员全部撤离沿上风向撤离到应急避难集合点。 |  |  |
|  |  |  | 用可燃气检测仪测试，划定警戒范围，设立警戒标志，有专人警戒。 |  | 班组长指定人员 |
|  |  |  | 检查确认事故区域的雨排阀、污排阀已经关闭。将产生的污水排入事故 |  | 班组长指定人员 |
|  |  |  | 水收集池。 |  |  |
| 扩大应急 |  |  | 启动车间级应急响应预案；向公司应急办报告。 |  | 车间主任 |
|  |  |  | 启动公司级应急预案、请求外部单位支援。 |  | 公司总指挥 |
|  |  |  | 1、报警时，须讲明事故地点、着火物质、火势大小、有无人员伤亡情况等。 |  |  |
|  |  |  | 2、进入可能中毒区域戴空气呼吸器、穿防护服，其它附近区域戴过滤式防毒面具。 |  |  |
| 注意事项 |  |  | 3、灭火时应当站在着火点上风向。 |  |  |
|  |  |  | 4、人员疏散应根据风向标指示，撤离至上风口的紧急集合点，并清点人数。 |  |  |
|  |  |  | 5、抢救伤员时，抢救者应先确保自身安全后，方可施救。对重者应立即联系送往当地医疗 |  |  |
|  |  |  | 机构及时治疗。 |  |  |
|  | 联络 |  | 医疗救护：0-120 公司火警：119 公司应急办：96094、96095；公司安全部：96088 |  |  |
|  | 方式 |  | 203 车间应急电话：96434、96435 | 车间主任 电话：96431 |  |

204 车间氢化反应事故现场应急处置方案

| 事故类型： 丙酮、氢气火灾爆炸 | 事故可能时间：一年四季均可发生 |
| --- | --- |
| 事故发生的地点：204异丙氢化岗位 | 事故危害程度： 造成一般以上事故 |
| 事故前征兆： 可燃气体报警仪报警 | 事故影响范围：异丙厂房甚至整个二分厂厂区 |

可能引发的次生、衍生事故：人员伤害、环境污染

|  | 步骤 |  | 应 | 急 处 | 置 |  | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事件特征 |  |  | 气体报警仪报警、爆炸、明火、浓烟 |  |  |  | 事故发现第一人 |
|  |  |  | 指挥：董方明。 成员：班组当班人员。 |  |  |  |  |
| 应急组织 |  |  | 职责：班组长负责组织、指挥现场应急抢险、人员救护和疏散等工作； |  |  |  |  |
|  |  |  | 对应急事件进行初步评估，并向上级汇报；决定启动现场处置方案、请 |  |  |  | 董方明 |
| 与职责 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 求上级增援；对当班人员进行应急处置工作分工； |  |  |  |  |
|  |  |  | 报告班组长，大组长并直接向车间报告向消防队报警 |  |  |  | 发现事故第一人 |
|  |  | 报警 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 班组长现场确认；向车间办公室报告；启动现场处置方案。 |  |  |  | 董方明 |
|  |  | 工艺 | 安全停止现场一切产生火花的作业，切断泄漏点前后阀门，切断所有电 |  |  |  | 现场操作人员 |
|  |  |  | 源 |  |  |  |  |
|  |  | 措施 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 根据火情，安全停止临近岗位的操作。 |  |  |  | 现场操作人员 |
|  |  |  | 利用岗位干粉灭火器和消防水枪对火灾进行扑救控制 |  |  |  | 当班人员 |
|  |  |  | 若现场人员有烧伤烫伤应立即用喷淋器冲洗 15-30 分钟，并及时打 120 |  |  |  | 当班人员 |
| 应 |  |  | 求救 |  |  |  |  |
| 急 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 若人身上着火时，应将衣服迅速脱下，把火踏灭，如来不及脱衣服，可 |  |  |  | 当班人员 |
| 处 |  |  |  |  |  |  |  |
| 置 |  |  | 就地打滚，把火压灭。 |  |  |  |  |
| 程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 现场 | 若现场有有中毒，应立即将中毒者及时转移到空气新鲜的地方，采取人 |  |  |  | 班组长指定人员 |
| 序 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 应急 | 工呼吸等现场急救措施，然后就医或拨打 120 电话请求救护。 |  |  |  |  |
|  |  | 处置 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 打开应急通道，接应消防、气防、医疗等车辆及外部应急增援力量 |  |  |  | 班组长指定人员 |
|  |  | 措施 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 组织现场与抢险无关的人员(含施工人员) 沿上风向疏散到集合点。 |  |  |  | 班组长指定人员 |
|  |  |  | 如发现现场可能会引起爆炸或者火势不断扩大无法控制，或防护设备失 |  |  |  | 班组长指定人员 |
|  |  |  | 效时，立即将现场人员全部撤离沿上风向撤离到应急避难集合点。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 用可燃气检测仪测试，划定警戒范围，设立警戒标志，有专人警戒。 |  |  |  | 班组长指定人员 |
|  |  |  | 检查确认事故区域的雨排阀、污排阀已经关闭。将产生的污水排入事故 |  |  |  | 班组长指定人员 |
|  |  |  | 水收集池。 |  |  |  |  |
| 扩大应急 |  |  | 启动车间级应急响应预案；向公司应急办报告。 |  |  |  | 沈平 |
|  |  |  | 启动公司级应急预案、请求外部单位支援。 |  |  |  | 公司总指挥 |
|  |  |  | 1、报警时，须讲明事故地点、着火物质、火势大小、有无人员伤亡情况等。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、进入可能中毒区域戴空气呼吸器、穿防护服，其它附近区域戴过滤式防毒面具。 |  |  |  |  |
| 注意事项 |  |  | 3、灭火时应当站在着火点上风向。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、人员疏散应根据风向标指示，撤离至上风口的紧急集合点，并清点人数。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、抢救伤员时，抢救者应先确保自身安全后，方可施救。对重者应立即联系送往当地医 |  |  |  |  |
|  |  |  | 疗机构及时治疗。 |  |  |  |  |
|  | 联络 |  | 医疗救护：0-120 公司火警：119 公司应急办：96094、96095；公司安全部：96088 |  |  |  |  |
|  | 方式 |  | 204 车间应急电话：95412 车间主任 电话：95471 |  |  | 二分厂生产部：95094、95095 |  |

205 车间氢化岗位火灾爆炸事故现场应急处置方案

| 事故类型：氢气、氢化罐火灾爆炸 | 事故可能时间：一年四季均可发生 |
| --- | --- |
| 事故发生的地点：205车间三安厂房四楼 | 事故危害程度： 造成一般及以上事故 |
| 事故征兆：氢化罐超温，高温报警；物料泄漏时，可燃气体检测报警仪报警 | 事故影响范围：二分厂区域 |

可能引发的次生、衍生事故：人员伤害、环境污染

| 步骤 |  |  | 应 急 处 | 置 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事件特 |  |  | 可燃气体报警仪报警，现场发现明火、浓烟 |  | 事故发现者 |
| 征 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指挥：班组长。 | 成员：班组当班人员。 |  |
| 应急组 |  |  | 职责：班组长负责组织、指挥现场应急抢险、人员救护和疏散等工作；对应急事件进行 |  |  |
|  |  |  | 初步评估，并向上级汇报；决定启动现场处置方案、请求上级增援；对当班人员进行应 |  |  |
| 织与职 |  |  |  |  | 班组长 |
|  |  |  | 急处置工作分工； |  |  |
| 责 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 当班人员发现事故立即报告；在班组长指挥下，实施应急处置措施；在专业消防队伍到 |  |  |
|  |  |  | 来之前，积极参与初期火灾扑救和控制。 |  |  |
|  |  |  | 报告班组长；向公司消防队报警（厂内电话96119或119；手机2196119）；同时报告生 |  | 发现事故第一人 |
|  |  | 报 | 产运行部（电话95094或95095）。 |  |  |
|  |  | 警 |  |  |  |
|  |  |  | 班组长现场确认；向车间办公室报告；启动现场处置方案。 |  | 班组长 |
|  |  | 工 | 通知201车间制氢站（电话95419）停止供氢；安全停止现场一切操作；切断现场所有的 |  | 现场操作人员 |
| 应 |  | 艺 | 电源。 |  |  |
| 急 |  | 措 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 现场操作人员 |
| 处 |  |  | 根据火情，通知相邻班组安全停止临近岗位的操作。 |  |  |
|  |  | 施 |  |  |  |
| 置 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 当班人员 |
| 程 |  |  | 现场人员利用现场配置的消防设施、灭火器材（如灭火器、消防水带），对初期火灾进 |  |  |
| 序 |  |  | 行扑救和控制。 |  |  |
|  |  |  | 若现场有人员受到火焰烧伤、灼伤等事故时，应立即利用就近的淋洗器冲洗15-30分钟， |  | 当班人员 |
|  |  | 现 | 然后就医或拨打120电话请求救护。 |  |  |
|  |  |  | 若人身上着火时，应将衣服迅速脱下，把火踏灭，如来不及脱衣服，可就地打滚，把火 |  | 当班人员 |
|  |  | 场 |  |  |  |
|  |  |  | 压灭。 |  |  |
|  |  | 应 |  |  |  |
|  |  |  | 若现场有人员中毒、窒息，应立即将人员转移到安全且空气新鲜的地方，采取人工呼吸 |  | 班组长指定人员 |
|  |  | 急 |  |  |  |
|  |  | 处 | 等现场急救措施，然后就医或拨打120电话请求救护。 |  |  |
|  |  | 置 | 检查应急通道畅通，接应消防、医疗等车辆及外部应急增援力量及时到达现场。 |  | 班组长指定人员 |
|  |  | 措 |  |  |  |
|  |  |  | 组织现场与抢险无关的人员(含施工人员) 沿上风向疏散到集合点。 |  | 班组长指定人员 |
|  |  | 施 |  |  |  |
|  |  |  | 如发现现场可能会引起爆炸或者火势不断扩大无法控制，或防护设备失效时，立即将现 |  | 班组长指定人员 |
|  |  |  | 场人员全部撤离沿上风向撤离到应急避难集合点。 |  |  |
|  |  |  | 划定警戒范围，设立警戒标志，有专人警戒。 |  | 班组长指定人员 |
| 扩大应 |  |  | 启动车间级应急响应预案；向公司应急办报告。 |  | 车间主任 |
| 急 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 启动公司级应急预案、请求外部单位支援。 |  | 公司总指挥 |
|  |  |  | 1、报警时，须讲明事故地点、着火物质、火势大小、有无人员伤亡情况等。 |  |  |
|  |  |  | 2、进入可能中毒区域戴空气呼吸器、穿防护服，其它附近区域戴过滤式防毒面具。 |  |  |
| 注意 |  |  | 3、灭火时应当站在着火点上风向。 |  |  |
| 事项 |  |  | 4、人员疏散应根据风向标指示，撤离至上风口的紧急集合点，并清点人数。 |  |  |
|  |  |  | 5、抢救伤员时，抢救者应先确保自身安全后，方可施救。对伤情较重者应立即联系送往当地医院及时治疗。 |  |  |
|  |  |  | 6、现场检修施工人员疏散时，应检查关闭现场的动火火源，切断临时用电电源。 |  |  |

| 联络 | 医疗救护：0-120 公司火警：119 公司应急办：96094、96095；公司安全部：96088 |  |
| --- | --- | --- |
| 方式 | 205车间24小时应急电话：95466 车间主任 电话：96461 | 二分厂生产部：95094、95095 |

205 车间氢化岗位甲醛泄漏、中毒事故现场应急处置方案

| 事故类型：甲醛泄漏、人员中毒 | 事故可能时间：一年四季均可发生 |
| --- | --- |
| 事故发生的地点：二分厂205车间三安厂房四楼 | 事故危害程度： 造成一般及以上事故 |
| 事故前征兆：可燃气体检测报警仪报警；物料泄漏时，现场有较大刺激气味 | 事故影响范围：二分厂区域 |

可能引发的次生、衍生事故：环境污染、火灾

| 步骤 |  | 应 | 急 处 | 置 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事件特 |  | 可燃气体检测仪报警，现场发现甲醛泄漏 |  |  | 事故发现第一人 |
| 征 |  |  |  |  |  |
|  |  | 指挥：班组长。 |  | 成员：班组当班人员。 |  |
| 应急组 |  | 职责：班组长负责组织、指挥现场应急抢险、人员救护和疏散等工作；对应急事件进行 |  |  |  |
|  |  | 初步评估，并向上级汇报；决定启动现场处置方案、请求上级增援；对当班人员进行应 |  |  |  |
| 织与职 |  |  |  |  | 班组长 |
|  |  | 急处置工作分工； |  |  |  |
| 责 |  |  |  |  |  |
|  |  | 当班人员发现事故立即报告；在班组长指挥下，实施应急处置措施；在专业消防队伍到 |  |  |  |
|  |  | 来之前，积极参与初期泄漏处置和控制。 |  |  |  |
|  |  | 报告班组长；向公司消防队报警（厂内电话96119或119；手机2196119）；同时报告生产 |  |  | 发现事故第一人 |
|  |  | 运行部（电话95094或95095）。 |  |  |  |
|  | 报警 |  |  |  |  |
|  |  | 班组长现场确认；向车间办公室报告；启动现场处置方案。 |  |  | 班组长 |
|  |  | 戴好过滤式防毒面具或氧气呼吸器立即关闭罐底出料阀或泄漏点前管道上阀门；若收料 |  |  | 现场操作人员 |
| 应 | 工艺 | 时进料管道泄漏，立即通知物控部（电话95464）停止打料；安全停止现场一切操作。 |  |  |  |
| 急 | 措施 |  |  |  |  |
|  |  | 根据物料泄漏情况，通知相邻班组安全停止临近岗位的操作。 |  |  | 现场操作人员 |
| 处 |  |  |  |  |  |
| 置 |  |  |  |  |  |
|  |  | 泄漏量较小时，现场人员戴好过滤式防毒面具、穿戴好防护服、胶皮手套将泄漏到地面 |  |  | 班组长指定人员 |
| 程 |  |  |  |  |  |
|  |  | 上的甲醛先用沙土或其它不燃材料覆盖收集后再进行处置。 |  |  |  |
| 序 |  |  |  |  |  |
|  |  | 若现场有人员受到甲醛灼伤等事故时，应立即利用就近的淋洗器冲洗15-30分钟，然后就 |  |  | 当班人员 |
|  |  | 医或拨打120电话请求救护。 |  |  |  |
|  | 现场 | 若现场有人员中毒、窒息，应立即将人员转移到安全且空气新鲜的地方，采取人工呼吸 |  |  | 班组长指定人员 |
|  |  | 等现场急救措施，然后就医或拨打120电话请求救护。 |  |  |  |
|  | 应急 |  |  |  |  |
|  | 处置 | 检查应急通道畅通，接应消防、医疗等车辆及外部应急增援力量及时到达现场。 |  |  | 班组长指定人员 |
|  | 措施 |  |  |  |  |
|  |  | 组织现场与抢险无关的人员(含施工人员) 沿上风向疏散到集合点。 |  |  | 班组长指定人员 |
|  |  | 如发现现场泄漏量较大无法控制，或防护装备失效时，立即将现场人员全部撤离沿上风 |  |  | 班组长指定人员 |
|  |  | 向撤离到应急避难集合点。 |  |  |  |
|  |  | 划定警戒范围，设立警戒标志，有专人警戒。 |  |  | 班组长指定人员 |
| 扩大应 |  | 启动车间级应急响应预案；向公司应急办报告。 |  |  | 车间主任 |
| 急 |  |  |  |  |  |
|  |  | 启动公司级应急预案、请求外部单位支援。 |  |  | 公司总指挥 |
|  |  | 1、报警时，须讲明事故地点、泄漏物质名称、泄漏量大小、有无人员伤亡情况等。 |  |  |  |
|  |  | 2、进入泄漏区域戴氧气或空气呼吸器、穿防护服，其它附近区域戴3#过滤式防毒面具。 |  |  |  |
| 注意事 |  | 3、现场处理时应防止将泄漏的物料溅到身上。 |  |  |  |
|  |  | 4、人员疏散应根据风向标指示，撤离至上风口的紧急集合点，并清点人数。 |  |  |  |
| 项 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、抢救伤员时，抢救者应先确保自身安全后，方可施救。对伤情较重者应立即联系送往当地医院及时治疗。 |  |  |  |
|  |  | 6、现场检修施工人员疏散时，应检查关闭现场的动火火源，切断临时用电电源。 |  |  |  |
|  |  | 7、当泄漏现场处理完毕后，要派人保护好事故现场。 |  |  |  |

| 联络 | 医疗救护：0-120 公司火警：119 公司应急办：96094、96095；公司安全部：96088 |  |
| --- | --- | --- |
| 方式 | 205车间24小时应急电话：95466 车间主任 电话：96461 | 二分厂生产部：95094、95095 |

205 车间硫酸二甲酯泄漏、中毒事故现场处置方案

| 事故类型：硫酸二甲酯泄漏、人员中毒 |  |  |  |  | 事故可能时间：一年四季均可发生 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故发生的地点：AT甲化、MAA甲化 |  |  |  |  | 事故危害程度： | 造成一般及以上事故 |  |
| 事故前征兆：可燃气体检测报警仪报警；物料泄漏时，现 |  |  |  |  | 事故影响范围：二分厂区域 |  |  |
| 场有较大刺激气味 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可能引发的次生、衍生事故：环境污染、火灾 |  |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 |  | 应 急 处 | 置 |  |  |  | 负责人 |
| 事件特征 |  | 可燃气体检测仪报警，现场发现硫酸二甲酯泄漏 |  |  |  |  | 事故发现第 |
|  |  |  |  |  |  |  | 一人 |
|  |  | 指挥：班组长。 | 成员：班组当班人员。 |  |  |  |  |
|  |  | 职责：班组长负责组织、指挥现场应急抢险、人员救护和疏散等工作；对应急事件 |  |  |  |  |  |
| 应急组织与职 |  | 进行初步评估，并向上级汇报；决定启动现场处置方案、请求上级增援；对当班人 |  |  |  |  | 班组长 |
| 责 |  | 员进行应急处置工作分工； |  |  |  |  |  |
|  |  | 当班人员发现事故立即报告；在班组长指挥下，实施应急处置措施；在专业消防队 |  |  |  |  |  |
|  |  | 伍到来之前，积极参与初期泄漏处置和控制。 |  |  |  |  |  |
| 应 |  | 报告班组长；向公司消防队报警。 |  |  |  |  | 发现事故第 |
| 急 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 一人 |
| 处 | 报警 |  |  |  |  |  |  |
| 置 |  | 班组长现场确认；向车间办公室报告；启动现场处置方案。 |  |  |  |  | 班组长 |
| 程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 戴好氧气呼吸器立即关闭罐底出料阀或泄漏点前管道上阀门；若收料时进料管道泄 |  |  |  |  | 现场操作人 |
|  | 工艺 | 漏，立即通知物控部（电话95464）停止打料；安全停止现场一切操作。 |  |  |  |  | 员 |
|  | 措施 | 根据物料泄漏情况，通知相邻班组安全停止临近岗位的操作。 |  |  |  |  | 现场操作人 |
|  |  |  |  |  |  |  | 员 |
|  |  | 泄漏量较小时，现场人员戴好氧气呼吸器、穿戴好防护服、胶皮手套利用现场配置 |  |  |  |  | 班组长指定 |
|  |  | 的应急备用纯碱，对泄漏到地面上的物料用纯碱进行覆盖。班组长组织其他人员立 |  |  |  |  | 人员 |
|  |  | 即到煤提组向甲化岗位运送纯碱。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 若现场有人员受到硫酸二甲酯灼伤等事故时，应立即利用就近的淋洗器冲洗15-30 |  |  |  |  | 当班人员 |
|  |  | 分钟，然后就医或拨打120电话请求救护。 |  |  |  |  |  |
|  | 现场 | 若现场有人员中毒、窒息，应立即将人员转移到安全且空气新鲜的地方，采取人工 |  |  |  |  | 班组长指定 |
|  |  | 呼吸等现场急救措施，然后就医或拨打120电话请求救护。 |  |  |  |  | 人员 |
|  | 应急 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 班组长指定 |
|  | 处置 | 检查应急通道畅通，接应消防、医疗等车辆及外部应急增援力量及时到达现场。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 人员 |
|  | 措施 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 组织现场与抢险无关的人员(含施工人员) 沿上风向疏散到集合点。 |  |  |  |  | 班组长指定 |
|  |  |  |  |  |  |  | 人员 |
|  |  | 如发现现场泄漏量较大无法控制，或防护装备失效时，立即将现场人员全部撤离沿 |  |  |  |  | 班组长指定 |
|  |  | 上风向撤离到应急避难集合点。 |  |  |  |  | 人员 |
|  |  | 划定警戒范围，设立警戒标志，有专人警戒。 |  |  |  |  | 班组长指定 |
|  |  |  |  |  |  |  | 人员 |
| 扩大应急 |  | 启动车间级应急响应预案；向公司应急办报告。 |  |  |  |  | 车间主任 |
|  |  | 启动公司级应急预案、请求外部单位支援。 |  |  |  |  | 公司总指挥 |
|  |  | 1、报警时，须讲明事故地点、泄漏物质名称、泄漏量大小、有无人员伤亡情况等。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、进入泄漏区域戴氧气或空气呼吸器、穿防护服，其它附近区域戴3#过滤式防毒面具。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、现场处理时应防止将泄漏的物料溅到身上。 |  |  |  |  |  |
| 注意事项 |  | 4、人员疏散应根据风向标指示，撤离至上风口的紧急集合点，并清点人数。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、抢救伤员时，抢救者应先确保自身安全后，方可施救。对伤情较重者应立即联系送往当地医院及 |  |  |  |  |  |
|  |  | 时治疗。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6、现场检修施工人员疏散时，应检查关闭现场的动火火源，切断临时用电电源。 |  |  |  |  |  |
| 联络 |  | 医疗救护：0-120 公司火警：119 公司应急办：96094、96095；公司安全部：96088 |  |  |  |  |  |
| 方式 |  | 205车间24小时应急电话：95466 |  | 车间主任 电话：96461 |  | 二分厂生产部：95094、95095 |  |

205 车间 MAA 甲化岗位液碱泄漏、灼伤事故现场应急处置方案

| 事故类型：液碱泄漏、人员灼伤 | 事故可能时间：一年四季均可发生 |
| --- | --- |
| 事故发生的地点：二分厂205车间FAA厂房一楼、二楼 | 事故危害程度： 造成一般及以上事故 |
| 事故前征兆： | 事故影响范围：二分厂区域 |

可能引发的次生、衍生事故：环境污染、火灾

| 步骤 |  | 应 急 处 | 置 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事件特征 |  | 可燃气体检测仪报警，现场发现甲醛泄漏 |  | 事故发现第一 |
|  |  |  |  | 人 |
|  |  | 指挥：班组长。 | 成员：班组当班人员。 |  |
|  |  | 职责：班组长负责组织、指挥现场应急抢险、人员救护和疏散等工作；对应急事件 |  |  |
| 应急组织与职 |  | 进行初步评估，并向上级汇报；决定启动现场处置方案、请求上级增援；对当班人 |  | 班组长 |
| 责 |  | 员进行应急处置工作分工； |  |  |
|  |  | 当班人员发现事故立即报告；在班组长指挥下，实施应急处置措施；在专业消防队 |  |  |
|  |  | 伍到来之前，积极参与初期泄漏处置和控制。 |  |  |
| 应 |  | 报告班组长；向公司消防队报警（厂内电话96119或119；手机2196119）；同时报 |  | 发现事故第一 |
| 急 |  |  |  |  |
|  |  | 告生产运行部（电话95094或95095）。 |  | 人 |
| 处 | 报警 |  |  |  |
| 置 |  | 班组长现场确认；向车间办公室报告；启动现场处置方案。 |  | 班组长 |
| 程 |  |  |  |  |
| 序 |  |  |  |  |
|  | 工艺 | 穿戴好耐酸碱工作服、胶鞋、胶皮手套、防护眼镜立即关闭罐底出料阀或泄漏点前 |  | 现场操作人员 |
|  |  | 管道上阀门；若收料时进料管道泄漏，立即通知物控部（电话95464）停止打料； |  |  |
|  | 措施 |  |  |  |
|  |  | 安全停止现场一切操作。 |  |  |
|  |  | 泄漏量较小时，现场人员穿戴好防护服将泄漏到地面上的液碱先用沙土或其它不燃 |  | 班组长指定人 |
|  |  | 材料覆盖收集后再进行处置。 |  | 员 |
|  |  | 若现场有人员受到液碱醛灼伤等事故时，应立即利用就近的淋洗器冲洗15-30分钟， |  | 当班人员 |
|  |  | 然后就医或拨打120电话请求救护。 |  |  |
|  | 现场 | 检查应急通道畅通，接应消防、医疗等车辆及外部应急增援力量及时到达现场。 |  | 班组长指定人 |
|  | 应急 |  |  | 员 |
|  | 处置 | 组织现场与抢险无关的人员(含施工人员) 沿上风向疏散到集合点。 |  | 班组长指定人 |
|  | 措施 |  |  | 员 |
|  |  | 如发现现场泄漏量较大无法控制，或防护装备失效时，立即将现场人员全部撤离沿 |  | 班组长指定人 |
|  |  | 上风向撤离到应急避难集合点。 |  | 员 |
|  |  | 划定警戒范围，设立警戒标志，有专人警戒。 |  | 班组长指定人 |
|  |  |  |  | 员 |
| 扩大应急 |  | 启动车间级应急响应预案；向公司应急办报告。 |  | 车间主任 |
|  |  | 启动公司级应急预案、请求外部单位支援。 |  | 公司总指挥 |
|  | 1、报警时，须讲明事故地点、泄漏物质名称、泄漏量大小、有无人员伤亡情况等。 |  |  |  |
|  | 2、进入泄漏区域穿耐酸碱防护服，戴好防护眼镜。 |  |  |  |
| 注意 | 3、现场处理时应防止将泄漏的物料溅到身上。 |  |  |  |
| 事项 | 4、人员疏散应根据风向标指示，撤离至上风口的紧急集合点，并清点人数。 |  |  |  |
|  | 5、抢救伤员时，抢救者应先确保自身安全后，方可施救。对伤情较重者应立即联系送往当地医院及时治疗。 |  |  |  |
|  | 6、现场检修施工人员疏散时，应检查关闭现场的动火火源，切断临时用电电源。 |  |  |  |
|  | 7、当泄漏现场处理完毕后，要派人保护好事故现场。 |  |  |  |

| 联络 | 医疗救护：0-120 公司火警：119 公司应急办：96094、96095；公司安全部：96088 |  |
| --- | --- | --- |
| 方式 | 205车间24小时应急电话：95466 车间主任 电话：96461 | 二分厂生产部：95094、95095 |

207 车间阿司匹林北罐区泄漏事故现场处置方案

| 事故类型：危险化学品（苯酚、液碱、硫酸、醋 | 事故可能时间：一年四季均可发生 |
| --- | --- |
| 酐）泄漏事故 |  |
| 事故发生的地点：二分厂阿司匹林北罐区 | 事故危害程度： 造成一般以上事故 |
| 事故前征兆：储罐、管路等少量泄漏 | 事故影响范围：二分厂区域 |

可能引发的次生、衍生事故：人员伤害、环境污染

| 步骤 |  | 应 急 处 置 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事件特征 |  | 发现危险化学品泄漏时，立即报告班组长。 | 事故发现第一人 |
|  |  | 指挥：班组长。 成员：班组当班人员。 |  |
| 应急组织 |  | 职责：班组长负责组织、指挥现场应急抢险、人员救护和疏散等工作； |  |
|  |  | 对应急事件进行初步评估，并向上级汇报；决定启动现场处置方案、 | 班组长 |
| 与职责 |  |  |  |
|  |  | 请求上级增援；对当班人员进行应急处置工作分工； |  |
|  |  | 当班人员发现事故立即报告；在班组长指挥下，实施应急处置措施。 |  |
|  |  | 报告班组长； | 发现事故第一人 |
|  | 报警 |  |  |
|  |  | 班组长现场确认；向车间办公室报告；启动现场处置方案。 | 班组长 |
|  | 工艺 | 安全停止现场一切操作；切断泄漏点前后的阀门；将泄漏罐内的物料 | 现场操作人员 |
|  |  | 转移至其他储罐；切断现场所有的电源。 |  |
|  | 措施 |  |  |
|  |  | 根据泄漏物料情况，安全停止临近岗位的操作。 | 现场操作人员 |
|  |  | 现场人员立即将物料迅速转移至其它储罐。 | 现场操作人员 |
| 应 |  |  |  |
|  |  |  | 当班人员 |
| 急 |  | 将泄漏物料迅速收集至盛装物料容器内。 |  |
| 处 |  |  |  |
| 置 |  | 若现场有人员受到化学品灼伤等事故时，应立即利用就近的喷淋装置 | 当班人员 |
| 程 | 现场 | 冲洗 15-30 分钟，然后就医或拨打 120 电话请求救护。 |  |
| 序 |  |  |  |
|  | 应急 |  |  |
|  |  | 若现场有有中毒，应立即将中毒者及时转移到空气新鲜的地方，采取 | 班组长指定人员 |
|  | 处置 | 人工呼吸等现场急救措施，然后就医或拨打 120 电话请求救护。 |  |
|  | 措施 |  |  |
|  |  | 当苯酚及醋酐发生泄漏时，组织现场与抢险无关的人员(含施工人员) | 班组长指定人员 |
|  |  | 沿上风向疏散到集合点。 |  |
|  |  | 根据物料泄漏范围，划定警戒范围，设立警戒标志，有专人警戒。 | 班组长指定人员 |
|  |  | 检查确认事故区域的雨排阀、污排阀已经关闭。将产生的污水排入事 | 班组长指定人员 |
|  |  | 故水收集池。 |  |
| 扩大应急 |  | 启动车间级应急响应预案；向公司应急办报告。 | 车间主任 |
|  |  | 启动公司级应急预案、请求外部单位支援。 | 公司总指挥 |
|  |  | 1、进入可能中毒区域戴空气呼吸器、穿防护服，其它附近区域戴过滤式防毒面具。 |  |
|  |  | 2、收集物料人员穿戴好防护服、防护手套、眼镜等防护用品后，两人以上进入现场收集 |  |
|  |  | 物料。 |  |
| 注意事项 |  | 3、人员疏散应根据风向标指示，撤离至上风口的紧急集合点，并清点人数。 |  |
|  |  | 4、抢救伤员时，抢救者应先确保自身安全后，方可施救。对重者应立即联系送往当地医 |  |
|  |  | 疗机构及时治疗。 |  |
|  |  | 5、施工人员疏散时，应检查关闭现场的用火火源，切断临时用电电源。 |  |
| 联络 |  | 医疗救护：0-120 公司火警：119 公司应急办：96094、96095；公司安全部：96088 |  |
| 方式 |  | 207 车间应急电话：95428、95427 车间主任 电话：95421 二分厂生产部：95094、95095 |  |

207 车间萃取岗位火灾爆炸事故现场应急处置方案

| 事故类型：易燃物料（甲基异丁酮）火灾爆炸 |  |  |  |  |  |  |  | 事故可能时间：一年四季均可发生 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故发生的地点：207萃取岗位甲基异丁酮储罐 |  |  |  |  |  |  |  | 事故危害程度： 造成一般以上事故 |  |  |  |
| 事故前征兆：可燃气体报警仪报警；物料泄漏时， |  |  |  |  |  |  |  | 事故影响范围：二分厂区域 |  |  |  |
|  |  |  | 现场有较大的甲基异丁酮气味 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可能引发的次生、衍生事故：人员伤害、环境污染 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 步骤 |  |  | 应 | 急 | 处 |  |  | 置 |  | 负责人 |
| 事件特征 |  |  | 发现明火、浓烟、可燃气体报警仪报警 |  |  |  |  |  |  |  | 事故发现第一人 |
|  |  |  | 指挥：班组长。 | 成员：班组当班人员。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 职责：班组长负责组织、指挥现场应急抢险、人员救护和疏散等工作； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急组织 |  |  | 对应急事件进行初步评估，并向上级汇报；决定启动现场处置方案、请 |  |  |  |  |  |  |  | 班组长 |
| 与职责 |  |  | 求上级增援；对当班人员进行应急处置工作分工； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 当班人员发现事故立即报告；在班组长指挥下，实施应急处置措施； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 在专业消防队伍到来之前，积极参与初期火灾扑救和控制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 报告班组长；向公司消防队报警。 |  |  |  |  |  |  |  | 发现事故第一人 |
|  |  | 报警 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 班组长现场确认；向车间办公室报告；启动现场处置方案。 |  |  |  |  |  |  |  | 班组长 |
|  |  | 工艺 | 安全停止现场一切操作；切断泄漏点前后的阀门；切断现场所有的电源。 |  |  |  |  |  |  | 现场操作人员 |  |
|  |  | 措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 根据火情，安全停止临近岗位的操作。 |  |  |  |  |  |  |  | 现场操作人员 |
|  |  |  | 现场人员利用现场配置的消防设施、灭火器材（如灭火器、消防沙及消 |  |  |  |  |  |  |  | 当班人员 |
|  |  |  | 防水带）对初期火灾进行扑救和控制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 若现场有人员受到化学品灼伤或烫伤等事故时，应立即利用就近的喷淋 |  |  |  |  |  |  |  | 当班人员 |
| 应 |  |  | 装置冲洗 15-30 分钟，然后就医或拨打 120 电话请求救护。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急 |  |  | 若人身上着火时，应将衣服迅速脱下，把火踏灭，如来不及脱衣服，可 |  |  |  |  |  |  |  | 当班人员 |
| 处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 就地打滚，把火压灭。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 程 |  | 现场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 若现场有有中毒，应立即将中毒者及时转移到空气新鲜的地方，采取人 |  |  |  |  |  |  |  | 班组长指定人员 |
| 序 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 应急 | 工呼吸等现场急救措施，然后就医或拨打 120 电话请求救护。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 打开应急通道，接应消防、气防、医疗等车辆及外部应急增援力量。 |  |  |  |  |  |  |  | 班组长指定人员 |
|  |  | 措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 组织现场与抢险无关的人员(含施工人员) 沿上风向疏散到集合点。 |  |  |  |  |  |  |  | 班组长指定人员 |
|  |  |  | 如发现现场可能会引起爆炸或者火势不断扩大无法控制，或防护设备失 |  |  |  |  |  |  |  | 班组长指定人员 |
|  |  |  | 效时，立即将现场人员全部撤离沿上风向撤离到应急避难集合点。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 用可燃气检测仪测试，划定警戒范围，设立警戒标志，有专人警戒。 |  |  |  |  |  |  |  | 班组长指定人员 |
|  |  |  | 检查确认事故区域的雨排阀、污排阀已经关闭。将产生的污水排入事故 |  |  |  |  |  |  |  | 班组长指定人员 |
|  |  |  | 水收集池。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扩大应急 |  |  | 启动车间级应急响应预案；向公司应急办报告。 |  |  |  |  |  |  |  | 车间主任 |
|  |  |  | 启动公司级应急预案、请求外部单位支援。 |  |  |  |  |  |  |  | 公司总指挥 |
|  |  |  | 1、报警时，须讲明事故地点、着火物质、火势大小、有无人员伤亡情况等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、进入可能中毒区域戴氧气呼吸器、穿防护服，其它附近区域戴过滤式防毒面具。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注意事项 |  |  | 3、灭火时应当站在着火点上风向。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、人员疏散应根据风向标指示，撤离至上风口的紧急集合点，并清点人数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、抢救伤员时，抢救者应先确保自身安全后，方可施救。对重者应立即联系送往当地医疗 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 机构及时治疗。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 联络 |  | 医疗救护：0-120 公司火警：119 公司应急办：96094、96095；公司安全部：96088 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 方式 |  | 207 车间应急电话：95428、95427 |  |  | 车间主任 电话：95421 二分厂生产部：95094、95095 |  |  |  |  |  |

二分厂生产部罐区火灾事故现场应急处置方案

| 事故类型：异丙醇、环己烷等易燃物料火灾 |  |  |  |  |  | 事故可能时间：一年四季均可发生 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故发生的地点：二分厂生产部罐区 |  |  |  |  |  | 事故危害程度： 造成一般以上事故 |  |  |  |
| 事故前征兆：可燃气体报警仪报警 |  |  |  |  |  | 事故影响范围：二分厂区域 |  |  |  |
| 可能引发的次生、衍生事故：发生火灾救援不及时，会对厂房造成财产损失、人员伤害 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 步骤 |  |  | 应 急 |  | 处 | 置 |  | 负责人 |
| 事件特征 |  |  | 发现明火、浓烟、可燃气体报警仪报警 |  |  |  |  |  | 事故发现第一人 |
|  |  |  | 指挥：班组长。 | 成员：班组当班人员。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 职责：班组长负责组织、指挥现场应急抢险、人员救护和疏散等工作； |  |  |  |  |  |  |
| 应急组织与 |  |  | 对应急事件进行初步评估，并向上级汇报；决定启动现场处置方案、请 |  |  |  |  |  | 班组长 |
|  | 职责 |  | 求上级增援；对当班人员进行应急处置工作分工。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 当班人员发现事故立即报告；在班组长指挥下，实施应急处置措施；在 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 专业消防队伍到来之前，积极参与初期火灾扑救和控制。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 报告班组长；向公司消防队报警。 |  |  |  |  |  | 事故发现第一人 |
|  |  | 报警 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 班组长现场确认；向车间办公室报告；启动现场处置方案。 |  |  |  |  |  | 班组长 |
|  |  | 工艺 | 安全停止现场一切操作；切断泄漏点前后的阀门；切断现场所有的电源。 |  |  |  |  |  | 现场操作人员 |
|  |  | 措施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 根据火情，安全停止临近岗位的操作。 |  |  |  |  |  | 现场操作人员 |
|  |  |  | 现场人员利用现场配置的灭火器及消防泡沫对初期火灾进行扑救和控 |  |  |  |  |  | 当班人员 |
| 应 |  |  | 制。 |  |  |  |  |  |  |
| 急 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 若现场有人员受到烫伤事故时，应立即利用就近的喷淋装置冲洗 15-30 |  |  |  |  |  |  |
| 处 |  |  |  |  |  |  |  |  | 当班人员 |
|  |  |  | 分钟，然后就医或拨打 120 电话请求救护。 |  |  |  |  |  |  |
| 置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 程 |  | 现场 | 若人身上着火时，应将衣服迅速脱下，把火踏灭，如来不及脱衣服，可 |  |  |  |  |  | 当班人员 |
| 序 |  | 应急 | 就地打滚，把火压灭。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 处置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接应消防、医疗等车辆及外部应急增援力量。 |  |  |  |  |  | 班组长指定人员 |
|  |  | 措施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 组织现场与抢险无关的人员(含施工人员) 沿上风向疏散到集合点。 |  |  |  |  |  | 班组长指定人员 |
|  |  |  | 如发现现场可能会引起爆炸或者火势不断扩大无法控制，或防护设备失 |  |  |  |  |  | 班组长指定人员 |
|  |  |  | 效时，立即将现场人员全部撤离沿上风向撤离到应急避难集合点。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 划定警戒范围，设立警戒标志，有专人警戒。 |  |  |  |  |  | 班组长指定人员 |
| 扩大应急 |  |  | 启动车间级应急响应预案；向公司应急办报告。 |  |  |  |  |  | 经理 |
|  |  |  | 启动公司级应急预案、请求外部单位支援。 |  |  |  |  |  | 公司总指挥 |
|  |  |  | 1、报警时，须讲明事故地点、着火物质、火势大小、有无人员伤亡情况等。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、进入事故现场必须佩戴好空气呼吸器，其它附近区域根据情况佩戴好过滤式防毒面具。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、灭火时应当站在着火点上风向。 |  |  |  |  |  |  |
| 注意事项 |  |  | 4、人员疏散应根据风向标指示，撤离至上风口的紧急集合点，并清点人数。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、抢救伤员时，抢救者应先确保自身安全后，方可施救。对重者应立即联系送往当地医 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 疗机构及时治疗。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、施工人员疏散时，应检查关闭现场的用火火源，切断临时用电电源。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、当火灾发生时和扑救完毕后，要派人保护好事故现场。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 联络 |  | 医疗救护：0-120 公司火警：119 公司应急办：96094、96095；公司安全部：96088 |  |  |  |  |  |  |
|  | 方式 |  | 二分厂生产部应急电话：95094、95095 |  |  |  | 经理 电话：950911 |  |  |

二分厂生产部罐区泄漏事故现场应急处置方案

| 事故类型：有毒、腐蚀性等物料泄漏 |  |  |  |  |  | 事故可能时间：一年四季均可发生 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故发生的地点：二分厂生产部罐区 |  |  |  |  |  | 事故危害程度： 造成一般以上事故 |  |  |
| 事故前征兆：有毒物资质监测仪报警 |  |  |  |  |  | 事故影响范围：二分厂区域 |  |  |
| 可能引发的次生、衍生事故：物料泄漏若处理不及时造成人员灼伤、环境污染 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 步骤 |  |  | 应 | 急 处 | 置 |  | 负责人 |
| 事件特征 |  |  | 现场有异味、物料泄漏、有毒物资质监测仪报警。 |  |  |  |  | 事故发现第一人 |
|  |  |  | 指挥：班组长。 | 成员：班组当班人员。 |  |  |  |  |
| 应急组织与 |  |  | 职责：班组长负责组织、指挥现场应急抢险、人员救护和疏散等工作； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 对应急事件进行初步评估，并向上级汇报；决定启动现场处置方案、请 |  |  |  |  | 班组长 |
|  | 职责 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 求上级增援；对当班人员进行应急处置工作分工。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 当班人员发现事故立即报告；在班组长指挥下，实施应急处置措施。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 发现物料泄漏或其他异常情况时，汇报班组长。 |  |  |  |  | 事故发现第一人 |
|  |  | 报警 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 班组长现场确认；向车间办公室报告；启动现场处置方案。 |  |  |  |  | 班组长 |
|  |  |  | 组织现场与抢险无关的人员(含施工人员) 沿上风向疏散到集合点。 |  |  |  |  | 班组长指定人员 |
| 应 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 若现场有人员受到酸碱灼伤时，应立即利用就近的喷淋装置冲洗 15~30 |  |  |  |  | 当班人员 |
| 急 |  |  | 分钟，然后就医或拨打 120 电话请求救护。 |  |  |  |  |  |
| 处 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 现场 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 将泄漏的酸碱转移到围堰收集池中，同时进行酸碱中和（酸加碱，碱甲 |  |  |  |  |  |
| 置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 应急 |  |  |  |  |  | 班组长 |
| 程 |  |  | 酸），使收集池内溶液调制到显中性。 |  |  |  |  |  |
| 序 |  | 处置 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 若现场有人灼伤，应立即用水大量清洗后，然后就医或拨打 120 电话请 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施 |  |  |  |  |  | 班组长指定人员 |
|  |  |  | 求救护。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接应消防、医疗等车辆及外部应急增援力量。 |  |  |  |  | 班组长指定人员 |
|  |  |  | 划定警戒范围，设立警戒标志，有专人警戒。 |  |  |  |  | 班组长指定人员 |
| 扩大应急 |  |  | 启动车间级应急响应预案；向公司应急办报告。 |  |  |  |  | 经理 |
|  |  |  | 启动公司级应急预案、请求外部单位支援。 |  |  |  |  | 公司总指挥 |
|  |  |  | 1、报警时，须讲明事故地点、泄漏情况、有无人员伤亡情况等。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、进入事故现场必须佩戴好空气呼吸器，其它附近区域根据情况佩戴好过滤式防毒面具。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可能接触泄漏物料的关阀人员、回收人员和堵漏人员等必须穿好防护服、防护手套等。 |  |  |  |  |  |
| 注意事项 |  |  | 3、人员疏散应根据风向标指示，撤离至上风口的紧急集合点，并清点人数。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、抢救伤员时，抢救者应先确保自身安全后，方可施救。对重者应立即联系送往当地医 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 疗机构及时治疗。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、施工人员疏散时，应检查关闭现场的用火火源，切断临时用电电源。 |  |  |  |  |  |
|  | 联络 |  | 医疗救护：0-120 公司火警：119 公司应急办：96094、96095；公司安全部：96088 |  |  |  |  |  |
|  | 方式 |  | 二分厂生产部应急电话：95094 |  | 经理 电话：950911 |  |  |  |

二分厂生产部液氨泄漏事故现场应急处置方案

| 事故类型：液氨泄漏、人员中毒 |  |  |  |  |  | 事故可能时间：一年四季均可发生 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故发生的地点：液氨罐区 |  |  |  |  |  | 事故危害程度： 造成一般以上事故 |  |
| 事故前征兆：现场有异味、有毒物资质监测仪报警 |  |  |  |  |  | 事故影响范围：一分厂区域 |  |
| 可能引发的次生、衍生事故：物料泄漏若处理不及时造成人员灼伤、环境污染 |  |  |  |  |  |  |  |
| 步骤 |  |  | 应 | 急 处 |  | 置 | 负责人 |
| 事件 |  | 现场有刺激异味、物料泄漏、有毒物资质监测仪报警。 |  |  |  |  | 事故发现者 |
| 特征 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 指挥：班组长。 | 成员：班组当班人员。 |  |  |  |  |
| 应急组 |  | 职责：班组长负责组织、指挥现场应急抢险、人员救护和疏散等工作；对 |  |  |  |  |  |
| 织与职 |  | 应急事件进行初步评估，并向上级汇报；决定启动现场处置方案、请求上 |  |  |  |  | 班组长 |
|  | 责 | 级增援；对当班人员进行应急处置工作分工。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 当班人员发现事故立即报告；在班组长指挥下，实施应急处置措施。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 发现物料泄漏或其他异常情况时，汇报班组长。 |  |  |  |  | 事故发现第一人 |
|  | 报警 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 班组长安排两人穿好防护用品现场确认；向本部办公室报告；启动现场处 |  |  |  |  | 班组长 |
|  |  | 置方案。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 组织现场与抢险无关的人员(含施工人员) 沿上风向疏散到集合点。 |  |  |  |  | 班组长指定人员 |
|  |  | 停止现场及周围一切产生火花的作业。 |  |  |  |  | 班组长 |
|  |  | 若现场有人员受到液氨刺激中毒时，应立即将中毒人员转移至空气新鲜的 |  |  |  |  | 当班人员 |
|  |  | 地方，然后就医或拨打 120 电话请求救护。 |  |  |  |  |  |
| 应 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 立即开启喷淋装置、或附近消防栓用雾状水稀释。 |  |  |  |  | 班组长 |
| 急 |  |  |  |  |  |  |  |
| 处 | 现场 | 立即停止液氨作业，关闭储罐进料或管路泄漏点前后的阀门。 |  |  |  |  | 当班人员 |
| 置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 程 | 应急 | 若采取关闭阀门不能止漏时，应迅速协调应急抢修人员用堵漏机对泄漏点 |  |  |  |  | 抢修人员 |
| 序 | 处置 | 实施堵漏。 |  |  |  |  |  |
|  | 措施 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 若储罐发生泄漏，在事故现场不能有效堵漏的情况下，可采取输转措施 |  |  |  |  | 当班人员 |
|  |  | 将液氨转移到备用储罐或专用槽车中。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 抢修完工后将收集液转入到氨气吸收罐中。 |  |  |  |  | 当班人员 |
|  |  | 若现场有人被液氨冻（灼）伤，应立即拨打 120 电话请求救护。 |  |  |  |  | 班组长指定人员 |
|  |  | 接应消防、医疗等车辆及外部应急增援力量。 |  |  |  |  | 班组长指定人员 |
|  |  | 划定警戒范围，设立警戒标志，有专人警戒。 |  |  |  |  | 班组长指定人员 |
| 扩大应 |  | 启动部门应急响应预案；向公司应急办报告。 |  |  |  |  | 经理 |
|  | 急 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 启动公司级应急预案、请求外部单位支援。 |  |  |  |  | 公司总指挥 |
|  |  | 1、报警时，须讲明事故地点、泄漏情况、有无人员伤亡情况等。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、进入事故现场应急抢险人员必须佩戴好空气呼吸器、穿重型防化服、防冻手套等。 |  |  |  |  |  |
| 注意事 |  | 3、人员疏散应根据风向标指示，撤离至上风口的紧急集合点，并清点人数。 |  |  |  |  |  |
|  | 项 | 4、抢救伤员时，抢救者应先确保自身安全后，方可施救。对重者应立即联系送往当地医疗机 |  |  |  |  |  |
|  |  | 构及时治疗。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、人员疏散时，应检查关闭现场的储罐阀门，切断临时用电电源。 |  |  |  |  |  |
| 联络 |  | 医疗救护：0-120 | 公司火警：119 |  | 公司应急办：96094、96095；公司安全部：96088 |  |  |
|  |  | 二分厂生产部应急电话：95094 95095 |  |  | 经理 电话：950911 |  |  |
| 方式 |  |  |  |  |  |  |  |